1. 一种粮油检测用过滤装置，包括分筛机构（1）和过滤机构（2），其特征在于：所述过滤机构（2）活动安装于分筛机构（1）底部，所述分筛机构（1）设置于过滤机构（2）顶部；

所述分筛机构（1）包括分筛槽（101），所述分筛槽（101）开设于分筛机构（1）内部，所述分筛槽（101）内部中心位置活动安装有内管（103），所述内管（103）外表面两端设置有分油管（104），所述内管（103）底部固定连接有出油管（105）；

所述过滤机构（2）包括过滤板（201），所述过滤板（201）固定安装于过滤机构（2）内部，所述过滤板（201）中心位置活动安装有抽板（202），所述抽板（202）上下两端活动连接有滚轮（205），所述抽板（202）外侧两端设置有抽拉槽（203），所述过滤机构（2）底部固定连接有出油漏斗（204）。

2. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用过滤装置，其特征在于：所述分油管（104）和出油管（105）底部固定连接有分筛箱（106）所述分筛箱（106）内部开设有存油槽（107）和滤油槽（108），所述存油槽（107）底部固定连接有导油管（109），所述分筛槽（101）顶部中心位置开设有进油口（102）。

3. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用过滤装置，其特征在于：所述出油漏斗（204）内侧顶部开设有连接管（206），所述连接管（206）底部固定连接有转动架（207），所述转动架（207）底部设置有引导箱（208），所述引导箱（208）底部中心位置设置有螺纹管（209）。

4. 根据权利要求2所述的一种粮油检测用过滤装置，其特征在于：所述分油管（104）均匀分布于内管（103）外侧两端，且所述内管（103）通过设置的分油管（104）与底部存油槽（107）相连通。

5. 根据权利要求2所述的一种粮油检测用过滤装置，其特征在于：所述滤油槽（108）底部开设有通孔，且所述通孔底部与过滤机构（2）顶部相连通。

6. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用过滤装置，其特征在于：所述抽板（202）活动安装在过滤机构（2）内部中心位置，所述抽板（202）内部中空，且所述抽板（202）上下两端与过滤板（201）相连通。

7. 根据权利要求3所述的一种粮油检测用过滤装置，其特征在于：所述连接管（206）和转动架（207）共设有三组，三组所述连接管（206）和转动架（207）位置相对应，且所述连接管（206）和转动架（207）底部与引导箱（208）和螺纹管（209）相连通。