1. 一种饲料益生菌含量检测装置，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的顶部通过固定块固定连接有装置箱（2），所述装置箱（2）内腔底部的两侧均固定连接有放置座（3），所述放置座（3）的内侧放置有培育筒（4），所述培育筒（4）的底部通过开设开口转动连接有轴承筒（5），所述轴承筒（5）位于培育筒（4）内侧的一端固定连接有竖杆（6），所述所述竖杆（6）的两侧均固定连接有搅拌叶（7），所述装置箱（2）内部的下方开设有联动槽（8），所述联动槽（8）内腔顶部的两侧均通过轴承件转动连接有第一转动杆（9），所述第一转动杆（9）的顶端依次贯穿联动槽（8）和放置座（3）并延伸至轴承筒（5）的内侧，所述第一转动杆（9）延伸至轴承筒（5）内侧的一端固定连接有与轴承筒（5）相配合使用的锥形块（10），所述第一转动杆（9）位于联动槽（8）内部的一端固定连接有第一齿轮（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种饲料益生菌含量检测装置，其特征在于：所述装置箱（2）的底部通过固定板固定连接有驱动箱（12），所述驱动箱（12）内腔的底部通过固定板固定连接有电机（13），所述电机（13）的输出轴通过联轴器固定连接有第二转动杆（14），所述第二转动杆（14）的顶端依次贯穿驱动箱（12）和装置箱（3）并延伸至联动槽（8）的内侧，所述第二转动杆（14）延伸至联动槽（8）内侧的一端通过轴承件转动连接于联动槽（8）内腔的顶部。

3. 根据权利要求1所述的一种饲料益生菌含量检测装置，其特征在于：所述第二转动杆（14）的表面且位于联动槽（8）的内部固定连接有与第一齿轮（11）相啮合的第二齿轮（15），所述培育筒（4）表面的上部通过开设开口固定安装有网板（16），所述装置箱（2）顶部的两侧均通过开设开口螺纹连接有螺纹杆（17），所述螺纹杆（17）位于装置箱（2）内侧的一端通过轴承件转动连接有盖板（18）。

4. 根据权利要求3所述的一种饲料益生菌含量检测装置，其特征在于：所述盖板（18）顶部的一侧通过开设开口固定连接有导水管（19），所述导水管（19）的底端固定连通有喷头（20），所述导水管（19）的顶端贯穿装置箱（2）并延伸至装置箱（2）的外部。

5. 根据权利要求1所述的一种饲料益生菌含量检测装置，其特征在于：所述装置箱（2）的左侧通过支架固定连接有进气管（21），所述进气管（21）的内部通过支架固定连接有紫外线灯（22），所述进气管（21）底部固定连接有风机（23）。

6. 根据权利要求1所述的一种饲料益生菌含量检测装置，其特征在于：所述进气管（21）顶部的两侧均连通有导气管（24），两个所述导气管（24）的顶端均依次贯穿装置箱（2）和两侧盖板（18）并分别延伸至盖板（18）的下方。