一种饲料益生菌含量检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及益生菌检测技术领域，具体为一种饲料益生菌含量检测装置。

背景技术

[0002] 随着生物科技的发展，在养殖行业中，为了使家禽生长的更好，对于饲料的制备技术以及有益成分添加上都做出了技术创新和改进，饲料中都会添加一些对家禽有益的益生菌。但是在饲料生产完成后，无法通过简便的方式对饲料内部的益生菌含量进行检测，如果不加监测盲目的使用会对家禽造成伤害，因此现需要设计一种方便检测饲料内部益生菌含量的设备以方便厂家的使用。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种饲料益生菌含量检测装置，解决了当前没有便捷有效的方法对饲料内部益生菌含量进行检测的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种饲料益生菌含量检测装置，包括底板，所述底板的顶部通过固定块固定连接有装置箱，所述装置箱内腔底部的两侧均固定连接有放置座，所述放置座的内侧放置有培育筒，所述培育筒的底部通过开设开口转动连接有轴承筒，所述轴承筒位于培育筒内侧的一端固定连接有竖杆，所述竖杆的两侧均固定连接有搅拌叶，所述装置箱内部的下方开设有联动槽，所述联动槽内腔顶部的两侧均通过轴承件转动连接有第一转动杆，所述第一转动杆的顶端依次贯穿联动槽和放置座并延伸至轴承筒的内侧，所述第一转动杆延伸至轴承筒内侧的一端固定连接有与轴承筒相配合使用的锥形块，所述第一转动杆位于联动槽内部的一端固定连接有第一齿轮。

[0005] 优选的，所述装置箱的底部通过固定板固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的底部通过固定板固定连接有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有第二转动杆，所述第二转动杆的顶端依次贯穿驱动箱和装置箱并延伸至联动槽的内侧，所述第二转动杆延伸至联动槽内侧的一端通过轴承件转动连接于联动槽内腔的顶部。

[0006] 优选的，所述第二转动杆的表面且位于联动槽的内部固定连接有与第一齿轮相啮合的第二齿轮，所述培育筒表面的上部通过开设开口固定安装有网板，所述装置箱顶部的两侧均通过开设开口螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆位于装置箱内侧的一端通过轴承件转动连接有盖板。

[0007] 优选的，所述盖板顶部的一侧通过开设开口固定连接有导水管，所述导水管的底端固定连通有喷头，所述导水管的顶端贯穿装置箱并延伸至装置箱的外部。

[0008] 优选的，所述装置箱的左侧通过支架固定连接有进气管，所述进气管的内部通过支架固定连接有紫外线灯，所述进气管底部固定连接有风机。

[0009] 优选的，所述进气管顶部的两侧均连通有导气管，两个所述导气管的顶端均依次贯穿装置箱和两侧盖板并分别延伸至盖板的下方。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种饲料益生菌含量检测装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该饲料益生菌含量检测装置，通过在装置箱的内部设置有与培育筒相配合使用的搅拌叶、喷头和导气管，并通过电机进行驱动，在这些结构的联动作用下能够为益生菌的生长提供非常合适的环境，增加益生菌的繁殖速度，工作人员能够通过菌群的大小判断饲料内部的益生菌含量的多少。

[0011] （2）、该饲料益生菌含量检测装置，通过在装置箱的左侧安装有进气管，并在进气管的内部安装有紫外线灯，当空气在内部流通时，能够快速有效的将空气中的细菌杀死，防止对饲料内的益生菌造成影响，保证了检测时的准确性，提高了设备整体的功能性与有效性。

[0012] 该饲料益生菌含量检测装置，设备整体结构简单，操作简便，能够适用于当前厂家和饲养行业的使用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型饲料益生菌含量检测装置的结构示意图；

图2为本实用新型装置箱、驱动箱和进气管结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图。

[0014] 图中：1、底板；2、装置箱；3、放置座；4、培育筒；5、轴承筒；6、竖杆；7、搅拌叶；8、联动槽；9、第一转动杆；10、锥形块；11、第一齿轮；12、驱动箱；13、电机；14、第二转动杆；15、第二齿轮；16、网板；17、螺纹杆；18、盖板；19、导水管；20、喷头；21、进气管；22、紫外线灯；23、风机；24、导气管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种饲料益生菌含量检测装置，包括底板1，底板1的顶部通过固定块固定连接有装置箱2，装置箱2内腔底部的两侧均固定连接有放置座3，放置座3的内侧放置有培育筒4，培育筒4的底部通过开设开口转动连接有轴承筒5，轴承筒5位于培育筒4内侧的一端固定连接有竖杆6，竖杆6的两侧均固定连接有搅拌叶7，装置箱2内部的下方开设有联动槽8，联动槽8内腔顶部的两侧均通过轴承件转动连接有第一转动杆9，第一转动杆9的顶端依次贯穿联动槽8和放置座3并延伸至轴承筒5的内侧，第一转动杆9延伸至轴承筒5内侧的一端固定连接有与轴承筒5相配合使用的锥形块10，第一转动杆9位于联动槽8内部的一端固定连接有第一齿轮11。

[0017] 作为可选的实施例，为了能够带动搅拌叶7进行转动，装置箱2的底部通过固定板固定连接有驱动箱12，驱动箱12内腔的底部通过固定板固定连接有电机13，电机13为伺服电机，电机13的输出轴通过联轴器固定连接有第二转动杆14，第二转动杆14的顶端依次贯穿驱动箱12和装置箱2并延伸至联动槽8的内侧，第二转动杆14延伸至联动槽8内侧的一端通过轴承件转动连接于联动槽8内腔的顶部。

[0018] 进一步的，为了能够使用盖板18将培育筒4盖住，第二转动杆14的表面且位于联动槽8的内部固定连接有与第一齿轮11相啮合的第二齿轮15，培育筒4表面的上部通过开设开口固定安装有网板16，装置箱2顶部的两侧均通过开设开口螺纹连接有螺纹杆17，螺纹杆17位于装置箱2内侧的一端通过轴承件转动连接有盖板18。

[0019] 其中，为了能够对内部的饲料进行增湿，盖板18顶部的一侧通过开设开口固定连接有导水管19，导水管19的底端固定连通有喷头20，导水管19的顶端贯穿装置箱2并延伸至装置箱2的外部。

[0020] 其中，为了防止空气的细菌对益生菌造成影响，装置箱2的左侧通过支架固定连接有进气管21，进气管21的内部通过支架固定连接有紫外线灯22，进气管21底部固定连接有风机23。

[0021] 其中，进气管21顶部的两侧均连通有导气管24，两个导气管24的顶端均依次贯穿装置箱2和两侧盖板18并分别延伸至盖板18的下方。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 使用时，工作人员在培育筒4的内部放置一些饲料，然后将其放置在放置座3的内侧，使轴承筒5与锥形块10相对接，放置好后拧动螺纹杆17使盖板18下降把培育筒4盖住，工作人员启动风机23进行吹风当空气经过进气管21内部时紫外线灯22能够将，空气中的细菌杀死，从而使干净的空气通过导气管24进入培育筒4的内部，再通过网板16的作用使饲料内部进行空气流通，在一段时间内利用导水管19连接水源让喷头20对饲料进行洒水增湿，这时在启动电机13，通过第二转动杆14带动第二齿轮15转动，让两个第一齿轮11通过第一转动杆9和锥形块10带动竖杆6和搅拌叶7旋转，对饲料进行搅拌，增加内部的活性，经过一段时间后使益生菌得到生长，工作人员可根据饲料表面益生菌群落的大小判断益生菌的含量。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。