本实用新型公开了一种井下抽油泵用防砂装置，其特征在于：包括右防护筒和左防护筒，所述右防护筒和左防护筒相互配合，所述右防护筒和左防护筒的内部放置有抽油泵管道，所述右防护筒和左防护筒外部设置有支撑件，所述支撑件的一端通过轴连接有连接杆。本实用新型通过把右防护筒和左防护筒放到抽油泵管道上，然后通过把支撑件卡在右防护筒和左防护筒上，然后通过掰动旋转件和连接杆，连接杆卡在旋转件上的凹槽中，然后通过掰动固定件，固定件绕旋转轴进行转动，然后通过把连接件插入到固定件上的槽上，然后通过旋转连接件，从而对右防护筒和左防护筒进行固定，实现了固定方便的目的。