一种井下抽油泵用防砂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防砂装置技术领域，具体为一种井下抽油泵用防砂装置。

背景技术

[0002] 抽油泵是指由抽油机带动把井内原油举升到地面的井下装置。普通抽油泵主要由泵筒、吸入阀、活塞、排除阀四大部分组成。按照抽油泵在井下的固定方式，可分为管式泵和杆式泵，抽油泵是抽油的井下设备。它所抽汲的液体中含有砂、蜡、水、气及腐蚀性物质, 又在数百米到上千米的井下工作, 泵内压力可能高达10 MPa 以上。所以, 它的工作环境复杂, 条件恶劣, 往往需要防砂装置，防砂装置影响到泵是否正常工作，而泵工作的好坏又直接影响到油井产量。现今，市场上的此类防砂装置基本可以满足作业人员的使用需求，但是现有的防砂装置一般不便于安装，实用性较差，检修使用不是很方便，结构有待改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种井下抽油泵用防砂装置以解决上述背景技术中提出的不方便安装的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种井下抽油泵用防砂装置，包括右防护筒和左防护筒，所述右防护筒和左防护筒相互配合，所述右防护筒和左防护筒的内部放置有抽油泵管道，所述右防护筒和左防护筒外部设置有支撑件，所述支撑件的一端通过轴连接有连接杆，所述连接杆的一端连接有旋转轴，所述旋转轴上活动连接有固定件，所述支撑件的一侧通过轴活动设置有旋转件，所述旋转件上的槽卡在连接杆上，所述旋转件上活动设置于连接件，所述连接件穿过固定件上的槽并使固定件固定。

[0005] 优选的，所述右防护筒和左防护筒的底部放置有侧面防护件，所述侧面防护件上通过轴活动设置有固定板，所述固定板上旋有固定螺栓，所述固定螺栓插入到右防护筒和左防护筒的外部。

[0006] 优选的，所述侧面防护件的底部设置有底部防护件，所述底部防护件内部设置有细砂石滤板，细砂石滤板起到了过滤的作用。

[0007] 优选的，所述细砂石滤板的底部通过螺栓固定有粗砂石滤板，所述细砂石滤板和粗砂石滤板在底部防护件中滑动，粗砂石滤板起到了过滤砂石的作用。

[0008] 优选的，所述底部防护件内部连接有弹簧，所述弹簧的一端连接有压板。

[0009] 优选的，所述压板的顶部与粗砂石滤板相互接触，所述压板上旋有连接螺栓，所述连接螺栓的一端旋入到底部防护件中。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该井下抽油泵用防砂装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有右防护筒、左防护筒、固定件、旋转轴、连接件、支撑件、连接杆和旋转件实现了装置方便安装，使用时，通过把右防护筒和左防护筒放到抽油泵管道上，然后通过把支撑件卡在右防护筒和左防护筒上，然后通过掰动旋转件和连接杆，连接杆卡在旋转件上的凹槽中，然后通过掰动固定件，固定件绕旋转轴进行转动，然后通过把连接件插入到固定件上的槽上，然后通过旋转连接件，从而对右防护筒和左防护筒进行固定，实现了固定方便的目的。

[0011] （2）通过设置有底部防护件、固定板、固定螺栓和侧面防护件方便对底部防护件进行固定，使用时，通过掰动固定板，固定板压在右防护筒和左防护筒上，然后通过转动固定螺栓，固定螺栓就会插入到右防护筒和左防护筒的底部，从而对底部防护件进行固定。

[0012] （3）通过设置有底部防护件、细砂石滤板、粗砂石滤板、压板、弹簧和连接螺栓实现了装置方便对内部的滤板进行方便更换取出的目的，使用时通过转动连接螺栓，然后通过移动压板，压板就会与滤板分开，从而方便把细砂石滤板和粗砂石滤板取出，实用性强。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种井下抽油泵用防砂装置的正视外部结构示意图；

图2为本实用新型一种井下抽油泵用防砂装置的正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种井下抽油泵用防砂装置的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种井下抽油泵用防砂装置的支撑件俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种井下抽油泵用防砂装置的图1中B处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、右防护筒；2、左防护筒；3、固定件；4、旋转轴；5、连接件；6、底部防护件；7、固定板；8、固定螺栓；9、侧面防护件；10、抽油泵管道；11、细砂石滤板；12、粗砂石滤板；13、支撑件；14、连接杆；15、旋转件；16、压板；17、弹簧；18、连接螺栓。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种井下抽油泵用防砂装置，包括右防护筒1和左防护筒2，右防护筒1和左防护筒2相互配合，右防护筒1和左防护筒2的内部放置有抽油泵管道10，右防护筒1和左防护筒2可以对抽油泵管道10进行防护，右防护筒1和左防护筒2外部设置有支撑件13，支撑件13的一端通过轴连接有连接杆14，连接杆14的一端连接有旋转轴4，旋转轴4上活动连接有固定件3，连接杆14可以卡在旋转件15的槽中，从而对右防护筒1和左防护筒2进行固定，支撑件13的一侧通过轴活动设置有旋转件15，旋转件15上的槽卡在连接杆14上，旋转件15上活动设置于连接件5，连接件5穿过固定件3上的槽并使固定件3固定；

通过把右防护筒1和左防护筒2放到抽油泵管道10上，然后通过把支撑件13卡在右防护筒1和左防护筒2上，然后通过掰动旋转件15和连接杆14，连接杆14卡在旋转件15上的凹槽中，然后通过掰动固定件3，固定件3绕旋转轴4进行转动，然后通过把连接件5插入到固定件3上的槽上，然后通过旋转连接件5，从而对右防护筒1和左防护筒2进行固定，实现了固定方便的目的；

右防护筒1和左防护筒2的底部放置有侧面防护件9，侧面防护件9上通过轴活动设置有固定板7，固定板7可以转动，从而压在右防护筒1和左防护筒2上进行固定，固定板7上旋有固定螺栓8，固定螺栓8插入到右防护筒1和左防护筒2的外部；

通过掰动固定板7，固定板7压在右防护筒1和左防护筒2上，然后通过转动固定螺栓8，固定螺栓8就会插入到右防护筒1和左防护筒2的底部，从而对底部防护件6进行固定；

侧面防护件9的底部设置有底部防护件6，底部防护件6内部设置有细砂石滤板11，细砂石滤板11的底部通过螺栓固定有粗砂石滤板12，细砂石滤板11和粗砂石滤板12在底部防护件6中滑动，细砂石滤板11和粗砂石滤板12可以对砂石进行过滤，从而防止砂石进入到泵中；

底部防护件6内部连接有弹簧17，弹簧17的一端连接有压板16，压板16的顶部与粗砂石滤板12相互接触，压板16上旋有连接螺栓18，连接螺栓18的一端旋入到底部防护件6中。

[0017] 通过转动连接螺栓18，然后通过移动压板16，压板16就会与滤板分开，从而方便把细砂石滤板11和粗砂石滤板12取出，实用性强。

[0018] 本申请实施例在使用时，通过把装置放到合适的位置，然后通过把右防护筒1和左防护筒2固定到抽油泵管道10的外部，通过把右防护筒1和左防护筒2放到抽油泵管道10上，然后通过把支撑件13卡在右防护筒1和左防护筒2上，然后通过掰动旋转件15和连接杆14，连接杆14卡在旋转件15上的凹槽中，然后通过掰动固定件3，固定件3绕旋转轴4进行转动，然后通过把连接件5插入到固定件3上的槽上，然后通过旋转连接件5，从而对右防护筒1和左防护筒2进行固定，然后通过把侧面防护件9插入到右防护筒1和左防护筒2的底部，然后通过掰动固定板7，固定板7压在右防护筒1和左防护筒2上，然后通过转动固定螺栓8，固定螺栓8就会插入到右防护筒1和左防护筒2的底部，从而对底部防护件6进行固定，通过设置有细砂石滤板11和粗砂石滤板12可以对砂石进行过滤，从而防止砂石进入到泵中，当细砂石滤板11和粗砂石滤板12上的砂石满时，通过转动连接螺栓18，然后通过移动压板16，压板16就会与滤板分开，从而方便把细砂石滤板11和粗砂石滤板12取出，实用性强。