1. 一种专用老年护理床，包括床体（1）和设置在床体（1）上方的床板（2），其特征在于：所述床体（1）的顶部开设有放置槽（3），所述放置槽（3）内腔的底部固定连接有放置槽板（4），所述放置槽板（4）左右两壁的前后前侧均通过转动块转动连接有转动机构（5），四个所述转动机构（5）的顶端均通过转动块分别与床板（2）前后两壁的左右两侧转动连接，所述床体（1）底部的四周均固定连接有支撑腿（6），相对一侧的两个所述支撑腿（6）的顶部之间固定连接有横板（7），所述横板（7）的左右两侧均固定连接有自动伸缩杆（8），所述自动伸缩杆（8）的顶端依次贯穿床体（1）和放置槽板（4）并延伸至床体（1）的顶部，所述床板（2）内腔顶部的四周均固定连接有与自动伸缩杆（8）相适配的滑槽板（9），所述自动伸缩杆（8）外表面的顶部套设并固定连接有升降机构（10），所述床体（1）顶部的左右两侧均设置有软垫（18），两个所述软垫（18）相对的一侧分别与床板（2）左右两侧的顶部固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种专用老年护理床，其特征在于：所述转动机构（5）包括第一转动板（11）和第二转动板（12），所述放置槽板（4）左右两壁的前后两侧均通过转动块分别与四个所述第一转动板（11）的一侧转动连接。

3. 根据权利要求2所述的一种专用老年护理床，其特征在于：所述第一转动板（11）的另一侧与第二转动板（12）的一侧之间通过转动块转动连接，所述床板（2）内腔前后两壁的左右两侧均通过转动块分别与四个所述第二转动板（12）的另一侧转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种专用老年护理床，其特征在于：所述床体（1）左右两侧的前后两侧均固定连接有固定板（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种专用老年护理床，其特征在于：所述升降机构（10）包括连接架（14）和挡板（15），所述自动伸缩杆（8）外表面的顶部通过固定圈与连接架（14）顶部的一侧固定连接，所述连接架（14）远离自动伸缩杆（8）的一侧与挡板（15）的顶部固定连接。

6. 根据权利要求5所述的一种专用老年护理床，其特征在于：所述挡板（15）一侧的前后两侧均开设有与固定板（13）相适配的活动槽（16），所述固定板（13）的一侧贯穿活动槽（16）并固定连接有限位板（17）。