1. 可伸缩式调节的专业老年护理床，包括床架（1），其特征在于：所述床架（1）分为多节，所述床架（1）内部开设有容纳腔（14），所述容纳腔（14）内部设有连接板（11），所述连接板（11）的其中一端与所述床架（1）侧壁固定连接，所述连接板（11）的另一端通过所述容纳腔（14）与相邻的所述床架（1）滑动连接，所述床架（1）内侧设有床板（6），所述床板（6）的左右两侧侧壁上均设有转轴（7），所述转轴（7）贯穿所述床架（1）侧壁，并与所述床架（1）转动连接，所述床板（6）的上侧壁上固定连接有海绵垫（9），所述床板（6）的下侧壁上固定连接有硬质木板（10），所述床架（1）的外表面上螺接有旋钮（8）。

2.根据权利要求1所述的可伸缩式调节的专业老年护理床，其特征在于：位于两端的所述床架（1）的顶部设有护栏（2），所述护栏（2）与所述床架（1）的顶部固定连接，两个所述护栏（2）对称分布。

3.根据权利要求2所述的可伸缩式调节的专业老年护理床，其特征在于：两个所述护栏（2）的两端底部均设有床腿（3），所述床腿（3）顶部与所述床架（1）固定连接，所述床腿（3）的底部上固定连接有万向轮（4）。

4.根据权利要求3所述的可伸缩式调节的专业老年护理床，其特征在于：所述万向轮（4）内部设有固定踏板（5），所述固定踏板（5）与所述万向轮（4）转动连接。

5.根据权利要求1所述的可伸缩式调节的专业老年护理床，其特征在于：每个所述床架（1）的中间段均开设有贯穿孔（12），所述贯穿孔（12）的孔径等于所述转轴（7）的直径，所述转轴（7）通过所述贯穿孔（12）贯穿所述床架（1），并与所述床架（1）转动连接。

6.根据权利要求1所述的可伸缩式调节的专业老年护理床，其特征在于：所述床板（6）的其中一端开设有卡槽（13），所述卡槽（13）内腔大小与所述床板（6）的另一端的大小相适配。

7.根据权利要求1所述的可伸缩式调节的专业老年护理床，其特征在于：旋钮（8）位于两节所述床架（1）的连接处，所述旋钮（8）贯穿所述床架（1），并与所述床架（1）内部开设的容纳腔（14）相连通。