可伸缩式调节的专业老年护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉老年护理领域，具体为一种可伸缩式调节的专业老年护理床。

背景技术

[0002] 护理床一般都是动力床，分为电动或手动护理床，是根据病人的卧床生活习性和治疗需要而设计的，一般带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床。

[0003] 但是对于老年人自身需要和医疗需求的不同，对床板的硬度需求有变化，而现有的护理床的床板硬度一般固定，无法满足不同老年人群的需求。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种可伸缩式调节的专业老年护理床，克服了现有技术的不足，旨在解决而老年人根据自身和医疗需求的不同，对床板的硬度需求有变化，而现有的护理床的床板硬度一般固定，无法满足不同人群的需求的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可伸缩式调节的专业老年护理床，包括床架，所述床架分为多节，所述床架内部开设有容纳腔，所述容纳腔内部设有连接板，所述连接板的其中一端与所述床架侧壁固定连接，所述连接板的另一端通过所述容纳腔与相邻的所述床架滑动连接，所述床架内侧设有床板，所述床板的左右两侧侧壁上均设有转轴，所述转轴贯穿所述床架侧壁，并与所述床架转动连接，所述床板的上侧壁上固定连接有海绵垫，所述床板的下侧壁上固定连接有硬质木板，所述床架的外表面上螺接有旋钮。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，位于两端的所述床架的顶部设有护栏，所述护栏与所述床架的顶部固定连接，两个所述护栏对称分布。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述护栏的两端底部均设有床腿，所述床腿顶部与所述床架固定连接，所述床腿的底部上固定连接有万向轮。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述万向轮内部设有固定踏板，所述固定踏板与所述万向轮转动连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，每个所述床架的中间段均开设有贯穿孔，所述贯穿孔的孔径等于所述转轴的直径，所述转轴通过所述贯穿孔贯穿所述床架，并与所述床架转动连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述床板的其中一端开设有卡槽，所述卡槽内腔大小与所述床板的另一端的大小相适配。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述旋钮位于两节所述床架的连接处，所述旋钮贯穿所述床架，并与所述床架内部开设的容纳腔相连通。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] （1）通过在床架两端的外表面上固定连接护栏2，不仅能够对患者进行保护，而且当患者坐起时可通过护栏对患者的后背进行支撑，使患者使用更加方便和舒适；

[0014] （2）通过在床架内部安装多个床板，并将床板与床架转动连接，床板的上下两面安装硬度不同的海绵垫和硬质木板，当患者习惯软床垫时可将海绵垫转动至顶部供用户使用，当患者习惯硬床垫时，将硬质木板转动至床垫顶部供用户使用，从而满足了不同用户的需求。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种可伸缩式调节的专业老年护理床的整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的多节床架之间和床架与床板之间的连接结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的多节床架之间的连接结构示意图；

[0018] 图中：1、床架；2、护栏；3、床腿；4、万向轮；5、固定踏板；6、床板；7、转轴；8、旋钮；9、海绵垫；10、硬质木板；11、连接板；12、贯穿孔；13、卡槽；14、容纳腔。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，一种可伸缩式调节的专业老年护理床，包括床架1，床架1分为多节，床架1内部开设有容纳腔14，容纳腔14内部设有连接板11，连接板11的其中一端与床架1侧壁固定连接，连接板11的另一端通过容纳腔14与相邻的床架1滑动连接，床架1内侧设有床板6，床板6的左右两侧侧壁上均设有转轴7，转轴7贯穿床架1侧壁，并与床架1转动连接，床板6的上侧壁上固定连接有海绵垫9，床板6的下侧壁上固定连接有硬质木板10，床架1的外表面上螺接有旋钮8。

[0021] 具体的，请参阅图1，位于两端的床架1的顶部设有护栏2，护栏2与床架1的顶部固定连接，两个护栏2对称分布，通过设置护栏2对患者进行保护和支撑，使患者可倚靠在护栏2上休息，两个护栏2的两端底部均设有床腿3，床腿3顶部与床架1固定连接，床腿3的底部上固定连接有万向轮4，通过在床腿3的底部设置万向轮4，可推动床架1带动万向轮4转动，从而带动整个护理床移动，便于对患者进行转移工作，万向轮4内部设有固定踏板5，固定踏板5与万向轮4转动连接，当将患者移动至合适的位置后，通过下压固定踏板5将万向轮4的滚轮锁死，避免护理床自己或因外力推动导致万向轮4滚动，造成护理床放置不稳定的问题。

[0022] 具体的，请参阅图1，每个床架1的中间段均开设有贯穿孔12，贯穿孔12的孔径等于转轴7的直径，转轴7通过贯穿孔12贯穿床架1，并与床架1转动连接，转轴7上固定连接有床板6，床板6的上表面和下表面上分别固定连接有海绵垫9和硬质木板10，当患者习惯使用软床垫进行休息时，可通过转动床板6，时海绵垫9处于上方供患者休息，当患者习惯使用较硬的床垫时，可转动床板6将硬质木板10转动至床板6顶部，供用户休息，从而适应有不同需求的用户。

[0023] 具体的，请参阅图2-3，床板6的其中一端开设有卡槽13，卡槽13内腔大小与床板6的另一端的大小相适配，使两个相邻的床板6在拼合后，能够相互卡和，避免床板6转动，影响用户使用，旋钮8位于两节床架1的连接处，旋钮8贯穿床架1，并与床架1内部开设的容纳腔14相连通，当调节好后，通过旋转旋钮8，使相邻的床架1之间相互相对固定，避免床架1相互之间滑动，导致护理床不稳定的问题。

[0024] 工作原理：使用时，将多节床架1进行拉升，使多节床架1内部的连接板11滑出至床架1设置的容纳腔14外部，从而使两个相邻的床架1之间的间距加大，安装在两个相邻的床架1内部的两个床板6之间出现缝隙，然后根据用户的需要，转动床板6，当用户习惯使用软床垫时，将床板6固定连接海绵垫9的一面转动至床板6的顶部，当用户习惯使用较硬的床垫时，将床板固定连接硬质木板11的一面转动至床板6的顶部，然后从两端压缩床架1，时连接板11重新滑入床架1内部，此时两个相邻的床板6之间正好通过卡槽13卡住，用户旋转旋钮8，通过旋钮8增加床架1与连接板11之间的摩擦力，使床架1与连接板11相对固定即可。

[0025] 最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0026] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。