1. 一种油田井下螺杆的密封式传动轴，其特征在于，包括活塞外壳（1），所述活塞外壳（1）的顶端安装有传动轴外壳（4），所述活塞外壳（1）内部的中心位置处设置有传动轴本体（5），所述传动轴本体（5）的顶端贯穿至传动轴外壳（4）的外部，所述活塞外壳（1）远离传动轴外壳（4）一端的内壁上设置有活塞本体（2），所述活塞本体（2）上方的活塞外壳（1）一侧内壁上设置有套筒（12），所述套筒（12）的一端延伸至活塞外壳（1）的外部，所述套筒（12）的内部安装有导流管（14），所述导流管（14）的一端延伸至活塞外壳（1）的内部，所述导流管（14）的另一端延伸至套筒（12）的外部并安装有塞头（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种油田井下螺杆的密封式传动轴，其特征在于：所述活塞外壳（1）顶部的两内侧壁上皆设置有紧固框（10），所述紧固框（10）的内部安装有插块（8），所述插块（8）远离紧固框（10）一端的外壁与传动轴外壳（4）的内壁固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种油田井下螺杆的密封式传动轴，其特征在于：所述活塞外壳（1）与传动轴外壳（4）的连接位置处安装有两组管卡（9），所述管卡（9）呈半圆结构。

4. 根据权利要求1所述的一种油田井下螺杆的密封式传动轴，其特征在于：所述传动轴外壳（4）远离活塞外壳（1）一端的内壁上安装有上密封环（6），所述套筒（12）上方的活塞外壳（1）内壁上安装有下密封环（3）。

5. 根据权利要求1所述的一种油田井下螺杆的密封式传动轴，其特征在于：所述管卡（9）两侧的外壁上分别设置有第一定位板（11）与第二定位板（16），所述第二定位板（16）远离第一定位板（11）一侧的外壁上设置有锁紧螺母（15）。

6. 根据权利要求1所述的一种油田井下螺杆的密封式传动轴，其特征在于：所述第一定位板（11）表面的中心位置处安装有锁紧螺栓（7），所述锁紧螺栓（7）的一端依次贯穿第一定位板（11）以及第二定位板（16）并与锁紧螺母（15）螺纹连接。