1. 一种路基检测用取样装置，其特征在于：包括底板（1）、支撑腿（3）、延伸板（7）、支撑外框（17）和控制面板（20），所述底板（1）顶端的两侧安装有支撑外框（17），且支撑外框（17）一侧的顶端设置有第二电机（15），所述第二电机（15）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（14），且第二转轴（14）的底端设置有主动轮（16），所述支撑外框（17）远离第二电机（15）一侧的顶端安装有从动轮（11），且主动轮（16）与从动轮（11）通过皮带相连接，所述底板（1）顶端的中心位置安装有延伸板（7），所述延伸板（7）的顶端设置有第一电机（13），所述第一电机（13）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（1301），且第一转轴（1301）的底端安装有第一齿轮（1305），所述底板（1）的底端安装有四组万向轮（2），且万向轮（2）的一侧安装有四组支撑腿（3），所述底板（1）的外壁设置有控制面板（20），且控制面板（20）内部单片机的输出端与第一电机（13）的输入端电性连接。

2．根据权利要求1所述的一种路基检测用取样装置，其特征在于：所述支撑腿（3）的顶端设置有支撑内腔（301），且支撑内腔（301）的外壁设置有螺栓（302），所述支撑内腔（301）的顶端设置有支撑杆（305），且支撑杆（305）的底端延伸至支撑内腔（301）的内部，所述支撑杆（305）的内部设置有多组支撑块（303），且支撑杆（305）的顶端设置有连接板（304），并且连接板（304）的顶端与底板（1）固定连接。

3．根据权利要求1所述的一种路基检测用取样装置，其特征在于：所述支撑外框（17）内部底板（1）的顶端设置有加长丝杆（12），且加长丝杆（12）的外壁设置有丝杆套（8），所述丝杆套（8）的一侧连接有连接杆（18），且连接杆（18）的一侧与延伸板（7）固定连接。

4．根据权利要求3所述的一种路基检测用取样装置，其特征在于：所述加长丝杆（12）一侧的支撑外框（17）内部设置有滑杆（10），且滑杆（10）的外壁上设置有滑块（9），并且滑块（9）的一侧与丝杆套（8）相连接。

5．根据权利要求1所述的一种路基检测用取样装置，其特征在于：所述第一齿轮（1305）一侧延伸板（7）的顶端设置有第二齿轮（1302），且第二齿轮（1302）与第一齿轮（1305）相互啮合，并且第二齿轮（1302）的底端安装有驱动杆（1303），所述驱动杆（1303）的外壁设置有内螺纹（1304），且驱动杆（1303）的底端安装有螺旋杆（5）。

6.根据权利要求5所述的一种路基检测用取样装置，其特征在于：所述螺旋杆（5）的底端设置有钻头（4），且螺旋杆（5）的外壁安装有螺旋叶片（19），所述螺旋叶片（19）外部的延伸板（7）底端设置有筒体（6），且筒体（6）的顶端的内部结构与内螺纹（1304）活动连接。