1. 一种自动循环连续中药提取管道装置，其特征在于，包括浸泡罐（2）、超声波换能器（9）、提取管道装置主体（11）和搅拌件（14），所述提取管道装置主体（11）底部的一端设置有出液口（8），且所述提取管道装置主体（11）内部的中央位置处设置有滚轴（10），所述提取管道装置主体（11）远离出液口（8）的一端固定有第一电机（1），且所述第一电机（1）的输出端与滚轴（10）连接，所述提取管道装置主体（11）的两侧交错设置有超声波换能器（9），且所述超声波换能器（9）的一端均延伸至提取管道装置主体（11）的内部，所述提取管道装置主体（11）顶部的一端设置有浸泡罐（2），且所述浸泡罐（2）的底端通过连接管与提取管道装置主体（11）连接，所述浸泡罐（2）内部的一侧设置有温度传感器（18），且所述浸泡罐（2）顶部的一端通过药渣导管（5）与提取管道装置主体（11）顶部的一端连接，所述药渣导管（5）上设置有抽吸泵（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种自动循环连续中药提取管道装置，其特征在于：所述浸泡罐（2）的外侧设置有加热套（3），且所述加热套（3）内部的两端均设置有加热电阻环（12），所述加热套（3）内部的中央位置处均匀分布有导热环（13），且所述导热环（13）均匀环箍在浸泡罐（2）的外壁上。

3. 根据权利要求1所述的一种自动循环连续中药提取管道装置，其特征在于：所述浸泡罐（2）内部的中央位置处设置有转轴（15），且所述浸泡罐（2）顶部的中央位置处固定有第二电机（4），所述第二电机（4）的输出端与转轴（15）连接，且所述转轴（15）上均匀通过套筒（17）设置有搅拌件（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种自动循环连续中药提取管道装置，其特征在于：所述滚轴（10）上均匀设置有螺旋叶片（7），且所述螺旋叶片（7）上均匀分布有通孔。

5. 根据权利要求2所述的一种自动循环连续中药提取管道装置，其特征在于：所述导热环（13）之间均匀通过导热杆（16）与加热电阻环（12）连接，且所述导热杆（16）和导热环（13）均为导热系数高的铜合金材质。

6. 根据权利要求3所述的一种自动循环连续中药提取管道装置，其特征在于：所述套筒（17）的内部均通过复位弹簧（20）设置有接触块（19），且所述接触块（19）的一端均与搅拌件（14）连接。