一种户外用逆变电源供电装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及供电装置技术领域，具体为一种户外用逆变电源供电装置。

背景技术

[0002] 逆变电源就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用，而逆变电源的作用与此相反，因此而得名。我们处在一个"移动"的时代，移动办公，移动通讯，移动休闲和娱乐，在移动的状态中，人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电，同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电，逆变电源就可以满足我们的这种需求；人们在各种旅游、野营中通常会用到逆变电源对电子设备供电。

[0003] 现有的户外用逆变电源供电装置，检测仪位置固定不易拆卸，使用便利性较差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种户外用逆变电源供电装置，以解决上述背景技术中提出的现有的户外用逆变电源供电装置，检测仪位置固定不易拆卸，使用便利性较差等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种户外用逆变电源供电装置，包括装置本体、检测仪、挡板和湿度检测器,所述装置本体一侧的中间位置固定连接有连接槽，所述连接槽的内部活动连接有检测仪，所述装置本体外部的一侧活动连接有拉杆，所述拉杆的一侧固定连接有活动块，所述活动块的两侧固定连接有滑块，所述滑块的外部滑动连接有装置本体，所述滑块的一侧固定连接有弹簧，所述活动块的一侧固定连接有插杆，所述插杆的外部活动连接有检测仪。

[0006] 优选的，所述装置本体外部的一侧固定连接有控制开关，所述装置本体外部的一侧固定连接有外接连接头，所述装置本体顶端的两侧固定连接有滑槽，所述装置本体底端的两侧固定连接有移动轮。

[0007] 优选的，所述装置本体内部底端的中间位置固定安装有第一旋转驱动装置，所述第一旋转驱动装置的顶端固定连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的外部活动连接有装置本体。

[0008] 优选的，所述第一螺纹杆外部的一侧活动连接有第一螺纹套，所述第一螺纹套的两侧固定连接有连接杆，所述连接杆的一侧固定连接有支撑腿，所述支撑腿的外部活动连接有装置本体。

[0009] 优选的，所述滑槽内部的一侧固定连接有第二旋转驱动装置，所述第二旋转驱动装置的一侧固定连接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆的外部活动连接有第二螺纹套。

[0010] 优选的，所述第二螺纹套的一侧固定连接有连接块，所述连接块的顶端固定连接有挡板。

[0011] 优选的，所述挡板的顶端等距离均匀设置有导流槽，所述挡板的一侧固定连接有湿度检测器，所述湿度检测器的输出端与第二旋转驱动装置的输入端电连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种户外用逆变电源供电装置，通过在装置本体的一侧设置有连接槽，并且连接槽的内部活动连接有检测仪，同时通过装置本体内部一侧活动连接的插杆插入检测仪上的插槽，可以将检测仪固定在连接槽内，需要对检测仪进行取下拆卸时，通过拉动装置本体一侧的拉杆，可以使拉杆通过活动块挤压一侧的弹簧，并使活动块另一侧的插杆从检测仪上的插槽抽出，此时可以完成检测仪的取下拆卸；

2.该种户外用逆变电源供电装置，通过在装置本体内部底端的中间位置安装有第一旋转驱动装置，通过第一旋转驱动装置启动可以带动第一螺纹杆旋转，并使第一螺纹杆上的第一螺纹套在第一螺纹杆上做升降运动，同时第一螺纹套可以通过连接杆带动支撑腿进行升降，当支撑腿收入装置本体的内部时，可以通过装置本体底端的移动轮对供电装置进行移动，当支撑腿与地面接触时，可以起到稳定支撑作用；

3.该种户外用逆变电源供电装置，通过在挡板的一侧安装有湿度检测器，通过湿度检测器可以对户外湿度进行检测，当户外湿度过高即将要下雨时，湿度检测器将信号传递至第二旋转驱动装置，并使第二旋转驱动装置启动带动第二螺纹杆旋转，同时第二螺纹杆可以推动一侧的第二螺纹套，并使第二螺纹套通过连接块带动上方的挡板进行伸展，此时挡板可以对装置本体的前端进行遮盖挡雨，防止水汽浸湿装置本体的内部，同时在挡板上设置有多组导流槽，通过导流槽可以进行雨水的快速导流。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型户外用逆变电源供电装置的正面结构示意图；

图2为本实用新型户外用逆变电源供电装置正面剖视结构示意图；

图3为本实用新型户外用逆变电源供电装置图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型装置户外用逆变电源供电装置本体的俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、装置本体；101、连接槽；102、控制开关；103、外接连接头；104、滑槽；105、移动轮；2、检测仪；3、拉杆；301、活动块；302、滑块；303、弹簧；304、插杆；4、第一旋转驱动装置；401、第一螺纹杆；402、第一螺纹套；403、连接杆；5、支撑腿；6、第二旋转驱动装置；601、第二螺纹杆；602、第二螺纹套；7、连接块；8、挡板；801、导流槽；9、湿度检测器。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种户外用逆变电源供电装置，包括装置本体1、检测仪2、挡板8和湿度检测器9,装置本体1一侧的中间位置固定连接有连接槽101，装置本体1外部的一侧固定连接有控制开关102，装置本体1外部的一侧固定连接有外接连接头103，装置本体1顶端的两侧固定连接有滑槽104，装置本体1底端的两侧固定连接有移动轮105，按动装置本体1外部一侧的控制开关102，可以使逆变电源供电装置进行工作，同时在装置本体1外部的一侧设置有外接连接头103可以与外接用点设备进行连接；

连接槽101的内部活动连接有检测仪2，装置本体1外部的一侧活动连接有拉杆3，拉杆3的一侧固定连接有活动块301，活动块301的两侧固定连接有滑块302，滑块302的外部滑动连接有装置本体1，滑块302的一侧固定连接有弹簧303，活动块301的一侧固定连接有插杆304，插杆304的外部活动连接有检测仪2，通过装置本体1内部一侧活动连接的插杆304插入检测仪2上的插槽，可以将检测仪2固定在连接槽101的内部；

装置本体1内部底端的中间位置固定安装有第一旋转驱动装置4，第一旋转驱动装置4的顶端固定连接有第一螺纹杆401，第一螺纹杆401的外部活动连接有装置本体1，第一螺纹杆401外部的一侧活动连接有第一螺纹套402，第一螺纹套402的两侧固定连接有连接杆403，连接杆403的一侧固定连接有支撑腿5，支撑腿5的外部活动连接有装置本体1，通过第一旋转驱动装置4启动可以带动第一螺纹杆401旋转，并使第一螺纹杆401上的第一螺纹套402通过连接杆403带动支撑腿5进行升降；

滑槽104内部的一侧固定连接有第二旋转驱动装置6，第二旋转驱动装置6的一侧固定连接有第二螺纹杆601，第二螺纹杆601的外部活动连接有第二螺纹套602，第二螺纹套602的一侧固定连接有连接块7，连接块7的顶端固定连接有挡板8，通过第二旋转驱动装置6启动可以带动第二螺纹杆601旋转，并使第二螺纹杆601推动第二螺纹套602，同时第二螺纹套602通过连接块7带动挡板8进行伸展；

挡板8的顶端等距离均匀设置有导流槽801，通过导流槽801可以便于对雨水进行快速导流；

挡板8的一侧固定连接有湿度检测器9，湿度检测器9的输出端与第二旋转驱动装置6的输入端电连接，通过湿度检测器9可以对户外湿度进行检测，并控制第二旋转驱动装置6进行启动。

[0017] 本申请实施例在使用时：使用时按动装置本体1外部一侧的控制开关102，可以使逆变电源供电装置进行工作，同时在装置本体1外部的一侧设置有外接连接头103可以与外接用点设备进行连接，通过在装置本体1的一侧设置有连接槽101，并且连接槽101的内部活动连接有检测仪2，同时通过装置本体1内部一侧活动连接的插杆304插入检测仪2上的插槽，可以将检测仪2固定在连接槽101内，同时在装置本体1内部底端的中间位置安装有第一旋转驱动装置4，通过第一旋转驱动装置4启动可以带动第一螺纹杆401旋转，并使第一螺纹杆401上的第一螺纹套402在第一螺纹杆401上做升降运动，同时第一螺纹套402可以通过连接杆403带动支撑腿5进行升降，当支撑腿5收入装置本体1的内部时，可以通过装置本体1底端的移动轮105对供电装置进行移动，当支撑腿5与地面接触时，可以起到稳定支撑作用。