一种特种配电监测控制设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及配电技术领域，具体为一种特种配电监测控制设备。

背景技术

[0002] 配电是指在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。随着社会的不断发展，人们对电的依赖也越来越深，电在使用时需要进行运输，于是需要相应的监测控制设备。

[0003] 现今，市场上的此类配电监测控制设备种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，比如现有的特种配电监测控制设备一般安装不方便，导致每次工人巡检的时候工作量大，实用性不高，结构有待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种特种配电监测控制设备以解决上述背景技术中提出的不方便安装的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种特种配电监测控制设备，包括主机体，所述主机体背部的两侧固定有固定块，所述主机体的背部放置有安装块，所述安装块上开设有安装孔，所述安装块内部开设有卡槽，所述固定块卡在卡槽中，所述安装块上开设有凹槽，所述凹槽的内部连接有弹簧，所述弹簧的一端连接有插销，所述插销插入到固定块中的孔中。

[0006] 优选的，所述主机体前部镶嵌有显示屏，所述主机体前部靠近显示屏的底部镶嵌有控制按钮，所述主机体外部靠近控制按钮的一侧镶嵌有控制旋钮。

[0007] 优选的，所述主机体外部的两侧设置有齿板，所述主机体外部通过滑轨滑动设置有外部透明护罩，所述外部透明护罩外部两侧通过轴连接有齿轮，所述齿板和齿轮相互啮合，所述外部透明护罩外部旋有限位螺栓，所述限位螺栓的一端旋入到主机体的外部，外部透明护罩对装置进行保护。

[0008] 优选的，所述主机体内部固定有内部主板，所述内部主板上固定有处理器，所述内部主板上靠近处理器的一侧固定有无线控制模块。

[0009] 优选的，所述内部主板上靠近无线控制模块的底部镶嵌有参数采集模块，所述内部主板上靠近参数采集模块的底部镶嵌有电流检测模块，所述内部主板上靠近电流检测模块的一侧镶嵌有人机交互模块，所述内部主板上的左侧镶嵌有电压检测模块，电压检测模块对设备进行检测。

[0010] 优选的，所述主机体内部的周围固定有排线槽，所述排线槽上滑动设置有限位块，所述限位块上旋有固定螺栓，所述固定螺栓的一端旋入到排线槽中，排线槽对导线进行排列。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该特种配电监测控制设备结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有安装块、安装孔、固定块、插销、弹簧、凹槽和卡槽实现了装置方便安装的目的，因此，使用时，通过用螺栓穿过安装孔把安装块固定到合适的位置，然后通过使主机体上的固定块插入到卡槽中，然后插销就会在弹簧的作用下插入到固定块中的孔中，从而实现了快速对主机体安装的作用。

[0012] （2）通过设置有主机体、齿板和齿轮可以防止其他人误碰，导致设备出现故障，因此，使用时，通过拉动外部透明护罩，外部透明护罩使齿轮在齿板上转动，从而外部透明护罩可以盖在主机体的外部，然后通过限位螺栓进行固定，从而对主机体进行防护，从而防止人们误碰导致设备出现故障。

[0013] （3）通过设置有排线槽、固定螺栓和限位块实现了装置对内部的导向进行排列，因此，使用时，工作人员通过把导线卡在排线槽中，然后通过移动限位块，限位块就会分布在排线槽上，然后通过固定螺栓对限位块进行固定，从而对导线进行排列整齐，从而方便后续的检修。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型种配电监测控制设备的正视外部结构示意图；

图2为本实用新型种配电监测控制设备的正视内部结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型的图2中C处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、主机体；2、齿板；3、外部透明护罩；4、控制按钮；5、限位螺栓；6、控制旋钮；7、显示屏；8、安装块；9、安装孔；10、内部主板；11、处理器；12、无线控制模块；13、参数采集模块；14、人机交互模块；15、电流检测模块；16、电压检测模块；17、齿轮；18、固定块；19、插销；20、弹簧；21、凹槽；22、排线槽；23、固定螺栓；24、限位块；25、卡槽。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种特种配电监测控制设备，包括主机体1，主机体1背部的两侧固定有固定块18，主机体1的背部放置有安装块8，安装块8上开设有安装孔9，装置可以通过穿过安装孔9，使安装块8固定到合适的位置，安装块8内部开设有卡槽25，固定块18卡在卡槽25中，安装块8上开设有凹槽21，凹槽21的内部连接有弹簧20，弹簧20的一端连接有插销19，插销19插入到固定块18中的孔中，插销19通过弹簧20，使插销19插入到固定块18的孔中，从而对装置进行固定；

通过用螺栓穿过安装孔9把安装块8固定到合适的位置，然后通过使主机体1上的固定块18插入到卡槽25中，然后插销19就会在弹簧20的作用下插入到固定块18中的孔中，从而实现了快速对主机体1安装的作用；

主机体1前部镶嵌有显示屏7，显示屏7显示装置运行情况，主机体1前部靠近显示屏7的底部镶嵌有控制按钮4，主机体1外部靠近控制按钮4的一侧镶嵌有控制旋钮6，控制按钮4和控制旋钮6可以控制装置的运行，主机体1外部的两侧设置有齿板2，主机体1外部通过滑轨滑动设置有外部透明护罩3，外部透明护罩3了可以对装置进行防护，防止人们误碰，导致装置出现故障，外部透明护罩3外部两侧通过轴连接有齿轮17，齿板2和齿轮17相互啮合，外部透明护罩3外部旋有限位螺栓5，限位螺栓5的一端旋入到主机体1的外部；

通过拉动外部透明护罩3，外部透明护罩3使齿轮17在齿板2上转动，从而外部透明护罩3可以盖在主机体1的外部，然后通过限位螺栓5进行固定，从而对主机体1进行防护，从而防止人们误碰导致设备出现故障；

主机体1内部固定有内部主板10，内部主板10上固定有处理器11，内部主板10上靠近处理器11的一侧固定有无线控制模块12，无线控制模块12对装置进行控制，内部主板10上靠近无线控制模块12的底部镶嵌有参数采集模块13，内部主板10上靠近参数采集模块13的底部镶嵌有电流检测模块15，电流检测模块15对装置内部的电流进行检测，内部主板10上靠近电流检测模块15的一侧镶嵌有人机交互模块14，内部主板10上的左侧镶嵌有电压检测模块16，电压检测模块16对装置内部的电压进行检测；

主机体1内部的周围固定有排线槽22，排线槽22上滑动设置有限位块24，限位块24上旋有固定螺栓23，固定螺栓23的一端旋入到排线槽22中；

工作人员通过把导线卡在排线槽22中，然后通过移动限位块24，限位块24就会分布在排线槽22上，然后通过固定螺栓23对限位块24进行固定，从而对导线进行排列整齐，从而方便后续的检修。

[0018] 本申请实施例在使用时，通过用螺栓穿过安装孔9把安装块8固定到合适的位置，然后通过使主机体1上的固定块18插入到卡槽25中，然后插销19就会在弹簧20的作用下插入到固定块18中的孔中，从而实现了快速对主机体1安装的作用，然后把各种元件放到主机体1中，工作人员通过把导线卡在排线槽22中，然后通过移动限位块24，限位块24就会分布在排线槽22上，然后通过固定螺栓23对限位块24进行固定，从而对导线进行排列整齐，从而方便后续的检修，然后通过控制控制按钮4和控制旋钮6，对设备进行控制，然后通过无线控制模块12对设备进行控制，参数采集模块13可以检测设备是否损坏，电流检测模块15和电压检测模块16可以对设备的电流和电压进行检测，通过拉动外部透明护罩3，外部透明护罩3使齿轮17在齿板2上转动，从而外部透明护罩3可以盖在主机体1的外部，然后通过限位螺栓5进行固定，从而对主机体1进行防护，从而防止人们误碰导致设备出现故障。