1. 一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于,包括密封罐（1）、内罐（3）、固定块（4）和密封盖（6），所述密封罐（1）的内部设置有内罐（3），所述内罐（3的底端活动连接有托架（201），所述密封罐（1）内部的一侧固定安装有固定块（4），所述密封罐（1）外部的一侧安装有负压机（5），所述负压机（5）的一侧固定连接有连接管（501），所述连接管（501）的一侧固定连接有内罐（3），所述连接管（501）的一侧固定连接有滤板（502），所述密封罐（1）的顶端设置有密封盖（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述密封罐（1）一侧的顶端固定设置有入液口（101），所述密封罐（1）一侧的底端固定设置有出液口（102），所述密封罐（1）顶端的中间位置固定设置有密封槽（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述密封罐（1）的一侧设置有不锈钢层（104），所述不锈钢层（104）的一侧固定连接有隔热层（105），所述隔热层（105）的一侧连接有橡胶层（106）。

4. 根据权利要求1所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述密封罐（1）内部的底端固定连接有第一弹簧（2），所述第一弹簧（2）的顶端固定连接有托架（201）。

5. 根据权利要求1所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述内罐（3）外部的一侧固定连接有固定环（301），所述固定环（301）底端的一侧固定连接有第二弹簧（302）。

6. 根据权利要求1所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述固定块（4）的顶端固定连接有滑杆（401），所述滑杆（401）的外部滑动连接有固定环（301），所述滑杆（401）外部的一侧设置有第二弹簧（302）。

7. 根据权利要求1所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述密封盖（6）的底端固定连接有密封螺旋槽（601），所述密封螺旋槽（601）的外部活动连接有密封槽（103）。

8. 根据权利要求7所述的一种避免挥发成分的中药储存装置，其特征在于：所述密封螺旋槽（601）的底端固定连接有密封塞（602），所述密封塞（602）底端的外部活动连接有内罐（3）。