一种一体化电子侦察设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子侦察设备技术领域，具体为一种一体化电子侦察设备。

背景技术

[0002] 监控、侦察系统是安防系统中应用最多的系统之一，随着社会的发展进步，监控、侦察设备被用于各行各业。电子侦察设备把空间中存在的微弱电磁信号收集起来，经过放大和处理，识别这些信号的特征，这种设备并不发射信号，而是仅接收信号，电子侦察设备是最常见的侦察机之一。然而现在的电子侦察设备在实际使用时还是存在功能性差、一体化程度低、不易自动化移动、结构单一和不易拼装等问题，影响设备的后期维护，这不利于设备的长期推广。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种一体化电子侦察设备，以解决上述背景技术中提出的功能性差、一体化程度低、不易自动化移动、结构单一和不易维护的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种一体化电子侦察设备，包括履带、机架、电子侦察机本体和壳体，所述机架上均匀焊接有壳体，所述壳体内部的一侧安装有蓄电池，且所述壳体内部的另一侧安装有伺服电机，所述伺服电机一端的机架上安装有履带，所述机架的顶部安装有电子侦察机本体，且所述电子侦察机本体的底部均匀固定有预留滑条，所述机架上均匀设置有与预留滑条相匹配的预留滑槽，所述电子侦察机本体的一侧焊接有装配基板，且所述装配基板远离电子侦察机本体的一侧安装有红外摄像头和GPS定位器，所述红外摄像头和GPS定位器上均匀固定有连接插头，所述装配基板上均匀设置有与连接插头相匹配的连接插槽，所述机架的外壁均匀活动连接有固定脚。

[0005] 优选的，所述履带设置有2个，且所述履带的外侧壁设置有纳米陶瓷防护层，所述预留滑条上设置有与机架连接的螺丝，使得装置便于改变侦察位置，提升了适用性。

[0006] 优选的，所述固定脚和机架之间设置有阻尼转轴，且所述固定脚上设置有安装孔，所述机架上均匀设置有与安装孔相匹配的限位绑绳，使其便于将装置固定，增强抗风性能。

[0007] 优选的，所述红外摄像头和GPS定位器皆与装配基板之间构成拆卸安装结构，且所述红外摄像头和GPS定位器皆与装配基板之间设置有双面粘胶片，使其便于使用者将红外摄像头和GPS定位器在电子侦察机本体上进行拆装。

[0008] 优选的，所述伺服电机的外壁固定有与壳体连接的橡胶缓冲垫，所述伺服电机的输出端安装有第一齿轮，且第一齿轮一侧的壳体内部安装有与履带相匹配的第二齿轮，可以对伺服电机运行时产生的振动进行缓冲。

[0009] 优选的，所述第二齿轮的直径大于第一齿轮的直径，且所述第一齿轮和第二齿轮之间构成啮合结构，使其可以提升履带运行时的平稳效果。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该一体化电子侦察设备通过安装有电子侦察机本体、GPS定位器和机架，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面电子侦察机本体利用内部的电子元件可以把空间中存在的微弱电磁信号收集起来，经过放大和处理，识别这些信号的特征，并且将这些信号发送给后台终端，实现侦察处理，另一方面通过在装置上安装有红外摄像头可以拍摄周围环境的数据，并且通过在装置上安装有GPS定位器可以实时监测装置的地理位置，再将环境数据和地理位置数据发送给后台终端，进而便于使用者在后台了解装置的工作环境和实时工作位置，便于收集侦察位置的数据和对侦察位置进行调整，从而通过将侦察结构、红外摄像结构和定位结构整合在机架上，增强了装置的功能性，提升了装置的一体化程度；

（2）、该一体化电子侦察设备通过安装有固定脚、第一齿轮和第二齿轮，使得装置实际使用时，一方面使用者既可以利用阻尼转轴通过向下翻转固定脚，使其贴紧地面，再利用固定脚和其上的安装孔通过螺栓将装置在适宜的位置进行固定，提升了装置固定使用时的抗风性能，又可以在需要装置移动时，向上翻转固定脚，利用限位绑绳和安装孔绑缚固定，实现对于固定脚的收纳，便于装置的移动，另一方面启动伺服电机，配合第一齿轮和第二齿轮的作用，可以带动履带运动，从而使得机架可以带动电子侦察机本体自动化运动，便于改变侦察位置，提升了适用性；

（3）、该一体化电子侦察设备通过安装有预留滑条、连接插头和连接插槽，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用连接插头和连接插槽构成的卡合连接结构，配合双面粘胶片的粘接加固作用，将红外摄像头和GPS定位器在电子侦察机本体上进行拆装，从而便于红外摄像头和GPS定位器的维护，另一方面使用者可以利用预留滑条和预留滑槽构成的滑动连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将电子侦察机本体在机架上进行拆装，从而使得装置实现了组合式的优点，便于维护。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一体化电子侦察设备的俯视结构示意图；

图2为本实用新型一体化电子侦察设备的壳体俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型中电子侦察机本体的正视结构示意图；

图4为本实用新型一体化电子侦察设备的装配基板正视剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、履带；2、机架；3、固定脚；301、限位绑绳；4、电子侦察机本体；5、红外摄像头；6、壳体；7、第一齿轮；8、蓄电池；9、伺服电机；10、第二齿轮；11、GPS定位器；12、装配基板；13、预留滑条；14、预留滑槽；15、连接插头；16、连接插槽。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种一体化电子侦察设备，包括履带1、机架2、电子侦察机本体4和壳体6，机架2上均匀焊接有壳体6，壳体6内部的一侧安装有蓄电池8，且壳体6内部的另一侧安装有伺服电机9；

伺服电机9一端的机架2上安装有履带1，该伺服电机9的型号可选为42M704L530，机架2的顶部安装有电子侦察机本体4，且电子侦察机本体4的底部均匀固定有预留滑条13，机架2上均匀设置有与预留滑条13相匹配的预留滑槽14；

电子侦察机本体4的一侧焊接有装配基板12，且装配基板12远离电子侦察机本体4的一侧安装有红外摄像头5和GPS定位器11；

红外摄像头5和GPS定位器11上均匀固定有连接插头15，装配基板12上均匀设置有与连接插头15相匹配的连接插槽16，机架2的外壁均匀活动连接有固定脚3；

履带1设置有2个，且履带1的外侧壁设置有纳米陶瓷防护层，预留滑条13上设置有与机架2连接的螺丝；

使用时，启动伺服电机9，配合第一齿轮7和第二齿轮10的作用，可以带动履带1运动，从而使得机架2可以带动电子侦察机本体4自动化运动，便于改变侦察位置，提升了适用性；

固定脚3和机架2之间设置有阻尼转轴，且固定脚3上设置有安装孔，机架2上均匀设置有与安装孔相匹配的限位绑绳301；

使用时，使用者既可以利用阻尼转轴通过向下翻转固定脚3，使其贴紧地面，再利用固定脚3和其上的安装孔通过螺栓将装置在适宜的位置进行固定，提升了装置固定使用时的抗风性能，又可以在需要装置移动时，向上翻转固定脚3，利用限位绑绳301和安装孔绑缚固定，实现对于固定脚3的收纳，便于装置的移动；

红外摄像头5和GPS定位器11皆与装配基板12之间构成拆卸安装结构，且红外摄像头5和GPS定位器11皆与装配基板12之间设置有双面粘胶片，该GPS定位器11的型号可为G17O，该红外摄像头5的型号可选用为IPC3601；

使用时，使用者可以利用连接插头15和连接插槽16构成的卡合连接结构，配合双面粘胶片的粘接加固作用，将红外摄像头5和GPS定位器11在电子侦察机本体4上进行拆装，从而便于红外摄像头5和GPS定位器11的维护；

伺服电机9的外壁固定有与壳体6连接的橡胶缓冲垫，伺服电机9的输出端安装有第一齿轮7，且第一齿轮7一侧的壳体6内部安装有与履带1相匹配的第二齿轮10；

使用时，通过在伺服电机9的外壁固定有与壳体6连接的橡胶缓冲垫，利用橡胶的弹性缓冲效果，可以对伺服电机9运行时产生的振动进行缓冲；

第二齿轮10的直径大于第一齿轮7的直径，且第一齿轮7和第二齿轮10之间构成啮合结构；

使用时，利用第一齿轮7和第二齿轮10构成的传动结构，可以提升履带1运行时的平稳效果。

[0015]  本申请实施例在使用时：蓄电池8供电，使用者既可以利用阻尼转轴通过向下翻转固定脚3，使其贴紧地面，再利用固定脚3和其上的安装孔通过螺栓将装置在适宜的位置进行固定，提升了装置固定使用时的抗风性能，又可以在需要装置移动时，向上翻转固定脚3，利用限位绑绳301和安装孔绑缚固定，实现对于固定脚3的收纳，便于装置的移动，具体运动时，启动伺服电机9，配合第一齿轮7和第二齿轮10的作用，可以带动履带1运动，从而使得机架2可以带动电子侦察机本体4自动化运动，便于改变侦察位置，提升了适用性，同时，电子侦察机本体4利用内部的电子元件可以把空间中存在的微弱电磁信号收集起来，经过放大和处理，识别这些信号的特征，并且将这些信号发送给后台终端，实现侦察处理，此外，通过在装置上安装有红外摄像头5可以拍摄周围环境的数据，并且通过在装置上安装有GPS定位器11可以实时监测装置的地理位置，再将环境数据和地理位置数据发送给后台终端，进而便于使用者在后台了解装置的工作环境和实时工作位置，便于收集侦察位置的数据和对侦察位置进行调整。