1. 一种老年腿部护理装置，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的顶部固定连接有固定箱（2），所述固定箱（2）内腔的底部固定连接有电机（3），所述电机（3）输出轴的表面固定连接有第一皮带轮（4），所述固定箱（2）的顶部通过支架固定连接有第一环形防护罩（5），所述第一环形防护罩（5）的内腔的前部和后部之间通过转动件转动连接有第一转动杆（6），所述第一转动杆（6）表面的前部和后部均固定连接有第二皮带轮（7），位于后部所述第二皮带轮（7）和第一皮带轮（4）之间传动连接有第一皮带（8），所述第一环形防护罩（5）的顶部通过支架固定连接有第二环形防护罩（9），所述第二环形防护罩（9）的内腔的前部和后部之间通过转动件转动连接有第二转动杆（10）所，述第二转动杆（10）的表面固定连接有第三皮带轮（11），所述第三皮带轮（11）和前部第二皮带轮（12）之间传动连接有第二皮带（12），所述第一转动杆（6）的两端均贯穿第一环形防护罩（5）并分别延伸至第一环形防护罩（5）的前部和后部，所述第二转动杆（10）的两端均贯穿第二环形防护罩（9）并分别延伸至第二环形防护罩（9）的前部和后部，所述第一转动杆（6）延伸至第一环形防护罩（5）外部的一端和第二转动杆（10）延伸至第二环形防护罩（9）外部的一端均固定连接有曲柄（13），位于下部所述曲柄（13）的一面通过转动件转动连接有脚踏（14），位于上部所述曲柄（13）的一面固定连接有握把（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种老年腿部护理装置，其特征在于：所述固定箱（2）顶部的前部和后部均固定连接有支撑板（16），两个所述支撑板（16）相背的一面均通过转动件转动连接有按摩滚筒（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种老年腿部护理装置，其特征在于：所述底板（1）的顶部固定连接有电动伸缩杆（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种老年腿部护理装置，其特征在于：所述电动伸缩杆（18）的顶部固定连接有座椅（19）。

5. 根据权利要求4所述的一种老年腿部护理装置，其特征在于：所述座椅（19）的顶部固定连接有海绵垫（20）。