一种稳定性好的集成式电源模块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种集成式的电源模块，具体为一种稳定性好的集成式电源模块。

背景技术

[0002] 集成式电源模块在电器设备中应用较广，它通过整合各种电子模块，使得电路能够输出稳定的电流和电压，而伴随着集成电路技术的发展，人们对于集成式电源模块的需求也越来越高，然而现在的集成式电源模块在实际使用时还是存在稳定性差、导热效果不好、不易装配和不易检修的问题，这导致装置的使用效果不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种稳定性好的集成式电源模块，以解决上述背景技术中提出的稳定性差、导热效果不好、不易装配和不易检修的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种稳定性好的集成式电源模块，包括检修盖板、防护机壳和线路板，所述防护机壳的两端皆固定有安装支脚，所述安装支脚上均匀固定有装配柱，所述防护机壳一侧的两端皆固定有集线辊，且所述集线辊上方的防护机壳上固定有卡线槽，所述检修盖板安装于防护机壳的一侧，所述检修盖板的中间位置处均匀设置有散热孔，所述检修盖板的两端皆设置有第一装配孔，所述防护机壳上均匀设置有与第一装配孔相匹配的第二装配孔，所述线路板固定于防护机壳的内部，且所述线路板和防护机壳之间设置有蛇形缓冲条。

[0005] 优选的，所述装配柱设置有4个，所述装配柱上设置有安装螺孔，使其便于使用者将防护机壳在适宜电器设备上进行装配。

[0006] 优选的，所述检修盖板靠近线路板一侧的两端皆均匀固定有定位卡条，所述防护机壳上设置有与定位卡条相匹配的定位卡槽，使其便于使用者将检修盖板和防护机壳进行快速定位组装。

[0007] 优选的，所述线路板上设置有与蛇形缓冲条相匹配的预留腔，所述蛇形缓冲条的材料为导热硅胶，所述预留腔和蛇形缓冲条之间设置有导热硅脂，提升了线路板的导热散热效果。

[0008] 优选的，所述线路板的顶部和底部皆设置有耐高压绝缘漆层，所述防护机壳的内侧壁设置有阻燃漆层，提升了防护机壳的阻燃防护效果。

[0009] 优选的，所述安装支脚设置有2个，所述安装支脚的一侧粘接有橡胶减震垫，提升了线路板的稳定性。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该稳定性好的集成式电源模块通过安装有线路板、防护机壳和预留腔，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面通过在线路板和防护机壳之间设置有预留腔和材料为导热硅胶的蛇形缓冲条构成的弹性缓冲结构，可以对线路板实现较好的减震防护，提升了其稳定性，另一方面利用材料为导热硅胶的蛇形缓冲条以及预留腔和蛇形缓冲条之间填充的导热硅脂的导热性能，配合该结构下，线路板和防护机壳之间形成的导热空隙的作用，从而提升了线路板的导热散热效果，减轻了线路板上装配的电子模块的热损耗；

（2）、该稳定性好的集成式电源模块通过安装有线路板和防护机壳，使得装置具体操作时，一方面利用耐高压绝缘漆层将线路板完全包裹，覆盖防护效果好，全面避免了因高压产生的飞弧、击穿现象，增强了线路板的耐高压性能和安全性能，另一方面通过在防护机壳的内侧壁设置有阻燃漆层，提升了防护机壳的阻燃防护效果，并且，使用者可以利用集线辊的绕线收卷作用和卡线槽对于电线的卡合限位作用，对连接延伸出的过长电线进行整理，提升了线路整洁性；

（3）、该稳定性好的集成式电源模块通过安装有防护机壳、安装支脚和线路板，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用安装支脚上的四个装配柱和其上设置的安装螺孔的作用，通过螺丝，将防护机壳在适宜电器设备上进行装配，另一方面通过在安装支脚的安装面上固定有橡胶减震垫，提升了防护机壳装配机构的减震缓冲性能，减轻了外界振动对防护机壳和其内部电子模块造成的影响，提升了线路板的稳定性，并且使用者可以利用定位卡块和定位卡槽的卡接作用，配合螺丝的锁紧作用，将检修盖板在防护机壳上进行拆装，从而使得装置便于检修维护，增强了功能性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种稳定性好的集成式电源模块的正视结构示意图；

图2为本实用新型正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型线路板后视结构示意图；

图4为本实用新型装配柱后视结构示意图。

[0012] 图中：1、装配柱；2、卡线槽；3、集线辊；4、检修盖板；5、防护机壳；6、散热孔；7、第一装配孔；8、蛇形缓冲条；9、第二装配孔；10、定位卡槽；11、线路板；12、预留腔；13、橡胶减震垫；14、安装螺孔；15、安装支脚。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种稳定性好的集成式电源模块，包括检修盖板4、防护机壳5和线路板11，防护机壳5的两端皆固定有安装支脚15，安装支脚15上均匀固定有装配柱1；

防护机壳5一侧的两端皆固定有集线辊3，且集线辊3上方的防护机壳5上固定有卡线槽2，检修盖板4安装于防护机壳5的一侧；

检修盖板4的中间位置处均匀设置有散热孔6，检修盖板4的两端皆设置有第一装配孔7，防护机壳5上均匀设置有与第一装配孔7相匹配的第二装配孔9；

线路板11固定于防护机壳5的内部，且线路板11和防护机壳5之间设置有蛇形缓冲条8；

装配柱1设置有4个，装配柱1上设置有安装螺孔14；

使用时，使用者可以利用四个装配柱1和其上设置的安装螺孔14的作用，通过螺丝，将防护机壳5在适宜电器设备上进行装配；

检修盖板4靠近线路板11一侧的两端皆均匀固定有定位卡条，防护机壳5上设置有与定位卡条相匹配的定位卡槽10；

使用时，使用者可以利用定位卡条和定位卡槽10构成的卡合连接结构，将检修盖板4和防护机壳5进行快速定位组装，便于操作；

线路板11上设置有与蛇形缓冲条8相匹配的预留腔12，蛇形缓冲条8的材料为导热硅胶，预留腔12和蛇形缓冲条8之间设置有导热硅脂；

使用时，一方面通过在线路板11和防护机壳5之间设置有预留腔12和材料为导热硅胶的蛇形缓冲条8构成的弹性缓冲结构，可以对线路板11实现较好的减震防护，提升了其稳定性，另一方面利用材料为导热硅胶的蛇形缓冲条8以及预留腔12和蛇形缓冲条8之间填充的导热硅脂的导热性能，配合该结构下，线路板11和防护机壳5之间形成的导热空隙的作用，从而提升了线路板11的导热散热效果，减轻了线路板11上装配的电子模块的热损耗；

线路板11的顶部和底部皆设置有耐高压绝缘漆层，防护机壳5的内侧壁设置有阻燃漆层；

使用时，一方面利用耐高压绝缘漆层将线路板11完全包裹，覆盖防护效果好，全面避免了因高压产生的飞弧、击穿现象，增强了线路板11的耐高压性能和安全性能，另一方面通过在防护机壳5的内侧壁设置有阻燃漆层，提升了防护机壳5的阻燃防护效果；

安装支脚15设置有2个，安装支脚15的一侧粘接有橡胶减震垫13；

使用时，通过在安装支脚15的安装面上固定有橡胶减震垫13，提升了防护机壳5装配机构的减震缓冲性能，减轻了外界振动对防护机壳5和其内部电子模块造成的影响，提升了线路板11的稳定性。

[0015]     本申请实施例在使用时：一方面使用者可以利用安装支脚15上的四个装配柱1和其上设置的安装螺孔14的作用，通过螺丝，将防护机壳5在适宜电器设备上进行装配，另一方面通过在安装支脚15的安装面上固定有橡胶减震垫13，提升了防护机壳5装配机构的减震缓冲性能，减轻了外界振动对防护机壳5和其内部电子模块造成的影响，提升了线路板11的稳定性，同时，具体运行时，一方面通过在线路板11和防护机壳5之间设置有预留腔12和材料为导热硅胶的蛇形缓冲条8构成的弹性缓冲结构，可以对线路板11实现较好的减震防护，提升了其稳定性，另一方面利用材料为导热硅胶的蛇形缓冲条8以及预留腔12和蛇形缓冲条8之间填充的导热硅脂的导热性能，配合该结构下，线路板11和防护机壳5之间形成的导热空隙的作用，从而提升了线路板11的导热散热效果，减轻了线路板11上装配的电子模块的热损耗，此外，一方面利用耐高压绝缘漆层将线路板11完全包裹，覆盖防护效果好，全面避免了因高压产生的飞弧、击穿现象，增强了线路板11的耐高压性能和安全性能，另一方面通过在防护机壳5的内侧壁设置有阻燃漆层，提升了防护机壳5的阻燃防护效果。