1. 一种稳定性好的集成式电源模块，其特征在于，包括检修盖板（4）、防护机壳（5）和线路板（11），所述防护机壳（5）的两端皆固定有安装支脚（15），所述安装支脚（15）上均匀固定有装配柱（1），所述防护机壳（5）一侧的两端皆固定有集线辊（3），且所述集线辊（3）上方的防护机壳（5）上固定有卡线槽（2），所检修盖板（4）述安装于防护机壳（5）的一侧，所述检修盖板（4）的中间位置处均匀设置有散热孔（6），所述检修盖板（4）的两端皆设置有第一装配孔（7），所述防护机壳（5）上均匀设置有与第一装配孔（7）相匹配的第二装配孔（9），所述线路板（11）固定于防护机壳（5）的内部，且所述线路板（11）和防护机壳（5）之间设置有蛇形缓冲条（8）。

2. 根据权利要求1的一种稳定性好的集成式电源模块，其特征在于：所述装配柱（1）设置有4个，所述装配柱（1上设置有安装螺孔（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种稳定性好的集成式电源模块，其特征在于：所述检修盖板（4）靠近线路板（11）一侧的两端皆均匀固定有定位卡条，所述防护机壳（5）上设置有与定位卡条相匹配的定位卡槽（10）。

4. 根据权利要求1所述的一种稳定性好的集成式电源模块，其特征在于：所述线路板（11）上设置有与蛇形缓冲条（8）相匹配的预留腔（12），所述蛇形缓冲条（8）的材料为导热硅胶，所述预留腔（12）和蛇形缓冲条（8）之间设置有导热硅脂。

5. 根据权利要求1的一种稳定性好的集成式电源模块，其特征在于：所述线路板（11）的顶部和底部皆设置有耐高压绝缘漆层，所述防护机壳（5）的内侧壁设置有阻燃漆层。

6. 根据权利要求1的一种稳定性好的集成式电源模块，其特征在于：所述安装支脚（15）设置有2个，所述安装支脚（15）的一侧粘接有橡胶减震垫（13）。