1. 一种眼科护理用冲洗器，包括废液收集框（1）和设置在废液收集框（1）内部的储液箱（2），其特征在于：所述储液箱（2）内腔的左右两侧均滑动连接有密封板（3），所述储液箱（2）的正面贯穿并滑动连接有按压杆（4），所述按压杆（4）的一端贯穿废液收集框（1）并延伸至废液收集框（1）的外部，所述按压杆（4）另一端的左右两侧均转动连接有联动杆（5），所述联动杆（5）的一端与密封板（3）的一侧转动连接，两个所述密封板（3）之间固定连接有复位弹簧（6）所，述储液箱（2）内表面的左右两侧均固定连接有出液管（7），所述出液管（7）的一端贯穿储液箱（2）并连通有冲洗喷头（11），所述出液管（7）的外表面设置有第一单向阀（8），所述储液箱（2）顶部的左右两侧均贯穿并固定连接有进气管（9），所述进气管（9）的外表面设置有第二单向阀（10），所述废液收集框（1）的顶部固定连接有弧形板（15）。

2. 根据权利要求1的一种眼科护理用冲洗器，其特征在于：所述弧形板（15）顶部的左右两侧均开设有眼部槽（12），所述弧形板（15）的顶部且位于眼部槽（12）的外周固定连接有硅胶垫（13）。

3. 根据权利要求1的一种眼科护理用冲洗器，其特征在于：所述弧形板（15）的顶部开设有鼻子放置槽（14）。

4. 根据权利要求1的一种眼科护理用冲洗器，其特征在于：所述储液箱（2）内腔的左右两侧均固定连接有滑槽板（16），所述滑槽板（16）的内表面通过滑块滑动连接有浮板（17）。

5. 根据权利要求1的一种眼科护理用冲洗器，其特征在于：所述浮板（17）的顶部固定连接有第一转动杆（18），所述第一转动杆（18）的一端转动连接有第二转动杆（19），所述第二转动杆（19）的一端转动连接有刻度杆（20），所述刻度杆（20）的一端依次贯穿储液箱（2）和废液收集框（1）并延伸至废液收集框（1）的外部。

6. 根据权利要求1的一种眼科护理用冲洗器，其特征在于：所述储液箱（2）的左右两侧均连通有加液管（21），所述加液管（21）的一端贯穿废液收集框（1）并延伸至废液收集框（1）的外部。