一种老年腿部护理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及康复锻炼技术领域，具体为一种老年腿部护理装置。

背景技术

[0002] 腿部运动能让腿充满活力，增强腿的柔韧性和灵活性，恢复腿部肌肉的弹性。随着社会老龄化的日益加重，我国的老年人越来越多，所占人口比例也越来越高，在对老年人的腿部康复领域，需对老年人的腿经常进行康复锻炼，而医护人员对老年病人腿部进行按摩和活动关节时，不但费时费力而且还容易医护人员疲劳。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种老年腿部护理装置，解决了医护人员手动对老年人腿部锻炼费时费力不便康复锻炼的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种老年腿部护理装置，包括底板，所述底板的顶部固定连接有固定箱，所述固定箱内腔的底部固定连接有电机，所述电机输出轴的表面固定连接有第一皮带轮，所述固定箱的顶部通过支架固定连接有第一环形防护罩，所述第一环形防护罩的内腔的前部和后部之间通过转动件转动连接有第一转动杆，所述第一转动杆表面的前部和后部均固定连接有第二皮带轮，位于后部所述第二皮带轮和第一皮带轮之间传动连接有第一皮带，所述第一环形防护罩的顶部通过支架固定连接有第二环形防护罩，所述第二环形防护罩的内腔的前部和后部之间通过转动件转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的表面固定连接有第三皮带轮，所述第三皮带轮和前部第二皮带轮之间传动连接有第二皮带，所述第一转动杆的两端均贯穿第一环形防护罩并分别延伸至第一环形防护罩的前部和后部，所述第二转动杆的两端均贯穿第二环形防护罩并分别延伸至第二环形防护罩的前部和后部，所述第一转动杆延伸至第一环形防护罩外部的一端和第二转动杆延伸至第二环形防护罩外部的一端均固定连接有曲柄，位于下部所述曲柄的一面通过转动件转动连接有脚踏，位于上部所述曲柄的一面固定连接有握把。

[0005] 优选的，所述固定箱顶部的前部和后部均固定连接有支撑板，两个所述支撑板相背的一面均通过转动件转动连接有按摩滚筒。

[0006] 优选的，所述底板的顶部固定连接有电动伸缩杆。

[0007] 优选的，所述电动伸缩杆的顶部固定连接有座椅。

[0008] 优选的，所述座椅的顶部固定连接有海绵垫。

[0009] 有益效果

本实用新型提供了一种老年腿部护理装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该老年腿部护理装置，通过在电机的表面设置第一皮带轮，使得电机能够驱动输出轴和第一皮带轮转动来带动第一环形防护罩前部和后部的脚踏进行缓慢转动，通过脚踏缓慢转动能够对老年人的腿部进行康复锻炼，同时通过在第三皮带轮和前部的第二皮带轮之间设置第二皮带，使得第一转动杆在通过转动脚踏对老年人腿部锻炼的同时还可以联动第二转动杆和握把转动，进而对老年人的手臂也能进行康复锻炼。

[0010] （2）该老年腿部护理装置，通过在固定箱的顶部设置按摩滚筒，使得老年人的腿部在利用脚踏进行康复锻炼的同时，还能够通过脚踏转动的路径使老年人的腿部与按摩滚筒相接触，通过按摩滚筒与腿部的接触能够对老年人的腿部进行辅助按摩，进而提高锻炼效果。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种老年腿部护理装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种老年腿部护理装置的固定箱内部结构的侧视图；

图3为本实用新型第一环形防护罩和第二环形防护罩内部结构的侧视图；

图4为本实用新型底板和按摩滚筒结构的俯视图。

[0012] 图中：1、底板；2、固定箱；3、电机；4、第一皮带轮；5、第一环形防护罩；6、第一转动杆；7、第二皮带轮；8、第一皮带；9、第二环形防护罩；10、第二转动杆；11、第三皮带轮；12、第二皮带；13、曲柄；14、脚踏；15、握把；16、支撑板；17、按摩滚筒；18、电动伸缩杆；19、座椅；20、海绵垫。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种老年腿部护理装置，包括底板1，底板1的顶部固定连接有固定箱2，固定箱2内腔的底部固定连接有电机3，电机3输出轴的表面固定连接有第一皮带轮4，固定箱2的顶部通过支架固定连接有第一环形防护罩5，第一环形防护罩5的内腔的前部和后部之间通过转动件转动连接有第一转动杆6，第一转动杆6表面的前部和后部均固定连接有第二皮带轮7，位于后部第二皮带轮7和第一皮带轮4之间传动连接有第一皮带8，第一环形防护罩5的顶部通过支架固定连接有第二环形防护罩9，第二环形防护罩9的内腔的前部和后部之间通过转动件转动连接有第二转动杆10，第二转动杆10的表面固定连接有第三皮带轮11，第三皮带轮11和前部第二皮带轮7之间传动连接有第二皮带12，第一转动杆6的两端均贯穿第一环形防护罩5并分别延伸至第一环形防护罩5的前部和后部，第二转动杆10的两端均贯穿第二环形防护罩9并分别延伸至第二环形防护罩9的前部和后部，第一转动杆6延伸至第一环形防护罩5外部的一端和第二转动杆10延伸至第二环形防护罩9外部的一端均固定连接有曲柄13，位于下部曲柄13的一面通过转动件转动连接有脚踏14，位于上部曲柄13的一面固定连接有握把15。

[0015] 进一步的，为了能够对老年人的腿部更好的进行康复锻炼，固定箱2顶部的前部和后部均固定连接有支撑板16，两个支撑板16相背的一面均通过转动件转动连接有按摩滚筒17。

[0016] 进一步的，为了方便老年人进行锻炼，底板1的顶部固定连接有电动伸缩杆18，电动伸缩杆18的顶部固定连接有座椅19。

[0017] 进一步的，为了增强座椅19使用时的舒适感，座椅19的顶部固定连接有海绵垫20。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，医护人员需要先设定好电机3的转速，使其缓慢转动，调节好转速后，然后老年人可以坐在座椅19上，随后将两只脚踩在脚踏14上，然后再用手握住握把15，最后启动电机3，电机3启动后会缓慢带动第一皮带轮4转动，第一皮带轮4转动后会通过与第一皮带8和后部第二皮带轮7的配合使得第一转动杆6转动，第一转动杆6转动后会通过曲柄13带动脚踏14转动，通过曲柄13和脚踏14的转动，能够带动老年人的腿部进行锻炼，第一转动杆6转动的同时还会带动前部的第二皮带轮7转动，前部的第二皮带轮7转动时会通过与第二皮带12和第三皮带轮11的配合，使得第二转动杆10进行转动，第二转动杆10转动后会通过曲柄13带动握把15进行转动，通过握把15的转动，能够在老年锻炼腿部的同时还能对手臂进行康复锻炼，在脚踏14带动老年人腿部活动的同时，按摩滚筒17还能够依靠腿部的康复运动路线对腿部进行按摩。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。