1. 一种新型拉链护士服，包括衣服本体（1），其特征在于：所述衣服本体（1）的表面固定连接有拉链（2），所述拉链（2）表面的上方与下方均滑动连接有拉头（3），所述衣服（1）表面两侧的下方均固定连接有所述第一口袋（4），所述衣服本体（1）表面两侧的上方均固定连接有第二口袋（12），所述衣服本体（1）表面的上方与下方且位于第二口袋（12）与第一口袋（4）的两侧均固定连接有第一卡合套（5），所述拉头（3）表面的两侧均固定连接有U型滑杆（6），所述U型滑杆（6）的表面活动套接有限位条（7），所述限位条（7）的后部固定连接有与第一卡合套（5）相配合使用的第一磁块（8），所述第一卡合套（5）的内部固定连接有与第一磁块（8）相配合使用的第二磁块（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型拉链护士服，其特征在于：所述第一口袋（4）与第二口袋（12）内腔的后部均固定连接有皮革垫（10），所述第一口袋（4）与第二口袋（12）内腔的前部与皮革垫（10）的表面均固定连接有棉布垫（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种新型拉链护士服，其特征在于：所述衣服本体（1）表面的两侧且位于第二口袋（12）与第一口袋（4）之间均通过轴承件转动连接有束腰带（13）。

4. 根据权利要求1所述的一种新型拉链护士服，其特征在于：所述衣服本体（1）的后部固定连接有第二卡合套（14），且第二卡合套（14）自左而右设置有若干个。

5. 根据权利要求4的一种新型拉链护士服，其特征在于：所述第二卡合套（14）的内部固定连接有第三磁块（15）。

6. 根据权利要求5所述的一种新型拉链护士服，其特征在于：所述束腰带（13）内侧的后部固定连接有与第三磁块（15）相配合使用的第四磁块（16）。