1. 一种用于野生雉类人工采精装置的储精杯，其特征在于：包括杯体和杯盖，所述杯体内还设置有用于收纳公雉精液的储精囊，所述储精囊上设置有用于与采精管相连的连通管，所述连通管与所述杯盖相连，使所述储精囊悬于所述杯体内，使所述储精囊的外壁与所述储精杯的内壁之间相隔开，所述连通管外还套设有束紧部件，所述束紧部件与所述连通管之间为滑动配合，所述束紧部件位于所述杯体内，当采精结束时，滑动所述束紧部件至所述储精囊上，将精液封闭在所述储精囊内，

在所述储精囊上设置有至少若干弹性拉筋，所述弹性拉筋一端与所述储精囊连接，另一端与所述杯体相连，并且所述弹性拉筋为弹性张拉状态，

在采精结束后，先取下盖体，然后挤压储精囊，排出储精囊内的空气，再将束紧部件滑动至储精囊上，对储精囊进行束紧，进一步的向下滑动束紧部件，使下方储精囊呈一定的鼓胀状态。

2. 如权利要求1所述的储精杯，其特征在于：所述储精囊为薄膜袋体。

3. 如权利要求2所述的储精杯，其特征在于：所述束紧部件为束紧绳或者具有弹性的环状束紧圈。

4. 如权利要求1所述的储精杯，其特征在于：所述弹性拉筋在绕所述连通管中心轴线的圆周方向上均布。

5. 如权利要求1-3任意一项所述的储精杯，其特征在于：在所述储精囊与杯体之间填充有柔性缓冲层。

6. 如权利要求5所述的储精杯，其特征在于：所述缓冲层为充满液体或者气体的缓冲囊，所述缓冲囊上设置有与其相连通的进口管，所述进口管用于朝所述缓冲囊内冲入气体或者液体，以及用于释放所述缓冲囊内的气体或者液体，在所述进口管上可拆卸的设置有堵头，当所述缓冲囊充满液体或者气体时，所述缓冲囊包覆在所述储精囊外。

7. 如权利要求1-3任意一项所述的储精杯，其特征在于：在所述杯盖上还可拆卸的设置有第二杯盖，所述第二杯盖用于将所述连通管位于杯体外的部分封闭在所述杯盖与第二杯盖之间。

8. 一种采精装置，其特征在于：包括权利要求1-7任意一项所述的储精杯，还包括采精管和采精斗，所述采精管一端用于连接储精杯，另一端用于连接采精斗，所述采精管在沿采精斗至储精杯的方向上依次划分为缓冲段、阻隔段和连通段，所述阻隔段具有连通状态和阻断状态，当阻隔段为连通状态时，所述阻隔段连通所述缓冲段和连通段，当阻隔段为阻断状态时，所述阻隔段阻断所述缓冲段和连通段，所述缓冲段的内径为D，长度为H，取一垂直于缓冲段中心轴线的截面作为参考截面，D与H的比值确保该参考截面的精液通过整个缓冲段的最小时间大于两秒钟。

9. 如权利要求8所述的采精装置，其特征在于：所述阻隔段上设置有阀体，所述阀体具有导通状态和阻断状态；

所述缓冲段的内壁包括流道区域和与所述流道区域相对设置的阻挡区域，所述流道区域为自缓冲段一端贯通至另一端的光滑面，所述阻挡区域上具有若干的凸起，所述凸起为绕所述缓冲段中心轴线环绕的弧形状，各个所述凸起沿所述缓冲段的轴向依次拼接，使所述阻挡区域成凹凸起伏的波浪形状。