一种人力资源管理用资料储物箱体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公家具技术领域，特别涉及一种人力资源管理用资料储物箱体。

背景技术

[0002] 人力资源管理的核心之一是人事档案、证书、资料文件的管理，其中的一个任务是是将相关纸质资料收纳到相关的管理装置如办公柜内。现有的人力资源管理装置，在对员工档案进行保存时，一般都是堆叠在一起，在使用时通常需要耗费大量的时间去寻找，且人事档案多是紧挨放置在一起，还要通过文字识别，容易看错或者看漏，不方便放置和取出档案，不能很好的满足人们的使用需求，有部分企事业单位，是将每个人分别放置在一个抽屉内，但由于人员的资历和获奖情况等不同，特别是高校中的教职工，由于工作时间和参与项目不同，所拥有的的证书和文档资料数量可能会差距很大，因此采用统一尺寸的抽屉，必然会造成部分人员空间不够和部分人员浪费空间的问题。因此，寻找一种可以解决上述问题的装置，能有效解决现有高校人力资源管理中存在的部分设备问题。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种人力资源管理用资料储物箱体，通过对结构的重新设计，使其能够适应不同人员的资料数量，并便于拿取资料。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

一种人力资源管理用资料储物箱体，包括箱体，还包括可置物箱门，在箱体内设有多个隔板架，在每个隔板架内放有对应的置物架；所述隔板架的侧面设有可以调节松紧度的活动机构，通过活动机构可拆卸的连接到箱体的侧壁，以此调节隔板架的高度；在可置物箱门的正面设有一条纵向的观察窗，所述观察窗为透明材料，在观察窗的内侧边缘设有LED灯和电池。

[0005] 优选的，所述箱体的两边侧壁分别设有至少一条纵向的通槽，作为纵向定位滑槽，所述隔板架为凹型的架体，隔板架的两侧设有对应纵向定位滑槽的螺纹孔，并配有配套的锁紧螺栓，所述锁紧螺栓在其螺帽内侧设有摩擦垫，锁紧螺栓从箱体外侧穿过纵向定位滑槽，并插入隔板架的螺纹孔，将隔板架压紧固定在箱体壁面。

[0006] 优选的，隔板架的螺纹孔设置在微调槽内，所述微调槽为一个矩形槽，螺纹孔是设置在一个单独的滑动块上，且该滑动块在微调槽内可前后滑动。

[0007] 优选的，所述置物架为放置在隔板架内的板状结构，在置物架的前端设有一个竖起的挡板作为置物架前段，在置物架前段设有一个槽口，用于安装刚性的展示牌，所述展示牌在安装好后，上端与置物架前段平齐，下端低于隔板架的底部，且每个置物架上的展示牌的位置均设置在同一纵向，并且展示牌正对观察窗。

[0008] 优选的，所述可置物箱门为平板结构，在上部设有一个门锁片，在箱体的前侧开口处顶部设有对应门锁片的锁眼；在可置物箱门靠近上部的外侧设有拉动把手；在箱体的内侧前部和下部设有L型的门槽，在可置物箱门的下侧两边分别设有一个突出的滑块，所述滑块安装于所述门槽内，并可沿着门槽滑动，当纵向滑动到底部后可以横向滑动，形成置物板。

[0009] 优选的，所述箱体的前侧开口高度大于可置物箱门的高度，在可置物箱门锁紧的时候，可置物箱门的底部到箱体前侧开口的底部留有至少1cm的空隙。

[0010] 优选的，在可置物箱门2的底部设有一段柔性挡板。

[0011] 本实用新型的有益之处在于：

1、本实用新型通过设置可以调节高度的储存分区，能够有效地实现对不同数量的资料的存放，并且可以根据需求增加或者减少储存分区的数量。

[0012] 2、本实用新型通过设置特别结构的箱门，能够在取放资料的时候提供一个临时放置板，在需要取放多人资料的时候，便于整理分类，而无需占用一只手拿住。

[0013] 3、本实用新型通过设置观察窗和展示牌，能便于在取资料前就看到对应的位置，避免打开箱门后还要缓慢寻找，减少浪费的时间。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的外部立体示意图；

图2为图1的左视图；

图3为图2的A-A剖视图；

图4a-c为图3的C-C剖面中可置物箱门的运动示意图；

图5为图2的B-B剖视图；

图6为隔板架区域的左视图；

图7为图6左侧的细节图；

图8为图6右侧的细节图；

图9为可置物箱门的后视图。

[0015] 附图标记：

1箱体、2可置物箱门、3隔板架、4、置物架、

11锁眼、12纵向定位滑槽、

21观察窗、22拉动把手、23门槽、24门锁片、25滑块、

211开关、212LED灯、213电池、

31隔板架侧板、32锁紧螺栓、33隔板定位螺栓、

311微调槽、

41置物架前段、42展示牌。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例对本实用新型进一步说明，需要说明的是，在本文中，诸如“上”、“下”等词语，仅仅用于方便对附图进行描述，并非限制实际使用中的方向，且不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素；本实用新型内所述的部分液力、电力、风力等驱动机构，未说明具体连接或运动方式的，都属于常规的现有技术方案。

[0017] 如图1-9所示，一种人力资源管理用资料储物箱体，包括箱体1，在箱体1的前侧设有一个开口，并在开口内安装有可置物箱门2，在箱体1内设有多个隔板架3，在每个隔板架3内放有对应的置物架4；所述隔板架3的侧面设有可以调节松紧度的活动机构，通过活动机构可拆卸的连接到箱体1的侧壁，以此调节隔板架3的高度；在可置物箱门2的正面设有一条纵向的观察窗21，所述观察窗21为透明材料，在观察窗21的内侧边缘设有LED灯212和电池213，LED灯212沿着矩形的观察窗21的侧边设置，电池213设置在观察窗21的上部侧面，且LED灯212的开关211设置在观察窗21的外侧顶部。

[0018] 如图2-3所示，所述箱体1的两边侧壁分别设有两条纵向的通槽，且分别设置于靠前和靠后的位置，作为纵向定位滑槽12，所述隔板架3为凹型的架体，隔板架3的两侧设有对应纵向定位滑槽12的螺纹孔，并配有配套的锁紧螺栓32，共同构成活动机构。所述锁紧螺栓32在其螺帽内侧设有摩擦垫，锁紧螺栓32从箱体1外侧穿过纵向定位滑槽12，并插入隔板架3的螺纹孔，将隔板架3压紧固定在箱体1壁面。

[0019] 如图7所示，在进一步的实施方式下，隔板架3的螺纹孔设置在微调槽311内，所述微调槽311为一个矩形槽，螺纹孔是设置在一个单独的滑动块上，且该滑动块在微调槽311内可前后滑动。如此设计，是为了能够避免当隔板架3设置的有点倾斜的时候，难以一手托起隔板架3，一手安装锁紧螺栓32，而可以在安装后但未固定的时候再调整，并最终固定。

[0020] 如图8所示，所述置物架4为放置在隔板架3内的板状结构，在置物架4的前端设有一个竖起的挡板作为置物架前段41，在置物架前段41设有一个槽口，槽口为从上到下依次减小的结构，用于安装刚性的展示牌42，展示牌42放入后被卡住不会掉出，当然，也可以不设置槽口，用贴合、磁吸等方式安装。所述展示牌42在安装好后，上端与置物架前段41平齐，下端低于隔板架3的底部，以便作为拉手，且每个置物架4上的展示牌42的位置均设置在同一纵向，并且展示牌42正对观察窗21。

[0021] 如图9所示，所述可置物箱门2为平板结构，在上部设有一个门锁片24，在箱体1的前侧开口处顶部设有对应门锁片24的锁眼11；在可置物箱门2靠近上部的外侧设有拉动把手22，用于将可置物箱门2取下和拉上；在箱体1的内侧前部和下部设有L型的门槽23，在可置物箱门2的下侧两边分别设有一个突出的滑块25，所述滑块25安装于所述门槽23内，并可沿着门槽23滑动，当纵向滑动到底部后可以横向滑动，形成置物板，便于临时放置物品，更换电池的时候也可以用。

[0022] 所述箱体1的前侧开口高度大于可置物箱门2的高度，在可置物箱门2锁紧的时候，可置物箱门2的底部到箱体1前侧开口的底部留有至少1cm的空隙，以便在操作可置物箱门2运动的时候，有移动区域，好让可置物箱门2能让门锁片24能从箱体1的内侧的锁眼11脱出，但由于这个空隙可能导致外界灰尘进入箱体1，因此在可置物箱门2的底部设有一段柔性挡板26，以减少这类情况发生。

[0023] 本实用新型的使用过程如下：

根据需要放入的人员的资料数量情况预估需要的隔板架3数量和相邻隔板架3的高度，然后将隔板架3通过锁紧螺栓32固定在箱体1的侧面，在置物架4上放入所需要存放的资料，然后将对应的人的照片和/或名字、编号等做成硬质的展示牌42，并插入置物架前段41上，用展示牌42来作为拉手，方便从内部拿取资料，将置物架4放到隔板架3，完成储存。在需要取资料的时候，首先人走到外部通过观察窗21查看展示牌42确定位置，如果光线不够，或者内部需要常量的灯，则可以开启开关211，用钥匙开锁，如图4a-4c打开可置物箱门2将其放平，方便取多个资料的时候可以暂存。完成后关闭可置物箱门2，等待下次放和取资料。

[0024] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的改进。