1. 一种标识标牌板加工用钻孔机，包括基座（1）、第一伸缩驱动件（2）、行走架（3）和支撑架（6），其特征在于：所述基座（1）的顶端安装有支撑架（6），所述支撑架（6）的外壁上安装有支撑箱（7），所述支撑架（6）一侧的基座（1）顶端安装有行走架（3），且行走架（3）与基座（1）滑动连接，述支撑架（6）的外壁上安装有传动架（16），且传动架（16）与支撑架（6）滑动连接，所述所传动架（16）的内部安装有两组第二旋转驱动件（17），所述第二旋转驱动件（17）的底端皆设有加强钻头（18），所述传动架（16）一侧的支撑架（6）外壁上安装有第三伸缩驱动件（14），所述第三伸缩驱动件（14）的顶端安装有推杆（15），且推杆（15）的顶端与传动架（16）相连接。

2. 根据权利要求1所述的一种标识标牌板加工用钻孔机，其特征在于：所述行走架（3）的内部安装有第一旋转驱动件（4），所述第一旋转驱动件（4）的外壁上安装有侧向钻头（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种标识标牌板加工用钻孔机，其特征在于：所述行走架（3）一侧的基座（1）顶端安装有第一伸缩驱动件（2），且第一伸缩驱动件（2）的外壁与行走架（3）相连接。

4. 根据权利要求1所述的一种标识标牌板加工用钻孔机，其特征在于：所述支撑箱（7）的内部安装有两组第二伸缩驱动件（8），所述第二伸缩驱动件（8）的底端皆安装有夹紧块（9）。

5. 根据权利要求1所述的一种标识标牌板加工用钻孔机，其特征在于：所述夹紧块（9）下方的基座（1）内部安装有两组支套（12），所述支套（12）的内部皆设有缓冲头（10），且缓冲头（10）的外壁与支套（12）滑动连接。

6. 根据权利要求1所述的一种标识标牌板加工用钻孔机，其特征在于：所述缓冲头（10）的底端皆安装有弹簧（11），且弹簧（11）的顶端与缓冲头（10）相连接，并且弹簧（11）的底端与支套（12）相连接。

7. 根据权利要求3所述的一种标识标牌板加工用钻孔机，其特征在于：所述第一伸缩驱动件（2）下方的基座（1）外壁上安装有控制面板（13），且控制面板（13）内部单片机的输出端与第一伸缩驱动件（2）、第二伸缩驱动件（8）和第三伸缩驱动件（14）的输入端电性连接。