1. 一种带水冷结构的中药提取管道，其特征在于：包括主管道（1）、上连接座（2）、第一管道（3）、下法兰盘（8）和副冷却水套（10），所述主管道（1）的上表面焊接有上连接座（2），所述主管道（1）表面的一侧焊接有第一管道（3），主管道（1）的另一侧表面焊接有第二管道（12）,第二管道（12）和第一管道（3）关于主管道（1）的中心位置呈对称结构，所述第一管道（3）的底端固定有主法兰盘（4），且所述主法兰盘（4）的一端安装有上法兰盘（5），所述上法兰盘（5）的底端固定有第一提取管道（6），且所述第一提取管道（6）的表面安装有主冷却水套（7），所述第一提取管道（6）的底端安装有下法兰盘（8），且所述下法兰盘（8）底端的中心位置处安装有开关阀（9），所述第二管道（12）的底端安装有第二提取管道（11），且所述第二提取管道（11）的表面安装有副冷却水套（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种带水冷结构的中药提取管道，其特征在于：所述主冷却水套（7）表面的一端安装有进液管（13）,进液管（13）的一端与副冷却水套（10）的表面相互连接，进液管（13）的一端延伸至副冷却水套（10）的内部。

3. 根据权利要求2所述的一种带水冷结构的中药提取管道，其特征在于：所述主冷却水套（7）表面的一端安装有出液管（14）,出液管（14）的一端与副冷却水套（10）的表面相互连接，出液管（14）的一端贯穿至副冷却水套（10）的内部。

4. 根据权利要求1所述的一种带水冷结构的中药提取管道，其特征在于：所述主冷却水套（7）表面的一侧固定有抱箍（18），且所述抱箍（18）的表面焊接有固定座（19）。

5. 根据权利要求3所述的一种带水冷结构的中药提取管道，其特征在于：所述进液管（13）表面的一侧安装有上导管（16），所述出液管（14）表面的一侧安装有下导管（17）。

6. 根据权利要求4所述的一种带水冷结构的中药提取管道，其特征在于：所述固定座（19）一侧的外壁上安装有支板（20），且所述支板（20）表面的两侧皆设置有内螺纹槽（15），所述支板（20）表面的两侧皆安装有紧固螺栓（21），紧固螺栓（21）与内螺纹槽（15）相互配合。