本实用新型公开了一种标识标牌生产工装气动控制装置，包括工作台、气动仓、气动台和限位台,所述工作台底端的一侧固定连接有气动仓，所述气动仓内部的一侧固定安装有气泵，所述气泵的一侧固定连接有储气槽，所述储气槽的一侧固定连接有第一导气管，所述第一导气管的一侧固定连接有通气管，所述通气管内部的一侧活动连接有气塞，所述气塞的一侧固定连接有连接杆。本实用新型通过在工作台底端的一侧固定连接有气动仓，通过气动仓内部的气泵启动，可以对储气槽的内部进行输气，同时使储气槽通过第一导气管进行输气，并使气体通过气塞推动一侧的连接杆，则连接杆可以推动移动座，使移动座带动上方限位台的标识牌进行移动作业。