一种分布式光伏发电太阳能电池板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳能电池板技术领域，具体为一种分布式光伏发电太阳能电池板。

背景技术

[0002] 分布式光伏发电太阳能电池板特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施，由于太阳能电池板一般安装在无遮挡处，导致在遭遇恶劣天气如暴雪、冰雹等天气时，太阳能板的顶部无任何保护，使得太阳能板容易被损坏，同时现有的太阳能板都是长期暴露在外部的，长久的放置后其表面会积累一层灰尘，如果不对其进行清理，会影响太阳能电池板的工作效率，因此需要设计一种新型的分布式光伏发电太阳能电池板来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种分布式光伏发电太阳能电池板，解决了现有的分布式光伏发电太阳能电池板，无法在恶劣天气中对自身进行保护，且现有的太阳能电池板由于长期暴露在外部表面容易结灰的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种分布式光伏发电太阳能电池板，包括底座，所述底座顶部的前部与后部均固定连接有承重柱，所述承重柱的顶部固定连接有保护框，所述保护框内腔的底部固定连接有太阳能板本体，所述保护框内腔的前部与后部均固定连接有滑槽板，所述滑槽板内腔的两侧均滑动连接有滑块，同侧两个所述滑块之间固定连接有保护框，所述保护框顶部的左侧固定连接有机箱，所述机箱内腔的左侧通过连接板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆的右端贯穿电机并延伸至电机的外部，所述双向螺纹杆的两侧且位于电机的外部均螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的表面固定连接有L型杆，所述L型杆的底端固定连接于相近保护框的顶部，所述保护框的一侧贯穿保护框并延伸至保护框的外部，所述保护框的两侧均开设有与保护框相配合使用的活动口。

[0005] 优选的，所述保护框的底部通过轴承件转动连接有通水管，且通水管自前向后设置有若干个，所述通水管的表面固定连接有齿轮，且多个齿轮相互啮合，所述通水管的底端固定连接有与太阳能板本体相配合使用的棉擦块，所述保护框内腔的后部固定连接有与齿轮相啮合的啮合板。

[0006] 优选的，所述底座顶部的后侧固定连接有蓄水框，所述蓄水框的顶部通过开设开口放置有过滤板，所述蓄水框内腔的后部固定安装有水泵，所述水泵的出口端固定连通有双头软管。

[0007] 优选的，所述双头软管的顶端贯穿过滤板并延伸至过滤板的外部，所述双头软管延伸至过滤板外部的一端与保护框的顶部相连通。

[0008] 优选的，所述通水管的顶端贯穿保护框并延伸至保护框的内部。

[0009] 优选的，所述保护框的表面开设有排水口。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种分布式光伏发电太阳能电池板。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该分布式光伏发电太阳能电池板，通过启动电机，使电机驱动双向螺纹杆进行转动，双向螺纹杆转动驱动保护框移动，保护框移动带动通水管移动，通水管移动使齿轮通过啮合板进行转动，从而驱动多个齿轮同时转动，齿轮转动带动通水管转动，通水管转动带动棉擦块转动，从而达到通过棉擦块的转动和移动对太阳能板本体表面进行清理的效果，且通过此结构可达到在恶劣天气下使两个保护框覆盖在太阳能板本体的顶部，从而对太阳能板本体进行保护的效果。

[0011] （2）该分布式光伏发电太阳能电池板，通过设计蓄水框可达到收集雨水的效果，同时通过在清理太阳能板本体时启动水泵，可达到通过水泵将蓄水箱内部的水通过双头软管输送至保护框内对棉擦块16进行湿润的效果，加强了清理的效果，且通过在蓄水框的顶部设置过滤板，可达到对收集的雨水进行过滤的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种分布式光伏发电太阳能电池板的结构示意图；

图2为本实用新型保护框和蓄水框内部结构的侧视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型电机、活动口和排水口结构的俯视图；

图5为本实用新型啮合板、太阳能板本体和滑槽板结构的俯视图。

[0013] 图中：1、底座；2、承重柱；3、保护框；4、太阳能板本体；5、滑槽板；6、滑块；7、保护框；8、机箱；9、电机；10、双向螺纹杆；11、螺纹套；12、L型杆；13、活动口；14、通水管；15、齿轮；16、棉擦块；17、啮合板；18、蓄水框；19、水泵；20、过滤板；21、双头软管；22、排水口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种分布式光伏发电太阳能电池板，包括底座1，底座1顶部的前部与后部均固定连接有承重柱2，承重柱2的顶部固定连接有保护框3，保护框3内腔的底部固定连接有太阳能板本体4，保护框3内腔的前部与后部均固定连接有滑槽板5，滑槽板5内腔的两侧均滑动连接有滑块6，滑槽板5与滑块6可对保护框7进行限位，同侧两个滑块6之间固定连接有保护框7，保护框7为中空结构，保护框3顶部的左侧固定连接有机箱8，机箱8内腔的左侧通过连接板固定安装有电机9，电机9为伺服电机，电机9的输出轴通过联轴器固定连接有双向螺纹杆10，双向螺纹杆10转动可使两个螺纹套11分别向相反方向移动，双向螺纹杆10的右端贯穿电机9并延伸至电机9的外部，双向螺纹杆10的两侧且位于电机9的外部均螺纹连接有螺纹套11，螺纹套11的表面固定连接有L型杆12，L型杆12的底端固定连接于相近保护框7的顶部，保护框7的一侧贯穿保护框3并延伸至保护框3的外部，保护框3的两侧均开设有与保护框7相配合使用的活动口13。

[0016] 作为一个可选的实施例，保护框7的底部通过轴承件转动连接有通水管14，通水管14是通过密封轴承件与保护框7转动连接的，且通水管14自前向后设置有若干个，通水管14的表面固定连接有齿轮15，且多个齿轮15相互啮合，通水管14的底端固定连接有与太阳能板本体4相配合使用的棉擦块16，通水管14的底部与棉擦块16的顶部是相通的，可使通水管14内部的水流至棉擦块16的内部，达到使棉擦块16湿润的效果，保护框3内腔的后部固定连接有与齿轮15相啮合的啮合板17，通过设置通水管14、齿轮15与棉擦块16，可达到通过移动保护框7达到使棉擦块16移动并自转，对太阳能板本体4进行清理的效果。

[0017] 进一步的，底座1顶部的后侧固定连接有蓄水框18，蓄水框18的顶部通过开设开口放置有过滤板20，过滤板20可对雨水中的杂质进行过滤，蓄水框18内腔的后部固定安装有水泵19，水泵19的出口端固定连通有双头软管21，双头软管21的顶端贯穿过滤板20并延伸至过滤板20的外部，双头软管21延伸至过滤板20外部的一端与保护框7的顶部相连通，双头软管21的两头分别与两个保护框7的顶部相连通，通过设置蓄水框18和双头软管21，可达到在对太阳能板本体4进行清理时可对棉擦块16进行湿润的效果，加强了清理的效率。

[0018] 其中，为了使通水管14可将水导出，通水管14的顶端贯穿保护框7并延伸至保护框7的内部。

[0019] 其中，为了将保护框3内的灰尘与水排出，保护框3的表面开设有排水口22。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，通过启动电机9，使电机9驱动双向螺纹杆10进行转动，双向螺纹杆10转动带动双向螺纹杆10表面的两个螺纹套11同时向两侧移动，螺纹套11移动带动L型杆12移动，L型杆12移动带动保护框7移动，保护框7移动带动通水管14移动，通水管14移动带动齿轮15移动，齿轮15移动通过啮合板17进行转动，从而驱动多个齿轮15同时转动，齿轮15转动带动通水管14转动，通水管14转动带动棉擦块16转动，从而达到通过棉擦块16的转动和移动对太阳能板本体4表面进行清理的效果，同时启动水泵19，水泵19可将蓄水框18内部的水通过双头软管21输送至保护框7内，再由保护框7流至通水管14的内部最后从棉擦块16的表面流出，使清洗效果更佳，当遭遇极端恶劣天气时可通过使电机9反向驱动双向螺纹杆10转动，使双向螺纹杆10驱动两个螺纹套11同时向中间移动，从而达到带动保护框7进行移动的效果，此结构可通过将两个保护框7对太阳能板本体4的表面进行遮挡封盖，从而达到对太阳能板本体4进行保护的效果，同时通过设计蓄水框18可达到收集雨水的效果，且通过在蓄水框18的顶部设置过滤板20，可达到对收集的雨水进行过滤的效果。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。