1. 一种分布式光伏发电太阳能电池板，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）顶部的前部与后部均固定连接有承重柱（2），所述承重柱（2）的顶部固定连接有保护框（3），所述保护框（3）内腔的底部固定连接有太阳能板本体（4），所述保护框（3）内腔的前部与后部均固定连接有滑槽板（5），所述滑槽板（5）内腔的两侧均滑动连接有滑块（6），同侧两个所述滑块（6）之间固定连接有保护框（7），所述保护框（3）顶部的左侧固定连接有机箱（8），所述机箱（8）内腔的左侧通过连接板固定安装有电机（9），所述电机（9）的输出轴通过联轴器固定连接有双向螺纹杆（10），所述双向螺纹杆（10）的右端贯穿电机（9）并延伸至电机（9）的外部，所述双向螺纹杆（10）的两侧且位于电机（9）的外部均螺纹连接有螺纹套（11），所述螺纹套（11）的表面固定连接有L型杆（12），所述L型杆（12）的底端固定连接于相近保护框（7）的顶部，所述保护框（7）的一侧贯穿保护框（3）并延伸至保护框（3）的外部，所述保护框（3）的两侧均开设有与保护框（7）相配合使用的活动口（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种分布式光伏发电太阳能电池板，其特征在于：所述保护框（7）的底部通过轴承件转动连接有通水管（14），且通水管（14）自前向后设置有若干个，所述通水管（14）的表面固定连接有齿轮（15），且多个齿轮（15）相互啮合，所述通水管（14）的底端固定连接有与太阳能板本体（4）相配合使用的棉擦块（16），所述保护框（3）内腔的后部固定连接有与齿轮（15）相啮合的啮合板（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种分布式光伏发电太阳能电池板，其特征在于：所述底座（1）顶部的后侧固定连接有蓄水框（18），所述蓄水框（18）的顶部通过开设开口放置有过滤板（20），所述蓄水框（18）内腔的后部固定安装有水泵（19），所述水泵（19）的出口端固定连通有双头软管（21）。

4. 根据权利要求1的一种分布式光伏发电太阳能电池板，其特征在于：所述双头软管（21）的顶端贯穿过滤板（20）并延伸至过滤板（20）的外部，所述双头软管（21）延伸至过滤板（20）外部的一端与保护框（7）的顶部相连通。

5. 根据权利要求1所述的一种分布式光伏发电太阳能电池板，其特征在于：所述通水管（14）的顶端贯穿保护框（7）并延伸至保护框（7）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种分布式光伏发电太阳能电池板，其特征在于：所述保护框（3）的表面开设有排水口（22）。