1. 一种神经外科用引流装置，包括底板（1）和集液瓶（2），其特征在于：所述底板（1）的顶部通过固定板固定连接有支撑台（3），所述支撑台（3）顶部的外侧开设有环形凹槽（22），所述环形凹槽（22）的底部固定连接有环形滑槽板（4），所述环形滑槽板（4）内部的两侧均滑动安装有滑块（5），所述滑块（5）的顶部固定连接有操作台（6），所述操作台（6）的顶部开设有安装槽（7），且安装槽（7）呈环形等距设置有五个，所述操作台（6）的内部且位于安装槽（7）的两侧均开设有限位槽（8），且限位槽（8）自上而下设置有若干个，所述限位槽（8）的内部活动插接有限位杆（9），所述限位杆（9）靠近安装槽（7）的一端贯穿操作台（6）并延伸至安装槽（7）的内部，所述限位杆（9）延伸至安装槽（7）内部的一端固定连接有与集液瓶（2）相配合使用的夹板（10），所述限位槽（8）的内部安装有弹簧（11），且弹簧（11）的一端与限位杆（9）的一端相连接，所述集液瓶（2）位于安装槽（7）的内部且位于两个夹板（10）之间。

2. 根据权利要求1所述的一种神经外科用引流装置，其特征在于：所述支撑台（3）的内部开设有驱动槽（12），所述驱动槽（12）内腔的顶部通过轴承件转动连接有连通管（13），所述连通管（13）的顶端依次贯穿支撑台（3）和操作台（6）并延伸至操作台（6）的顶部，所述连通管（13）延伸至操作台（6）顶部的一端固定连接有限位盘（14），所述限位盘（14）的顶部开设有插口（15）。

3. 根据权利要求2所述的一种神经外科用引流装置，其特征在于：所述驱动槽（12）的内部通过支架固定连接有真空泵（16），所述真空泵（16）的进气口连通有与集液瓶（2）相配合使用的导气管（17），且导气管（17）设置有五个，所述导气管（17）的表面固定安装有电磁阀（18）。

4. 根据权利要求3所述的一种神经外科用引流装置，其特征在于：所述导气管（17）的顶端通过连通管（13）和插口（15）并延伸至限位盘（14）的上方，所述导气管（17）延伸至限位盘（14）上方的一端连通于集液瓶（2）顶部的一侧，所述集液瓶（2）顶部的另一侧固定连通有抽液管（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种神经外科用引流装置，其特征在于：所述操作台（6）的表面通过连接板固定安装有按钮（21），所述操作台（6）的两侧固定连接有握把（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种神经外科用引流装置，其特征在于：所述底板（1）底部 的两侧均通过固定板固定连接有电动伸缩杆（23），所述电动伸缩杆（23）的底端固定连接有万向轮（24）。