1. 一种土壤团聚体实验用补水设备，包括固定底座（1），其特征在于：所述固定底座（1）的顶部固定连接有支撑架（2），所述支撑架（2）的内部固定连接有补水仓（3），所述补水仓（3）内表面的底部固定连接有震动机构（4），所述补水仓（3）的底部固定连接有清理机构（5），所述补水仓（3）内表面的底部固定连接有喷洒管（6），所述补水仓（3）内表面的底部开设有若干漏孔；

所述震动机构（4）包括电机（7），所述电机（7）输出轴的一端贯穿补水仓（3）并延伸至补水仓（3）的内部，所述电机（7）输出轴的外部固定连接有转动盘（8），所述电机（7）输出轴的顶部通过转轴转动连接有移动盘（9），所述移动盘（9）的外部滑动连接有移动架（10），所述移动架（10）的外部与移动盘（9）的顶部之间通过弹簧固定连接，所述移动盘（9）的顶部固定连接有第一夹块（11），所述移动盘（9）的顶部且位于第一夹块（11）的右侧滑动连接有第二夹块（12），所述第一夹块（11）与第二夹块（12）之间通过螺栓螺纹连接。

2. 根据权利要求1所述的一种土壤团聚体实验用补水设备，其特征在于：所述清理机构（5）包括清理架（13），所述清理架（13）的顶部的底部均固定连接有挤压块（14），所述清理架（13）的内部滑动连接有移动框（15），所述移动框（15）的外部固定连接有清理棉（16），所述移动框（15）的顶部固定连接有伸缩杆（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种土壤团聚体实验用补水设备，其特征在于：所述移动架（10）的外部通过固定块与补水仓（3）的内表面固定连接，所述电机（7）的外部与固定底座（1）的顶部固定连接。

4. 根据权利要求2所述的一种土壤团聚体实验用补水设备，其特征在于：所述固定底座（1）的顶部且位于漏孔的下方固定连接有收集仓，所述清理架（13）的外部与补水仓（3）的内表面固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种土壤团聚体实验用补水设备，其特征在于：所述固定底座（1）的顶部且位于支撑架（2）的右侧固定连接有储水仓（18），所述固定底座（1）的顶部且位于储水仓（18）的前侧固定连接有水泵（19）。

6. 根据权利要求5所述的一种土壤团聚体实验用补水设备，其特征在于：所述储水仓（18）的外部与水泵（19）的进水端之间通过水管连通，所述喷洒管（6）的一端贯穿补水仓（3）并延伸至补水仓（3）的外部，所述水泵（19）的出水端与喷洒管（6）的一端之间通过水管连通。