本发明属于口腔材料技术领域，公开了一种口腔低温等离子体消毒方法、低温等离子体发生装置，包括：将采用双环型 DBD 放电结构、介质材料为内径 4mm，外径 6mm，长 100mm的石英管、金属铜导电胶带为电极的DBD 低温等离子体发生装置的石英管出口放置于距口腔待消毒位置2cm处；向石英管的顶部通入放电气体，DBD 低温等离子体发生装置产生紫色等离子体，并在气流作用下喷出，进行口腔消毒。本发明的口腔低温等离子体消毒方法能短效控制窝洞控制微生物增殖代谢，降低消毒后耐药菌产生比例，无或极小的对人体软组织损伤，促进口腔脱矿牙体组织再矿化。