1. 一种口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述口腔低温等离子体消毒方法包括：

利用DBD 放电结构、介质材料为石英管、金属铜导电胶带为电极组成的DBD 低温等离子体发生装置进行口腔消毒。

2. 如权利要求1所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述石英管内径 4mm，外径 6mm，长 100mm。

3. 如权利要求1所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述电极宽 8mm。

4. 如权利要求1所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述电极包括：低压电极与高压电极。

5. 如权利要求4所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述低压电极距石英管出口 8 mm，低压电极与高压电极的中心距离为 15mm。

6. 如权利要求1所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述口腔低温等离子体消毒方法包括以下步骤：

步骤一，将DBD 低温等离子体发生装置的石英管出口放置于距口腔2cm处；

步骤二，向石英管的顶部通入放电气体，所述DBD 低温等离子体发生装置产生紫色等离子体，并在气流作用下喷出，进行口腔消毒。

7. 如权利要求1所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述放电气体为氩气。

8. 如权利要求1所述口腔低温等离子体消毒方法，其特征在于，所述口腔低温等离子体消毒方法还包括：所述DBD 低温等离子体发生装置工作电压为19kV。

9. 一种实施如权利要求1-8任意一项所述口腔低温等离子体消毒方法的DBD 低温等离子体发生装置，其特征在于，所述DBD 低温等离子体发生装置设置有：双环型 DBD 放电结构、介质材料为石英管、金属铜导电胶带为电极。

10. 一种搭载权利要求9所述DBD 低温等离子体发生装置的口腔医疗设备。