一种建筑工程用坡度测量装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及坡度测量装置技术领域，具体为一种建筑工程用坡度测量装置。

背景技术

[0002] 建筑工程中，为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属建筑物进行规划、勘察、设计和施工等配套工程，在建设中，常常会用到坡度测量，坡度测量为建筑工程中必不可缺的重要环节，但是建筑工人往往要登高作业，测量一些数据，非常的危险，对于测量值还要通过一些复杂的运算才可以得到坡度的数值。

[0003] 而今市场上的此类坡度测量装置基本可以满足工作人员的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类坡度测量装置在使用时一般不便于高度的调节，从而大大的影响了坡度测量装置使用时的便利程度；

（2）现有的此类坡度测量装置在使用时一般不便于对坡度测量仪进行快速固定，从而大大的影响了坡度测量装置使用时的效率；

（3）现有的此类坡度测量装置在使用时一般不便于对坡度测量装置进行角度旋转调节，从而给工作人员在使用时带来不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑工程用坡度测量装置，以解决上述背景技术中提出坡度测量装置不便于对坡度测量装置进行高度调节，对坡度测量仪进行精准的固定，对坡度测量装置进行旋转调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑工程用坡度测量装置，包括底座、测量仪基座、夹持机构、升降台和控制面板，所述底座的底端安装有四组带刹万向轮，且底座的内部设置有两组下滑动槽，所述底座的顶端设置有升降台，且升降台的内部设置有上滑动槽，并且升降台的顶端安装有测量仪基座，所述测量仪基座一侧的升降台顶端设置有夹持机构，且升降台远离夹持机构的一侧固定有定位架，所述底座的外部设置有控制面板，且内部单片机的输出端与第一电机的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述底座的外壁安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，并且第一转轴的一侧安装有加长丝杆，所述加长丝杆的外壁设置有丝杆套，且丝杆套的内部安装有驱动杆，所述底座的内部安装有第一折叠架，且丝杆套的两端与第一折叠架固定连接，并且第一折叠架底端延伸至下滑动槽的内部。

[0007] 优选的，所述第一折叠架的一侧设置有第二折叠架，且第二折叠架的顶端与上滑动槽活动连接，并且第二折叠架的底端与底座的内壁活动连接。

[0008] 优选的，所述测量仪基座的顶端安装有从动轮，且测量仪基座与从动轮活动连接，所述从动轮的顶端安装有坡度测量仪，且坡度测量仪的顶端与从动轮活动连接。

[0009] 优选的，所述测量仪基座的一侧设置有第二电机，且第二电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴，所述第二转轴的顶端设置有主动轮，且主动轮与从动轮相互啮合。

[0010] 优选的，所述夹持机构的内部依次设置有夹紧块、调节螺栓、支撑架、握柄、夹持座以及联动杆，所述测量仪基座一侧的升降台顶端安装有夹持座，且夹持座的顶端设置有联动杆，并且联动杆的顶端固定有支撑架，所述支撑架的内部设有调节螺栓，且调节螺栓的底端安装有夹紧块，并且支撑架远离夹紧块的一端设有握柄。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该坡度测量装置不仅实现了对坡度测量装置进行快速的高度调节，对坡度测量仪进行快速的固定，而且方便了对坡度测量装置进行角度调节；

（1）通过工作人员将底座1在带刹万向轮17的内部结构的作用下，推至需要坡度测量的施工地点，通过工作人员操作控制面板19，打开第一电机15，第一电机15驱动第一转轴16进行转动，第一转轴16带动加长丝杆18进行转动，加长丝杆18带动丝杆套20进行转动，丝杆套20驱动驱动杆21转动，丝杆套20带动第一折叠架3，在下滑动槽2内进行滑动，在第一折叠架3和第二折叠架4的相互作用下，第一折叠架3带动第二折叠架4，第二折叠架4的顶端在升降台14的支撑下，在上滑动槽13的内部进行滑动，升降台14在第一折叠架3和第二折叠架4的折叠下，调节到适合测量坡度的高度，实现了对坡度测量装置进行快速的高度调节，加快了工作人员测量的速度；

（2）通过工作人员将测量仪基座11放置在夹持机构12内，在夹持座1205的支撑下，抬起握柄1204，在联动杆1206的支撑下，握柄1204带动支撑架1203转动，支撑架1203带动夹紧块1201移动，将测量仪基座11放入夹紧块1201的下端，在定位架6的限位下，旋转调节螺栓1202，通过工作人员握柄1204，使夹紧块1201通过支撑架1203和联动杆1206的支撑下抬起，放入测量仪基座11，在定位架6的限位下，在调节螺栓1202的外螺纹与支撑架1203的内螺纹配合下，调节螺栓1202驱动夹紧块1201往下移动，在定位架6的配合下对测量仪基座11进行固定，实现了对坡度测量装置进行快速的固定，实现了对坡度测量仪进行精准的固定，提高了坡度测量装置检测的稳定性；

（3）通过工作人员操作控制面板19打开第二电机5，第二电机5驱动第二转轴7进行旋转，第二转轴7带动主动轮8进行旋转，主动轮8和从动轮10相互啮合，主动轮8带动从动轮10进行旋转，从动轮10带动坡度测量仪9进行旋转，完成坡度测量装置的使用工作，实现了对坡度测量装置进行旋转调节，提高了工作人员的工作效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种建筑工程用坡度测量装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种建筑工程用坡度测量装置的底座三维立体结构示意图；

图3为本实用新型一种建筑工程用坡度测量装置的夹持机构剖视结构示意图；

图4为本实用新型一种建筑工程用坡度测量装置的主动轮俯视结构示意图。

[0013] 图中：1、底座；2、下滑动槽；3、第一折叠架；4、第二折叠架；5、第二电机；6、定位架；7、第二转轴；8、主动轮；9、坡度测量仪；10、从动轮；11、测量仪基座；12、夹持机构；1201、夹紧块；1202、调节螺栓；1203、支撑架；1204、握柄；1205、夹持座；1206、联动杆；13、上滑动槽；14、升降台；15、第一电机；16、第一转轴；17、带刹万向轮；18、加长丝杆；19、控制面板；20、丝杆套；21、驱动杆。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种建筑工程用坡度测量装置，包括底座1、测量仪基座11、夹持机构12、升降台14和控制面板19，底座1的底端安装有四组带刹万向轮17，且底座1的内部设置有两组下滑动槽2，底座1的顶端设置有升降台14，且升降台14的内部设置有上滑动槽13，并且升降台14的顶端安装有测量仪基座11，测量仪基座11一侧的升降台14顶端设置有夹持机构12，且升降台14远离夹持机构12的一侧固定有定位架6，底座1的外部设置有控制面板19，且内部单片机的输出端与第一电机15的输入端电性连接，底座1的外壁安装有第一电机15，第一电机15的型号为Y160M1-2电机，控制面板19内部单片机的输出端与第一电机15输入端电性连接，且第一电机15的输出端通过联轴器安装有第一转轴16，并且第一转轴16的一侧安装有加长丝杆18，加长丝杆18的外壁设置有丝杆套20，且丝杆套20的内部安装有驱动杆21，底座1的内部安装有第一折叠架3，且丝杆套20的两端与第一折叠架3固定连接，并且第一折叠架3底端延伸至下滑动槽2的内部，第一折叠架3的一侧设置有第二折叠架4，且第二折叠架4的顶端与上滑动槽13活动连接，并且第二折叠架4的底端与底座1的内壁活动连接；

使用时通过工作人员将底座1在带刹万向轮17的内部结构的作用下，推至需要坡度测量的施工地点，通过工作人员操作控制面板19，打开第一电机15，第一电机15驱动第一转轴16进行转动，第一转轴16带动加长丝杆18进行转动，加长丝杆18带动丝杆套20进行转动，丝杆套20驱动驱动杆21转动，丝杆套20带动第一折叠架3，在下滑动槽2内进行滑动，在第一折叠架3和第二折叠架4的相互作用下，第一折叠架3带动第二折叠架4，第二折叠架4的顶端在升降台14的支撑下，在上滑动槽13的内部进行滑动，升降台14在第一折叠架3和第二折叠架4的折叠下，调节到适合测量坡度的高度，实现了对坡度测量装置进行快速的高度调节，加快了工作人员测量的速度；

夹持机构12的内部依次设置有夹紧块1201、调节螺栓1202、支撑架1203、握柄1204、夹持座1205以及联动杆1206，测量仪基座11一侧的升降台14顶端安装有夹持座1205，且夹持座1205的顶端设置有联动杆1206，并且联动杆1206的顶端固定有支撑架1203，支撑架1203的内部设有调节螺栓1202，且调节螺栓1202的底端安装有夹紧块1201，并且支撑架1203远离夹紧块1201的一端设有握柄1204；

使用时通过工作人员将测量仪基座11放置在夹持机构12内，在夹持座1205的支撑下，抬起握柄1204，在联动杆1206的支撑下，握柄1204带动支撑架1203转动，支撑架1203带动夹紧块1201移动，将测量仪基座11放入夹紧块1201的下端，在定位架6的限位下，旋转调节螺栓1202，通过工作人员握柄1204，使夹紧块1201通过支撑架1203和联动杆1206的支撑下抬起，放入测量仪基座11，在定位架6的限位下，在调节螺栓1202的外螺纹与支撑架1203的内螺纹配合下，调节螺栓1202驱动夹紧块1201往下移动，在定位架6的配合下对测量仪基座11进行固定，实现了对坡度测量装置进行快速的固定，实现了对坡度测量仪进行精准的固定，提高了坡度测量装置检测的稳定性；

测量仪基座11的顶端安装有从动轮10，且测量仪基座11与从动轮10活动连接，从动轮10的顶端安装有坡度测量仪9，且坡度测量仪9的顶端与从动轮10活动连接，测量仪基座11的一侧设置有第二电机5，第二电机的型号可为Y315M-2电机，控制面板19内部单片机的输出端与第二电机5输入端电性连接，且第二电机5的输出端通过联轴器安装有第二转轴7，第二转轴7的顶端设置有主动轮8，且主动轮8与从动轮10相互啮合；

使用时通过工作人员操作控制面板19打开第二电机5，第二电机5驱动第二转轴7进行旋转，第二转轴7带动主动轮8进行旋转，主动轮8和从动轮10相互啮合，主动轮8带动从动轮10进行旋转，从动轮10带动坡度测量仪9进行旋转，完成坡度测量装置的使用工作，实现了对坡度测量装置进行旋转调节，提高了工作人员的工作效率。

[0016] 工作原理：使用时，外接电源，首先通过工作人员将底座1在带刹万向轮17的内部结构的作用下，推至需要坡度测量的施工地点，通过工作人员操作控制面板19，打开第一电机15，第一电机15驱动第一转轴16进行转动，第一转轴16带动加长丝杆18进行转动，加长丝杆18带动丝杆套20进行转动，丝杆套20驱动驱动杆21转动，丝杆套20带动第一折叠架3，在下滑动槽2内进行滑动，在第一折叠架3和第二折叠架4的相互作用下，第一折叠架3带动第二折叠架4，第二折叠架4的顶端在升降台14的支撑下，在上滑动槽13的内部进行滑动，升降台14在第一折叠架3和第二折叠架4的折叠下，调节到适合测量坡度的高度，再通过工作人员将测量仪基座11放置在夹持机构12内，在夹持座1205的支撑下，抬起握柄1204，在联动杆1206的支撑下，握柄1204带动支撑架1203转动，支撑架1203带动夹紧块1201移动，将测量仪基座11放入夹紧块1201的下端，在定位架6的限位下，旋转调节螺栓1202，通过工作人员握柄1204，使夹紧块1201通过支撑架1203和联动杆1206的支撑下抬起，放入测量仪基座11，在定位架6的限位下，在调节螺栓1202的外螺纹与支撑架1203的内螺纹配合下，调节螺栓1202驱动夹紧块1201往下移动，在定位架6的配合下对测量仪基座11进行固定，然后通过工作人员操作控制面板19打开第二电机5，第二电机5驱动第二转轴7进行旋转，第二转轴7带动主动轮8进行旋转，主动轮8和从动轮10相互啮合，主动轮8带动从动轮10进行旋转，从动轮10带动坡度测量仪9进行旋转，完成坡度测量装置的使用工作。