1. 一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，包括主架体（1），所述主架体（1）包括南墙（102）、北墙（103）、底板、顶板，组成一个两侧未封闭的长方体结构，南墙（102）、北墙（103）、底板、顶板之间为可拆卸结构，通过螺栓相互连接固定；并在未封闭的两侧开口内分别安装有可拆卸的门板（101），在在主架体（1）内部安装有底部支架（105），在底部支架（105）上设有一层垫料板（4）；在主架体（1）上侧设有顶盖（2），所述顶盖（2）为倾斜机构，顶盖（2）上设有防积雪机构（3），且防积雪机构（3）的底部到顶部的长度大于顶盖（2）的底部和顶部的长度；在主架体（1）的顶部下方连接有加湿器模块（5）；所述顶盖（2）的侧面设有储物抽屉（7），储物抽屉（7）可拉伸，在储物抽屉（7）内部用于存放加设杆（6）；所述顶盖（2）内设有送气管（202），所述送气管（202）为曲折结构，在送气管（202）上设有多个连接在顶板上的气管支架（205），将送气管（202）支撑并固定，送气管（202）一端穿过顶板，连接到主架体（1）顶部内侧，另一端穿过顶盖（2）的侧面联通外界，并在此处设有风机（204），所述风机（204）外侧设有挡风板（2041），且在送气管（202）上设有连接到加湿器模块（5）的管线，用于让送气管（202）内的冷凝水送入加湿器模块（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述加湿器模块（5）包括冷凝水收集漏斗（501）、冷凝水管（502）、保温层（503）、加湿器本体（504），所述冷凝水收集漏斗（501）设置于送气管（202）上，冷凝水收集漏斗（501）的数量为至少一个，并在冷凝水收集漏斗（501）下方设置联通到加湿器本体（504）的冷凝水管（502），所述加湿器本体（504）直接通过冷凝水管（502）挂设在主架体（1）的顶部下方，在位于主架体（1）内部的冷凝水管（502）外侧包裹有保温层（503），以避免这部分冷凝水管（502）影响主架体（1）的内部温度。

3. 根据权利要求1所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述防积雪机构（3）设置在顶盖（2）的顶部，所述防积雪机构（3）包括送雪机构（301），所述送雪机构（301）包括与顶盖（2）的顶部保持同步的倾斜度的滚轮支架（3013），滚轮支架（3013）侧面通过至少两个滚轮支腿（3014）可拆卸的连接并固定在顶盖（2）上，在滚轮支架（3013）内设有多个送雪滚轮（3012），且送雪滚轮（3012）外侧包裹有一圈送雪带（3011）；所述送雪机构（301）带有驱动机构，驱动机构用于驱动送雪带（3011）的上侧向斜下方转动，排出顶部的积雪。

4. 根据权利要求3所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述驱动机构设置在送雪机构（301）的底部，所述驱动机构为放线滑轮（304）和接雪驱动板（305），所述放线滑轮（304）包括滑轮本体（3041），所述滑轮本体（3041）连接在最底部的送雪滚轮（3012）侧面，在滑轮本体（3041）转动的时候能带动送雪滚轮（3012）转动，进而带动送雪带（3011）转动，所述滑轮本体（3041）的外圆周面为凹槽结构，其内部固定有一根滑轮线（3043），且滑轮线（3043）缠绕在滑轮本体（3041）上，滑轮线（3041）从远离主架体（1）的方向向下延伸并连接到接雪驱动板（305）上，所述接雪驱动板包括接雪板绳架（3051），所述接雪板绳架（3051）为两根分叉线，两根分叉线分别连接到接雪板（3052）的前后两侧，接雪板（3052）主体为L型结构，其中竖直部分长度小于水平部分，且竖直部分作为接雪板（3052）的背部，在接雪板（3052）两侧设有侧挡板，接雪板（3052）的背部靠近南墙（102）；在底南墙（102）外侧底部设有积雪倾倒板（306），在接雪驱动板（305）向下移动后，所述积雪倾倒板（306）接触到接雪板（3052）的背部并让接雪板（3052）的前部向下倾斜，将内部的积雪倒出；在南墙（102）的上部外侧设有固定片（3053），所述固定片（3053）为压片结构，其顶部固定在南墙上，底部与南墙有一定间隙，且固定片（3053）的下半段中部设有一段豁口，当接雪板（3052）在其行程顶部的时候，接雪板（3052）的侧挡板卡在接雪板（3052）内，此时接雪板的背部卡在接雪板（3052）和南墙（102）内；在滑轮本体（3041）内设有扭簧，当扭簧处于常规状态，此时接雪驱动板（305）处于靠近南墙（102）顶部；当接雪板（3052）内的积雪量超过扭簧的受力时，接雪板（3052）向下移动，并带动扭簧变形，当接雪板（3052）内的积雪倒出，失去积雪重力的接雪板（3052）在扭簧的回弹下向上运动；在扭簧外侧设有摩擦块，确保滑轮本体（3041）转动过程缓速，让接雪驱动板（305）上下运动过程平稳。

5. 根据权利要求4所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述接雪板（3052）的滑轮线（3041）的长度与送雪带（3011）的五分之二长度相同，当滑轮线伸长到最长的时候，滑轮本体（3041）停止转动，此时接雪板（3052）背部在积雪倾倒板（306）的阻挡下向下倾斜倒出积雪。

6. 根据权利要求4所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述送雪机构（301）顶部设有引风机构（302）和挡杆（303），引风机构（302）和挡杆（303）分别通过其上的引风板轴支架（3022）和上限位杆支架（3032）固定在顶盖（2）上，挡杆（303）为单杠结构，在上限位杆支架（3032）顶部设有上限位杆（3031），在引风板轴支架（3022）顶部设有可旋转的引风板轴（3021），在引风板轴（3021）下侧设有引风板（3024），且在引风板轴支架（3022）靠近引风板（3024）的底部设有一根水平的下限位杆（3023），所述下限位杆（3023）和上限位杆（3031）将引风板（3024）固定在一定范围内摆动。

7. 根据权利要求5或6所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述南墙（102）包括设置于两侧的南墙竖支架（1021），在南墙竖支架（1021）之间设有多个横向的南墙支架（1022），每个南墙支架（1022）之间留出间隙，作为南透气窗格（1023），在南透气窗格（1023）下侧对应的南墙支架（102）顶部为弧形凹槽结构，所述南墙支架（1022）的内部的一部分为空腔结构，并在该空腔内设有抽注气体阀（10243），抽注气体阀（10243）的吸气口连接到南墙支架（1022）的外侧，在南墙支架（1022）底部设有中部充气腔（10242），且中部充气腔（10242）的底部在膨胀后贴合到南墙支架（102）顶部的弧形凹槽结构中，在中部充气腔（10242）两侧分别设有侧面充气腔（10241），分别从南墙支架（102）顶部的弧形凹槽结构的内外两侧盖住南墙支架（102）顶部，使其形成内外隔绝的墙体，中部充气腔（10242）和侧面充气腔（10241）分别设有连接到抽注气体阀（10243）气管；在北墙（103）的上端和中部分别设有一个侧面开口作为北透气窗格（1031），并在北透气窗格（1031）带有可拆卸的窗板，在气候寒冷的时候该窗板长期封闭，在气候温暖的时候该窗板长期取下，放置于储物抽屉（7）或其他位置。

8. 根据权利要求7所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述垫料板（4）固定于南墙（102）和北墙（103）之间，垫料板（4）的主体是垫料板体（401），在南墙（102）和北墙（103）都设有两层对称的垫料板支架（406），所述垫料板支架（406）上方用于放置和固定垫料板体（401），且在垫料板体（401）上铺设有垫料，在垫料板体（401）对上侧对应的南墙（102）和北墙（103）上设有翻料移动槽（404），在翻料移动槽（404）内固定有翻料器（402），所述翻料器（402）通过设置于其两端的驱动模块（403）固定于翻料移动槽（404）内。

9. 根据权利要求8所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述翻料器（402）的主体为翻料架（4021），在翻料架（4021）的下方设有多根翻料耙（4022），所述翻料耙（4022）的底部距离垫料板体（401）距离为1cm；在翻料架（4021）内设有充气机构，在翻料架（4021）的两侧面分别设有防撞充气腔（405）。

10. 根据权利要求1或8所述的一种适宜高寒地区的模块化猪用自动养殖系统，其特征在于，所述主架体（1）两侧设置的门板组成对开门结构，在主架体（1）的北墙内设有空腔，作为门板槽（104），在门板槽（104）的底部和侧部分别设有槽内底滚轮（1043）和槽内横滚轮（1041），在门板槽（104）内一定深度内设有一个横在门板槽（104）内的槽内挡块（1042）；门板（101）与主架体（1）通过门板轴（1012）连接，门板轴（1012）包括门轴插孔（10121）和门轴（10122），在主架体（1）的两侧开口的外部上下分别设有门轴插孔（10121），其中靠近北墙（103）的门轴插孔（10121）设置在靠近北墙（103）内侧的位置，靠近南墙（102）的门轴插孔（10121）设置在靠近南墙（102）外侧的位置，在门板（101）对应门轴插孔（10121）的位置设有门轴（10122）；主架体（1）上的四个门板（101）均可取下；以便实现多个装置的组合使用；在门板（101）的外侧设有多个水平的梯槽（1011），且每个梯槽（1011）的间隔为逐渐缩短。