本发明公开了一种适宜高寒地区的模块式养猪用自动化饲养装置及方法，该装置包括可拆卸的主架体，所述主架体包括南墙、北墙、底板、顶板；所述主架体的两侧为开口结构，并在两侧的开口内分别安装有可拆卸的门板，让主架体形成矩形空间，并在内部安装有底部支架，在底部支架上设有垫料板；在主架体上侧设有顶盖，所述顶盖为倾斜机构，顶盖上设有防积雪机构，且防积雪机构的底部和顶部比顶盖的底部和顶部外侧更靠外。本发明通过对养猪环境的适应性设计，采用模块化组合的方式，让你过养猪装置能适应高寒地区的不同季节，满足各种恶劣气候的使用需求，并且可以根据养猪数量的不同，实现多个模块的组合，提高对不同规模养殖户的适应效果。