1. 一种体腔热灌注用治疗装置，其特征在于，包括外无菌包装袋（1）、夹持底板（5）、橡胶密封塞（12）和密封套（17），所述外无菌包装袋（1）的内部设置有外附保温层负压引流瓶（2），且外附保温层负压引流瓶（2）的外部一侧连接设置有刻度尺（3），并且外附保温层负压引流瓶（2）的底部连接设置有底部胶垫（4），所述外附保温层负压引流瓶（2）底部的两侧皆连接设置有夹持底板（5），且外附保温层负压引流瓶（2）顶部的两侧皆连接设置有夹持侧板（6），并且夹持侧板（6）的一侧固定连接有滑杆（7），所述滑杆（7）的顶部以及外无菌包装袋（1）顶部的内部连接设置有第一滑槽（8），且滑杆（7）的一侧连接设置有伸缩杆（9），并且伸缩杆（9）一端的外部连接设置有第一弹簧（10），所述夹持底板（5）的底部连接设置有滑块（18），且滑块（18）的底部以及外无菌包装袋（1）内部的底部连接设置有第二滑槽（19），所述夹持底板（5）的两侧皆连接设置有连接杆（20），且连接杆（20）的一端连接设置有连接座（21），并且连接杆（20）的一侧连接设置有第二弹簧（22）。

2.根据权利要求1所述的一种体腔热灌注用治疗装置，其特征在于：所述外无菌包装袋（1）的顶部连接设置有包装袋橡胶口（11），且包装袋橡胶口（11）顶部的内部连接设置有橡胶密封塞（12）。

3.根据权利要求2所述的一种体腔热灌注用治疗装置，其特征在于：所述外无菌包装袋（1）的外部连接设置有观察口（13）。

4.根据权利要求1所述的一种体腔热灌注用治疗装置，其特征在于：所述外附保温层负压引流瓶（2）的顶部连接设置有液体注入管（14），且液体注入管（14）的一侧连接设置有吸液管（15）。

5.根据权利要求4所述的一种体腔热灌注用治疗装置，其特征在于：所述液体注入管（14）以及吸液管（15）的顶部皆连接设置有引流管接口（16），且引流管接口（16）的顶部连接设置有密封套（17）。