一种多功能医疗垃圾毁型机

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗机械技术领域，具体涉及一种多功能医疗垃圾毁型机。

背景技术

[0002] 医院废物是指医院所有需要丢弃、不能再利用的废物，包括生物性的和非生物性的，也包括生活垃圾；亦是指在病人进行诊断、治疗、护理等活动的过程中产生的废物；医疗废物中可能含有大量病原微生物和有害化学物质，甚至会有放射性和损伤性物质，因此医疗废物是引起疾病传播或相关公共卫生问题的重要危险性因素。

[0003] 原有的医疗毁型机功能单一，只能对医疗垃圾进行一次粉碎工作，使得医疗垃圾粉碎的不够彻底，容易残留些较为尖锐的废料，使得工作人员取出废料可能会割破操作者的身体，细菌可能会感染操作者，对操作者身体造成损伤，对此我们提出一种多功能医疗垃圾毁型机。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种多功能医疗垃圾毁型机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能医疗垃圾毁型机，包括机体，所述机体的内部从上至下依次开设有粉碎腔、碾碎腔和收集腔，所述机体内部的左右两侧均开设有液体储存腔，所述粉碎腔内设置有粉碎机构，所述粉碎机构包括两个相对转动的粉碎辊，且两个所述粉碎辊分别设置在粉碎腔内部的左右两侧，所述碾碎腔内设置有碾碎机构，所述机体内部的左右两侧，且位于两个所述液体储存腔下方处均安装有喷洒机构。

[0006] 优选的，所述粉碎机构包括第一转动电机，所述第一转动电机设置在机体外部的后侧壁上，所述第一转动电机的输出端通过联轴器传动连接有第一转轴，所述第一转轴的前端贯穿机体的后侧壁，并延伸至粉碎腔内，所述第一转轴的外表面设置有第一主动齿轮，所述第一主动齿轮的左侧啮合连接有第一从动齿轮，所述第一从动齿轮的中心处设置有第二转轴，两个所述粉碎辊分别设置在第一转轴和第二转轴的外表面。

[0007] 优选的，所述碾碎机构包括两个相对转动的碾碎辊，且两个所述碾碎辊分别设置在碾碎腔内部的左右两侧，所述碾碎机构包括第二转动电机，所述第二转动电机设置在机体外部的后侧壁上，所述第二转动电机的输出端通过联轴器传动连接有第一驱动轴，所述第一驱动轴的前端贯穿机体的后侧壁，并延伸至碾碎腔内，所述第一驱动轴的外表面设置有第二主动齿轮，所述第二主动齿轮的左侧啮合连接有第二从动齿轮，所述第二从动齿轮的中心处设置有第二驱动轴，两个所述碾碎辊分别设置在第一驱动轴和第二驱动轴的外表面。

[0008] 优选的，所述第一转轴、第二转轴.第一驱动轴和第二驱动轴与机体内壁的连接处均设置有轴承，所述第一转轴、第二转轴、第一驱动轴和第二驱动轴均通过轴承与机体的内壁转动连接。

[0009] 优选的，两组所述喷洒机构均包括抽液泵，两个所述抽液泵的输入端均连通有抽液管，两个所述抽液管的输入端分别与两个所述液体储存腔相连通，两个所述抽液泵的输出端均连通有排液管，两个所述排液管的输出端均通过连接管连通有喷头，两组所述喷头分别设置在收集腔内部的左右两侧。

[0010] 优选的，所述安装框外部的左右两侧均设置有挂钩，所述收集腔的内顶壁设置有安装框，所述安装框的下方设置有收集网，所述收集网通过挂钩挂设在安装框的下方。

[0011] 优选的，所述机体的顶端开设有进料口，所述进料口的底端与粉碎腔相连通。

[0012] 优选的，所述收集腔的前端设置有密封门，所述密封门通过铰链铰接在机体的正表面。

[0013] 优选的，所述机体的正表面设置有控制面板，所述粉碎机构、碾碎机构和喷洒机构均通过导线与控制面板电性连接。

[0014] 优选的，所述粉碎腔的底端与碾碎腔相连通，所述碾碎腔的底端与收集腔相连通。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该多功能医疗垃圾毁型机，通过设置的粉碎机构，能够对医疗垃圾进行初次粉碎，再通过设置的碾碎机构，能够对粉碎后的物料进行二次碾碎，使得医疗垃圾能够毁型的更加彻底，使得工作人员后续处理废料时更加方便，更加安全，提高了装置的实用性。

[0016] （2）、该多功能医疗垃圾毁型机，通过设置喷洒机构，能够将液体储存腔内的消毒液抽出并喷洒至收集腔内，能够对收集在收集网内的医疗垃圾进行消毒杀菌，降低了工作人员处理垃圾时，造成病菌感染的风险，提升了装置的安全性能。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的立体结构示意图；

图2为本实用新型的正剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的结构放大示意图；

图4为本实用新型粉碎机构处的俯剖视图；

图5为本实用新型碾碎机构处的俯剖视图。

[0018] 图中：1、机体；2、粉碎腔；3、碾碎腔；4、收集腔；5、液体储存腔；6、粉碎机构；601、第一转动电机；602、第一转轴；603、第一主动齿轮；604、第一从动齿轮；605、第二转轴；606、粉碎辊；7、碾碎机构；701、第二转动电机；702、第一驱动轴；703、第二主动齿轮；704、第二从动齿轮；705、第二驱动轴；706、碾碎辊；8、喷洒机构；801、抽液泵；802、抽液管；803、排液管；804、喷头；9、安装框；10、收集网；11、挂钩；12、轴承；13、进料口；14、密封门；15、控制面板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-图5，本实用新型提供一种多功能医疗垃圾毁型机，包括机体1，机体1的内部从上至下依次开设有粉碎腔2、碾碎腔3和收集腔4，机体1内部的左右两侧均开设有液体储存腔5，粉碎腔2内设置有粉碎机构6，粉碎机构6包括两个相对转动的粉碎辊606，且两个粉碎辊606分别设置在粉碎腔2内部的左右两侧，碾碎腔3内设置有碾碎机构7，碾碎机构7包括两个相对转动的碾碎辊706，且两个碾碎辊706分别设置在碾碎腔3内部的左右两侧，机体1内部的左右两侧，且位于两个液体储存腔5下方处均安装有喷洒机构8，收集腔4的内顶壁设置有安装框9，安装框9的下方设置有收集网10。

[0021] 本实施例中，优选的，粉碎机构6包括第一转动电机601，第一转动电机601设置在机体1外部的后侧壁上，第一转动电机601的输出端通过联轴器传动连接有第一转轴602，第一转轴602的前端贯穿机体1的后侧壁，并延伸至粉碎腔2内，第一转轴602的外表面设置有第一主动齿轮603，第一主动齿轮603的左侧啮合连接有第一从动齿轮604，第一从动齿轮604的中心处设置有第二转轴605，两个粉碎辊606分别设置在第一转轴602和第二转轴605的外表面，启动第一转动电机601，第一转动电机601能够带动第一转轴602、第一主动齿轮603和粉碎辊606进行转动，第一主动齿轮603能够带动第一从动齿轮604进行转动，第一从动齿轮604能够带动第二转轴605和粉碎辊606进行转动，并在两个粉碎辊606的相对转动下，就能够将医疗垃圾进行初次粉碎。

[0022] 本实施例中，优选的，碾碎机构7包括第二转动电机701，第二转动电机701设置在机体1外部的后侧壁上，第二转动电机701的输出端通过联轴器传动连接有第一驱动轴702，第一驱动轴702的前端贯穿机体1的后侧壁，并延伸至碾碎腔3内，第一驱动轴702的外表面设置有第二主动齿轮703，第二主动齿轮703的左侧啮合连接有第二从动齿轮704，第二从动齿轮704的中心处设置有第二驱动轴705，两个碾碎辊706分别设置在第一驱动轴702和第二驱动轴705的外表面，启动第二转动电机701，第二转动电机701能够带动第一驱动轴702、第二主动齿轮703和碾碎辊706进行转动，第二主动齿轮703能够带动第二从动齿轮704进行转动，第二从动齿轮704能够带动第二驱动轴705和碾碎辊706进行转动，当初次粉碎后的医疗垃圾进入碾碎腔3后，在两个碾碎辊706的相对转动下能够对医疗垃圾进行二次碾碎，使得医疗垃圾毁型的更加彻底，保证了工作人员后续处理废料时更加方便，更加安全，提高了装置的实用性。

[0023] 本实施例中，优选的，第一转轴602、第二转轴605.第一驱动轴702和第二驱动轴705与机体1内壁的连接处均设置有轴承12，第一转轴602、第二转轴605、第一驱动轴702和第二驱动轴705均通过轴承12与机体1的内壁转动连接，通过设置的轴承12，能够对第一转轴602、第二转轴605.第一驱动轴702和第二驱动轴705起到限位的作用。

[0024] 本实施例中，优选的，两组喷洒机构8均包括抽液泵801，两个抽液泵801的输入端均连通有抽液管802，两个抽液管802的输入端分别与两个液体储存腔5相连通，两个抽液泵801的输出端均连通有排液管803，两个排液管803的输出端均通过连接管连通有喷头804，两组喷头804分别设置在收集腔4内部的左右两侧，启动抽液泵801，抽液管802能够将液体储存腔5内的消毒液抽入至排液管803内，排液管803能够将消毒液送入至喷头804内，并通过喷头804将消毒液均匀地喷洒至收集腔4内，从而就能够对收集在收集网10内的医疗垃圾进行消毒杀菌，降低了工作人员处理垃圾时，造成病菌感染的风险，提升了装置的安全性能。

[0025] 本实施例中，优选的，安装框9外部的左右两侧均设置有挂钩11，收集网10通过挂钩11挂设在安装框9的下方，通过设置的挂钩11，能够方便工作人员将收集网10挂设在安装框9下方，以便对粉碎后的医垃圾进行收集。

[0026] 本实施例中，优选的，机体1的顶端开设有进料口13，进料口13的底端与粉碎腔2相连通，通过设置的进料口13，能够方便工作人员将医疗垃圾倒入至机体1内部进行粉碎处理。

[0027] 本实施例中，优选的，收集腔4的前端设置有密封门14，密封门14通过铰链铰接在机体1的正表面，打开密封门14，就能够方便工作人云将收集腔4内的废料进行取出。

[0028] 本实施例中，优选的，机体1的正表面设置有控制面板15，粉碎机构6、碾碎机构7和喷洒机构8均通过导线与控制面板15电性连接，通过设置的控制面板15，能够方便工作人员操控机器进行工作，使用简单，操作方便。

[0029] 本实施例中，优选的，粉碎腔2的底端与碾碎腔3相连通，碾碎腔3的底端与收集腔4相连通，该结构的设计，使得粉碎腔2内初次粉碎后的医疗垃圾能够进入碾碎腔3内，碾碎腔3内二次碾碎后的医疗垃圾能够落入至收集腔4内，为后续的处理工作提供了方便。

[0030] 本实用新型的工作原理及使用流程：该多功能医疗垃圾毁型机使用时，启动第一转动电机601，第一转动电机601能够带动第一转轴602、第一主动齿轮603和粉碎辊606进行转动，第一主动齿轮603能够带动第一从动齿轮604进行转动，第一从动齿轮604能够带动第二转轴605和粉碎辊606进行转动，此时，工作人员在将医疗垃圾通过进料口13倒入至粉碎腔2内，并在两个粉碎辊606的相对转动下，就能够将医疗垃圾进行初次粉碎，此时，再启动第二转动电机701，第二转动电机701能够带动第一驱动轴702、第二主动齿轮703和碾碎辊706进行转动，第二主动齿轮703能够带动第二从动齿轮704进行转动，第二从动齿轮704能够带动第二驱动轴705和碾碎辊706进行转动，当初次粉碎后的医疗垃圾进入碾碎腔3后，在两个碾碎辊706的相对转动下能够对医疗垃圾进行二次碾碎，使得医疗垃圾毁型的更加彻底，最终，毁型完成后的医疗垃圾能够落入至收集网10内，此时，工作人员再启动抽液泵801，抽液管802能够将液体储存腔5内的消毒液抽入至排液管803内，排液管803能够将消毒液送入至喷头804内，并通过喷头804将消毒液均匀地喷洒至收集腔4内，从而就能够对收集在收集网10内的医疗垃圾进行消毒杀菌，降低了工作人员处理垃圾时，造成病菌感染的风险，提升了装置的安全性能。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。