1. 一种多功能医疗垃圾毁型机，包括机体（1），其特征在于：所述机体（1）的内部从上至下依次开设有粉碎腔（2）、碾碎腔（3）和收集腔（4），所述机体（1）内部的左右两侧均开设有液体储存腔（5），所述粉碎腔（2）内设置有粉碎机构（6），所述粉碎机构（6）包括两个相对转动的粉碎辊（606），且两个所述粉碎辊（606）分别设置在粉碎腔（2）内部的左右两侧，所述碾碎腔（3）内设置有碾碎机构（7），所述机体（1）内部的左右两侧，且位于两个所述液体储存腔（5）下方处均安装有喷洒机构（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述粉碎机构（7）包括第一转动电机（601），所述第一转动电机（601）设置在机体（1）外部的后侧壁上，所述第一转动电机（601）的输出端通过联轴器传动连接有第一转轴（602），所述第一转轴（602）的前端贯穿机体（1）的后侧壁，并延伸至粉碎腔（2）内，所述第一转轴（602）的外表面设置有第一主动齿轮（603），所述第一主动齿轮（603）的左侧啮合连接有第一从动齿轮（604），所述第一从动齿轮（604）的中心处设置有第二转轴（605），两个所述粉碎辊（606）分别设置在第一转轴（602）和第二转轴（605）的外表面。

3. 根据权利要求2所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述碾碎机构（6）包括两个相对转动的碾碎辊（706），且两个所述碾碎辊（706）分别设置在碾碎腔（3）内部的左右两侧，所述碾碎机构（6）包括第二转动电机（701），所述第二转动电机（701）设置在机体（1）外部的后侧壁上，所述第二转动电机（701）的输出端通过联轴器传动连接有第一驱动轴（702），所述第一驱动轴（702）的前端贯穿机体（1）的后侧壁，并延伸至碾碎腔（3）内，所述第一驱动轴（702）的外表面设置有第二主动齿轮（703），所述第二主动齿轮（703）的左侧啮合连接有第二从动齿轮（704），所述第二从动齿轮（704）的中心处设置有第二驱动轴（705），两个所述碾碎辊（706）分别设置在第一驱动轴（702）和第二驱动轴（705）的外表面。

4. 根据权利要求3所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述第一转轴（602）、第二转轴（605）.第一驱动轴（702）和第二驱动轴（705）与机体（1）内壁的连接处均设置有轴承（12），所述第一转轴（602）、第二转轴（605）、第一驱动轴（702）和第二驱动轴（705）均通过轴承（12）与机体（1）的内壁转动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：两组所述喷洒机构（8）均包括抽液泵（801），两个所述抽液泵（801）的输入端均连通有抽液管（802），两个所述抽液管（802）的输入端分别与两个所述液体储存腔（5）相连通，两个所述抽液泵（801）的输出端均连通有排液管（803），两个所述排液管（803）的输出端均通过连接管连通有喷头（804），两组所述喷头（804）分别设置在收集腔（4）内部的左右两侧。

6. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述安装框（9）外部的左右两侧均设置有挂钩（11），所述收集网（10）通过挂钩（11）挂设在安装框（9）的下方。

7. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述收集腔（4）的内顶壁设置有安装框（9），所述安装框（9）的下方设置有收集网（10），所述机体（1）的顶端开设有进料口（13），所述进料口（13）的底端与粉碎腔（2）相连通。

8. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述收集腔（4）的前端设置有密封门（14），所述密封门（14）通过铰链铰接在机体（1）的正表面。

9. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述机体（1）的正表面设置有控制面板（15），所述粉碎机构（6）、碾碎机构（7）和喷洒机构（8）均通过导线与控制面板（15）电性连接。

10. 根据权利要求1所述的一种多功能医疗垃圾毁型机，其特征在于：所述粉碎腔（2）的底端与碾碎腔（3）相连通，所述碾碎腔（3）的底端与收集腔（4）相连通。