一种医疗垃圾毁型机用切割机构

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗垃圾处理设备技术领域，具体涉及一种医疗垃圾毁型机用切割机构。

背景技术

[0002] 医疗垃圾是指接触过病人血液、肉体等，而由医院生产出的污染性垃圾，如使用过的棉球、纱布、胶布、废水、一次性医疗器具、术后的废弃品、过期的药品等等，据国家卫生部门的医疗检测报告表明，由于医疗垃圾具有空间污染，急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒，病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，如果处理不当，将造成对环境的严重污染，也可能成为疫病流行的源头。

[0003] 在灭菌剂反应处理净化医疗垃圾过程中需要使用破碎装置对医疗垃圾进行粉碎，然而市面上各种的切割机构仍存在各种各样的问题，如现有技术中的切割机构对医疗垃圾的破碎效果不佳，破碎过程中符合细化程度要求的垃圾不能及时分离，影响了医疗垃圾的破碎效率，为此，我们提出一种医疗垃圾毁型机用切割机构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种医疗垃圾毁型机用切割机构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种医疗垃圾毁型机用切割机构，包括本体，还包括：

切割机构：所述切割机构安装在所述本体的内部，且所述切割机构均包括传动轴，所述传动轴的圆周表面套接有驱动轮，所述驱动轮的圆周表面均设置有多个粉碎齿，所述传动轴的输入端设置有驱动轴；

两个对称设置的筛分机构：所述筛分机构安装在所述本体的内部，且两个所述筛分机构均包括转轴，所述转轴的圆周表面套接有转轮，所述转轮的圆周表面设置有转齿，所述转齿啮合连接有传动齿，所述传动齿的外壁设置连接有移动框，所述移动框的上端和下端面均设置有连接板，所述连接板的外端面设置有限位板。

[0006] 优选的，所述本体的正面和背面均可拆卸安装有封盖，所述本体的正面和背面均设置有连接块，两个所述封盖的内端面均开设有与连接块尺寸相适配的连接槽，连接块安装在连接槽内。

[0007] 优选的，所述本体的上端面可拆卸安装有料斗。

[0008] 优选的，所述切割机构相错设置有三个，且规格型号相一致。

[0009] 优选的，三个所述驱动轴的外端均传动连接有驱动机，且中间所述驱动轴的转动方向与两侧所述的驱动轴的转动方向相反。

[0010] 优选的，一个所述传动轴的圆周表面均匀的设置有八个尺寸相一致的驱动轮。

[0011] 优选的，两个所述转轴两端的圆周表面均套接有轴承，且两个所述转轴的输入端均传动连接有电机，且两个电机的转动方向相反。

[0012] 优选的，所述本体的内侧壁开设有滑槽，所述限位板在滑槽内滑动。

[0013] 优选的，两个所述移动框的内侧壁之间设置有滤板。

[0014] 优选的，所述本体的下端面开设有通槽，且通槽的内部可拆卸安装有尺寸相适配的密封垫。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该医疗垃圾毁型机用切割机构，驱动轴的输入端传动连接有驱动机，当驱动机启动后，能够带动驱动轴做圆周运动，从而能够带动传动轴做圆周运动，进而能够带动其圆周表面的驱动轮及其圆周表面的粉碎齿做圆周运动，即能够对投入的医疗垃圾进行粉碎，而粉碎齿的咬合力强，能够对坚硬的垃圾进行切割和粉碎。

[0016] （2）、该医疗垃圾毁型机用切割机构，转轴的输入端传动连接有电机，启动电机后，能够带动转轴做圆周运动，从而能够带动转轮及其圆周表面的转齿做圆周运动，能够带动传动齿沿垂直方向运动，从而能够带动移动框沿垂直方向做往复运动，即能够带动滤板沿垂直方向做往复运动，从而能够对完成切割后且满足条件的垃圾排出的目的，在移动框沿垂直方向移动时，连接板和限位板会在本体的内部移动，从而能够保证移动框的移动稳定性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的立体示意图；

图2为本实用新型的正剖视图；

图3为本实用新型中切割机构的立体示意图；

图4为本实用新型中筛分机构的立体示意图。

[0018] 图中：1、本体；2、封盖；3、料斗；4、切割机构；401、传动轴；402、驱动轮；403、粉碎齿；404、驱动轴；5、筛分机构；501、转轴；502、转轮；503、转齿；504、传动齿；505、移动框；506、连接板；507、限位板；508、滤板；6、密封垫。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-图4，本实用新型提供一种医疗垃圾毁型机用切割机构，包括本体1，还包括：

切割机构4：切割机构4安装在本体1的内部，且切割机构4均包括传动轴401，传动轴401的圆周表面套接有驱动轮402，驱动轮402的圆周表面均设置有多个粉碎齿403，传动轴401的输入端设置有驱动轴404；驱动轴404的输入端传动连接有驱动机，当驱动机启动后，能够带动驱动轴404做圆周运动，从而能够带动传动轴401做圆周运动，进而能够带动其圆周表面的驱动轮402及其圆周表面的粉碎齿403做圆周运动，即能够对投入的医疗垃圾进行粉碎，而粉碎齿403的咬合力强，能够对坚硬的垃圾进行切割和粉碎，能够有效地提升实用性和适用性，实用性强。

[0021] 两个对称设置的筛分机构5：筛分机构5安装在本体1的内部，且两个筛分机构5均包括转轴501，转轴501的圆周表面套接有转轮502，转轮502的圆周表面设置有转齿503，转齿503啮合连接有传动齿504，传动齿504的外壁设置连接有移动框505，移动框505的上端和下端面均设置有连接板506，连接板506的外端面设置有限位板507；转轴501的输入端传动连接有电机，启动电机后，能够带动转轴501做圆周运动，从而能够带动转轮502及其圆周表面的转齿503做圆周运动，能够带动传动齿504沿垂直方向运动，从而能够带动移动框505沿垂直方向做往复运动，即能够带动滤板508沿垂直方向做往复运动，从而能够对完成切割后且满足条件的垃圾排出的目的，在移动框505沿垂直方向移动时，连接板506和限位板507会在本体1的内部移动，从而能够保证移动框505的移动稳定性。

[0022] 本实施例中，优选的，本体1的正面和背面均可拆卸安装有封盖2，本体1的正面和背面均设置有连接块，两个封盖2的内端面均开设有与连接块尺寸相适配的连接槽，连接块安装在连接槽内；通过设置连接块和连接槽能够保证两个封盖2与本体1的连接稳定性，且便于拆分，完成封盖2的拆分后，能够对本体1的内部进行清理，从而能够保证长时间的加工效果，而两个封盖2均选用钢化玻璃，便于对本体1内部的工作情况进行观察。

[0023] 本实施例中，优选的，本体1的上端面可拆卸安装有料斗3；通过设置料斗3便于往本体1的内部注入医疗垃圾。

[0024] 本实施例中，优选的，切割机构4相错设置有三个，且规格型号相一致；通过此种设置便于维护，降低维修难度。

[0025] 本实施例中，优选的，三个驱动轴404的外端均传动连接有驱动机，且中间驱动轴404的转动方向与两侧的驱动轴404的转动方向相反；通过此种设置能够保证切割粉碎的效果和质量，实用性极强。

[0026] 本实施例中，优选的，一个传动轴401的圆周表面均匀的设置有八个尺寸相一致的驱动轮402；通过此种设置能够保证实际的切割粉碎效果。

[0027] 本实施例中，优选的，两个转轴501两端的圆周表面均套接有轴承，且两个转轴501的输入端均传动连接有电机，且两个电机的转动方向相反；通过设置轴承能够保证转轴501工作的稳定性，且不会影响到转轴501的转动，在电机的作用下能够实现转轴501的工作，而两个电机的转动方向相反，则能够保证两个移动框的同步移动，实用性强。

[0028] 本实施例中，优选的，本体1的内侧壁开设有滑槽，限位板507在滑槽内滑动；通过设置滑槽为限位板507的移动提供空间，且兼具限位的目的。

[0029] 本实施例中，优选的，两个移动框505的内侧壁之间设置有滤板508；通过设置滤板508能够对完成切割粉碎后的医疗垃圾进行筛分，通过对封盖2的拆卸，能够将未满足条件的医疗垃圾取出，再从料斗3投入本体1内部，从而能够保证切割粉碎的质量。

[0030] 本实施例中，优选的，本体1的下端面开设有通槽，且通槽的内部可拆卸安装有尺寸相适配的密封垫6；通过此种设置能够实现密封垫6的拆卸，完成拆卸后，便于排出完成切割粉碎的医疗垃圾，在工作时，安装密封垫6，能够保证本体1的密封效果。

[0031] 本实用新型的工作原理及使用流程：该装置使用时，通过料斗3便于往本体1的内部注入医疗垃圾，驱动轴404的输入端传动连接有驱动机，当驱动机启动后，能够带动驱动轴404做圆周运动，从而能够带动传动轴401做圆周运动，进而能够带动其圆周表面的驱动轮402及其圆周表面的粉碎齿403做圆周运动，即能够对投入的医疗垃圾进行粉碎，而粉碎齿403的咬合力强，能够对坚硬的垃圾进行切割和粉碎；

转轴501的输入端传动连接有电机，启动电机后，能够带动转轴501做圆周运动，从而能够带动转轮502及其圆周表面的转齿503做圆周运动，能够带动传动齿504沿垂直方向运动，从而能够带动移动框505沿垂直方向做往复运动，即能够带动滤板508沿垂直方向做往复运动，从而能够对完成切割后且满足条件的垃圾排出的目的，在移动框505沿垂直方向移动时，连接板506和限位板507会在本体1的内部移动，从而能够保证移动框505的移动稳定性；

本体1的正面和背面均可拆卸安装有封盖2，本体1的正面和背面均设置有连接块，两个封盖2的内端面均开设有与连接块尺寸相适配的连接槽，连接块安装在连接槽内；通过设置连接块和连接槽能够保证两个封盖2与本体1的连接稳定性，且便于拆分，完成封盖2的拆分后，能够对本体1的内部进行清理，从而能够保证长时间的加工效果，而两个封盖2均选用钢化玻璃，便于对本体1内部的工作情况进行观察，通过对封盖2的拆卸，能够将未满足条件的医疗垃圾取出，再从料斗3投入本体1内部，从而能够保证切割粉碎的质量；

本体1的下端面开设有通槽，且通槽的内部可拆卸安装有尺寸相适配的密封垫6；通过此种设置能够实现密封垫6的拆卸，完成拆卸后，便于排出完成切割粉碎的医疗垃圾，在工作时，安装密封垫6，能够保证本体1的密封效果。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。