1. 一种医疗垃圾毁型机用切割机构，包括本体（1），其特征在于，还包括：

切割机构（4）：所述切割机构（4）安装在所述本体（1）的内部，且所述切割机构（4）均包括传动轴（401），所述传动轴（401）的圆周表面套接有驱动轮（402），所述驱动轮（402）的圆周表面均设置有多个粉碎齿（403），所述传动轴（401）的输入端设置有驱动轴（404）；

两个对称设置的筛分机构（5）：所述筛分机构（5）安装在所述本体（1）的内部，且两个所述筛分机（5）构均包括转轴（501），所述转轴（501）的圆周表面套接有转轮（502），所述转轮（502）的圆周表面设置有转齿（503），所述转齿（503）啮合连接有传动齿（504），所述传动齿（504）的外壁设置连接有移动框（505），所述移动框（505）的上端和下端面均设置有连接板（506），所述连接板（506）的外端面设置有限位板（507）。

2. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：所述本体（1）的正面和背面均可拆卸安装有所述封盖（2），所述本体（1）的正面和背面均设置有连接块，两个所述封盖（2）的内端面均开设有与连接块尺寸相适配的连接槽，连接块安装在连接槽内。

3. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：所述本体（1）的上端面可拆卸安装有料斗（3）。

4. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：所述切割机构（4）相错设置有三个，且规格型号相一致。

5. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：三个所述驱动轴（404）的外端均传动连接有驱动机，且中间所述驱动轴（404）的转动方向与两侧所述的驱动轴（404）的转动方向相反。

6. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：一个所述传动轴（401）的圆周表面均匀的设置有八个尺寸相一致的驱动轮（402）。

7. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：两个所述转轴（501）两端的圆周表面均套接有轴承，且两个所述转轴（501）的输入端均传动连接有电机，且两个电机的转动方向相反。

8. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：所述本体（1）的内侧壁开设有滑槽，所述限位板（507）在滑槽内滑动。

9. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：两个所述移动框（505）的内侧壁之间设置有滤板（508）。

10. 根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用切割机构，其特征在于：所述本体（1）的下端面开设有通槽，且通槽的内部可拆卸安装有尺寸相适配的密封垫（6）。