1. 一种频率稳定度的测量装置，其特征在于，包括：参考信号处理单元，鉴相单元，控制单元以及计算单元；

所述参考信号处理单元分别与所述鉴相单元和所述控制单元连接，所述鉴相单元与所述控制单元连接，所述控制单元与所述计算单元连接；

所述参考信号处理单元被配置为接收来自所述控制单元的控制信号，并根据所述控制信号处理参考信号，并将处理后的参考信号输出至所述鉴相单元；

所述鉴相单元被配置为根据获取到的被测信号和处理后的参考信号得到差频信号，并输出至所述控制单元；

所述控制单元被配置为根据所述差频信号生成所述控制信号；将所述差频信号及测量过程数据传输至所述计算单元；

所述计算单元被配置为根据所述差频信号及测量过程数据计算得到所述被测信号的频率稳定度数据。

2. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述参考信号处理单元，包括：处理芯片；

所述处理芯片被配置为根据所述控制信号，调整所述参考信号的频率并输出至所述鉴相单元。

3. 根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述参考信号处理单元还包括：信号调理电路；所述信号调理电路连接于所述处理芯片和所述鉴相单元之间；

所述信号调理电路被配置为对所述参考信号进行滤波处理和去噪处理。

4. 根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述处理芯片为直接数字式频率合成器DDS芯片。

5. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述控制单元包括计数器；

所述计数器被配置为对所述参考信号和待测信号进行初始频率测量。

6. 根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述控制单元还包括模数转换器；

所述模数转换器被配置为获取所述差频信号，并根据所述差频信号生成控制信号。

7. 根据权利要求2所述的装置，其特征在于，所述处理芯片调整频率的精度为5E-9量级。

8. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述控制单元被配置为通过串口将差频信号及测量过程数据传输至所述计算单元。

9. 根据权利要求1所述的装置，其特征在于，所述差频信号的幅值为0V~3V。