本发明提供了一种连续冲砂洗井用换向接头，包括外壳体和换向总成，在外壳体内部设有换向总成；所述外壳体包括从上到下依次连接的上接头、外筒、下接头；所述换向总成包括密封座、阀芯、多个密封圈；所述密封座安装在上接头内部，所述阀芯下端设有弹簧，所述弹簧安装在阀芯与外筒之间，所述弹簧下端与下接头上端面连接；在外筒上设置贯穿孔，作为外通孔；在阀芯的下段侧面设置贯穿孔，作为内通孔，内通孔与外通孔的直径相同；阀芯在外筒内部沿轴向运动，实现上接头至阀芯内腔流道、外通孔至阀芯内腔流道开启及关闭的切换。本发明能实现不停泵、高效、高质量连续冲砂洗井作业。