一种多功能健康体检用一体箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及健康体检一体箱技术领域，具体为一种多功能健康体检用一体箱。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，体检已经变成非常重要的事了，人们现在都会在定期或者不定期对身体进行体检，从而实现对近期身体状况进行了解，从而达到了预防疾病的效果，现在在体检过程中，一般都会使用推动的箱子来置放工具。

[0003] 但是目前的体检一体箱在使用过程中，因为高度固定，不方便调节，从而导致医护人员在使用过程中，需要经常弯腰拿去工具，给医护人员带来工作负担，而且，目前的体检一体箱在使用过程中，收纳效果不好，不能很好进行分类整理，因此，现在急需一种多功能健康体检用一体箱。

实用新型内容

[0004] （一）解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种多功能健康体检用一体箱，具备具有抬升功能，便于使用，且可以分类整理等优点，解决了现有技术中一体箱在使用过程中不具有抬升功能的问题。

[0006] （二）技术方案

[0007] 为实现上述具有抬升功能，便于使用，且可以分类整理等的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能健康体检用一体箱，包括箱体，所述箱体内部的下端固定安装有均匀分布的抽盒，所述箱体的后端固定安装有调节机构，所述箱体的内部且在抽盒的上方设置有抬升台，所述箱体的上端滑动连接有移动板。

[0008] 优选的，所述抽盒的个数为四个，且抽盒的前端均固定安装有拉环，抽盒可以通过拉环拉出箱体，多个抽盒的设置，可以对工具进行分类存储。

[0009] 优选的，所述调节机构包括：调节轮，所述调节轮的左端啮合连接有调节板，所述调节板的上端固定安装有移动齿板，所述移动齿板的左右两端均啮合连接有弧形板，通过转动调节轮，调节轮带动调节板运动，调节板在箱体的内部向上运动过程中，可以带动移动齿板向上运动，移动齿板在向上运动过程中可以带动弧形板发生向内侧转动，从而弧形板配合第一连杆、第二连杆与推动拉杆的作用，带动抬升台在箱体的内部向上抬升，因为抬升台的厚度大于移动板，所以抬升台在漏出箱体的内部时，高出移动板，从而达到了调节高度的效果。

[0010] 优选的，所述弧形板为四分之一齿轮设计，弧形板形状的设计，可以更好的满足其在箱体的内部转动。

[0011] 优选的，所述抬升台的后端与弧形板之间设置有推动拉杆，所述箱体的内部固定安装有固定杆，所述移动板与弧形板之间设置有第一连杆与第二连杆，所述弧形板34、推动拉杆41、第二连杆44之间的连接关系为固定连接，通过在抬升弧形板在转动过程中，可以带动第二连杆运动，第二连杆带动移动板在箱体的上端向两侧滑动，然后配合第一连杆的作用，可以使移动板平稳的在箱体的上端滑动，通过对弧形板的转动方向设置，从而实现了对移动板的位置的调节，达到了增加一体箱置放台的面积，实现了方便使用的效果。

[0012] 优选的，所述第一连杆与固定杆之间为活动铰接，所述第一连杆连接在移动板的外侧，所述第二连杆与弧形板之间为活动铰接，且第二连杆连接在移动板的内侧，在移动板相互靠近时，可以实现封闭箱体的效果。

[0013] 优选的，所述第一连杆与第二连杆之间为相互平行设计，相互平行的设计，可以更好的使移动板在箱体的上端平稳滑动。

[0014] 优选的，所述移动板与固定杆之间为滑动连接，所述抬升台的宽度与移动板之间预留的宽度为相对应设计，抬升台移动到移动板之间时，推动拉杆此时刚好处于完全伸直状态。

[0015] 优选的，所述抬升台的内部设置有可以滑动的存储盒，储存盒可以容纳工具。

[0016] 优选的，所述推动拉杆完全伸直的长度等于固定杆的高度，保证了抬升台与移动板更好的结合。

[0017] （三）有益效果

[0018] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种多功能健康体检用一体箱，具备以下有益效果：

[0019] 1、该多功能健康体检用一体箱，通过转动调节轮，调节轮带动调节板运动，调节板在箱体的内部向上运动过程中，可以带动移动齿板向上运动，移动齿板在向上运动过程中可以带动弧形板发生向内侧转动，从而弧形板配合第一连杆、第二连杆与推动拉杆的作用，带动抬升台在箱体的内部向上抬升，因为抬升台的厚度大于移动板，所以抬升台在漏出箱体的内部时，高出移动板，从而达到了调节高度的效果。

[0020] 2、该多功能健康体检用一体箱，通过在抬升弧形板在转动过程中，可以带动第二连杆运动，第二连杆带动移动板在箱体的上端向两侧滑动，然后配合第一连杆的作用，可以使移动板平稳的在箱体的上端滑动，通过对弧形板的转动方向设置，从而实现了对移动板的位置的调节，达到了增加一体箱置放台的面积，实现了方便使用的效果。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型一种多功能健康体检用一体箱整体结构立体示意图；

[0022] 图2为本实用新型一种多功能健康体检用一体箱整体结构不同角度示意图；

[0023] 图3为本实用新型一种多功能健康体检用一体箱的调节机构结构后视图；

[0024] 图4为本实用新型一种多功能健康体检用一体箱的图1中A结构放大示意图。

[0025] 图中：1、箱体；2、抽盒；3、调节机构；31、调节轮；32、调节板；33、移动齿板；34、弧形板；4、抬升台；41、推动拉杆；42、固定杆；43、第一连杆；44、第二连杆；5、移动板。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 请参阅图1-4，一种多功能健康体检用一体箱，包括箱体1，箱体1内部的下端固定安装有均匀分布的抽盒2，箱体1的后端固定安装有调节机构3，箱体1的内部且在抽盒2的上方设置有抬升台4，箱体1的上端滑动连接有移动板5。

[0028] 请参阅图1和2，抽盒2的个数为四个，且抽盒2的前端均固定安装有拉环，抽盒2可以通过拉环拉出箱体1，多个抽盒2的设置，可以对工具进行分类存储。

[0029] 请参阅图1-3，调节机构3包括：调节轮31，调节轮31的左端啮合连接有调节板32，调节板32的上端固定安装有移动齿板33，移动齿板33的左右两端均啮合连接有弧形板34，通过转动调节轮31，调节轮31带动调节板32运动，调节板32在箱体1的内部向上运动过程中，可以带动移动齿板33向上运动，移动齿板33在向上运动过程中可以带动弧形板34发生向内侧转动，从而弧形板34配合第一连杆43、第二连杆44与推动拉杆41的作用，带动抬升台4在箱体1的内部向上抬升，因为抬升台4的厚度大于移动板5，所以抬升台4在漏出箱体1的内部时，高出移动板5，从而达到了调节高度的效果。

[0030] 请参阅图3，弧形板34为四分之一齿轮设计，弧形板34形状的设计，可以更好的满足其在箱体1的内部转动。

[0031] 请参阅图3和4，抬升台4的后端与弧形板34之间设置有推动拉杆41，箱体1的内部固定安装有固定杆42，移动板5与弧形板34之间设置有第一连杆43与第二连杆44，弧形板34、推动拉杆41、第二连杆44之间的连接关系为固定连接，通过在抬升弧形板34在转动过程中，可以带动第二连杆44运动，第二连杆44带动移动板5在箱体1的上端向两侧滑动，然后配合第一连杆43的作用，可以使移动板5平稳的在箱体1的上端滑动，通过对弧形板34的转动方向设置，从而实现了对移动板5的位置的调节，达到了增加一体箱置放台的面积，实现了方便使用的效果。

[0032] 请参阅图4，第一连杆43与固定杆42之间为活动铰接，第一连杆43连接在移动板5的外侧，第二连杆44与弧形板34之间为活动铰接，且第二连杆44连接在移动板5的内侧，在移动板5相互靠近时，可以实现封闭箱体1的效果。

[0033] 请参阅图4，第一连杆43与第二连杆44之间为相互平行设计，相互平行的设计，可以更好的使移动板5在箱体1的上端平稳滑动。

[0034] 请参阅图1和4，移动板5与固定杆42之间为滑动连接，抬升台4的宽度与移动板5之间预留的宽度为相对应设计，抬升台4移动到移动板5之间时，推动拉杆41此时刚好处于完全伸直状态。

[0035] 请参阅图1，抬升台4的内部设置有可以滑动的存储盒，储存盒可以容纳工具。

[0036] 请参阅图1和4，推动拉杆41完全伸直的长度等于固定杆42的高度，保证了抬升台4与移动板5更好的结合。

[0037] 在使用时，该多功能健康体检用一体箱，通过转动调节轮31，调节轮31带动调节板32运动，调节板32在箱体1的内部向上运动过程中，可以带动移动齿板33向上运动，移动齿板33在向上运动过程中可以带动弧形板34发生向内侧转动，从而弧形板34配合第一连杆43、第二连杆44与推动拉杆41的作用，带动抬升台4在箱体1的内部向上抬升，因为抬升台4的厚度大于移动板5，所以抬升台4在漏出箱体1的内部时，高出移动板5，从而达到了调节高度的效果；通过在抬升弧形板34在转动过程中，可以带动第二连杆44运动，第二连杆44带动移动板5在箱体1的上端向两侧滑动，然后配合第一连杆43的作用，可以使移动板5平稳的在箱体1的上端滑动，通过对弧形板34的转动方向设置，从而实现了对移动板5的位置的调节，达到了增加一体箱置放台的面积，实现了方便使用的效果。

[0038] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。