1. 一种适用于飞机维修的衬套拆卸装置，其特征在于：包括固定块（12），所述固定块（12）的底部通过轴活动设置有第一连接杆（13），所述第一连接杆（13）上通过轴活动设置有第二连接杆（14），所述第一连接杆（13）的底部固定有夹爪（16），所述第一连接杆（13）的一端活动连接有滑动板（15），所述滑动板（15）的中心位置活动设置有螺纹杆（11），所述螺纹杆（11）的顶部固定有连接件（7）。

2. 根据权利要求1的一种适用于飞机维修的衬套拆卸装置，其特征在于：所述第一连接杆（13）在固定块（12）的底部设置四个，且所述第一连接杆（13）均匀设置分布在固定块（12）的四周。

3. 根据权利要求1的一种适用于飞机维修的衬套拆卸装置，其特征在于：所述连接件（7）内部的两端设置有螺纹孔（8），所述螺纹孔（8）的内部活动设置有螺纹接头（6），所述螺纹接头（6）的一端连接有旋转杆（5），所述旋转杆（5）的一端连接有连接把手（4）。

4. 根据权利要求1的一种适用于飞机维修的衬套拆卸装置，其特征在于：所述螺纹杆（11）的外部套有螺纹套筒（10），所述螺纹套筒（10）的顶部固定有支撑件（9）。

5. 根据权利要求1的一种适用于飞机维修的衬套拆卸装置，其特征在于：所述连接件（7）的顶部固定有滑杆（2），所述滑杆（2）的顶部设置有顶部板（1）。

6. 根据权利要求5的一种适用于飞机维修的衬套拆卸装置，其特征在于：所述顶部板（1）的中心位置固定有安装螺栓（17），所述安装螺栓（17）把顶部板（1）与滑杆（2）相互固定，所述顶部板（1）呈现圆形，所述顶部板（1）和连接件（7）之间设置有撞击锤（3），所述撞击锤（3）滑动设置在滑杆（2）的外部。