1. 一种舞台灯光自动转换装置，包括顶座（1）和升降机构（2），其特征在于：所述顶座（1）上通过轴承转动连接有丝杆（16），所述升降机构（2）安装在所述丝杆（16）上，所述升降机构（2）包括T型套环（21）、第二电机（22）、第二转轴（23）、主动齿轮（24）、从动环（25）和转环（26），所述T型套环（21）螺纹连接于所述丝杆（16）上，所述第二电机（22）通过螺栓固定连接于所述T型套环（21）的顶部，所述第二电机（22）的输出轴贯穿所述T型套环（21）并与所述T型套环（21）转动连接，所述第二转轴（23）与所述第二电机（22）的输出轴相焊接，所述第二转轴（23）的底部与所述主动齿轮（24）相焊接，所述T型套环（21）的外侧底部与所述转环（26）转动连接，所述转环（26）的顶部与所述从动环（25）相焊接，所述从动环（25）的内侧一体成型有内轮齿（251），所述主动齿轮（24）与所述内轮齿（251）啮合连接。

2. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光自动转换装置，其特征在于：所述T型套环（21）的顶部焊接有导向杆（27），所述导向杆（27）的顶端贯穿所述顶座（1）并与所述顶座（1）滑动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光自动转换装置，其特征在于：所述转环（26）的底部安装有五个呈环形分布的LED灯（261）。

4. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光自动转换装置，其特征在于：所述顶座（1）的底部安装有第一电机（11），所述第一电机（11）的顶部输出轴焊接有第一转轴（12），所述第一转轴（12）与所述顶座（1）转动连接，所述第一转轴（12）的一端焊接有主动轮（13），所述主动轮（13）通过皮带（14）传动连接有从动轮（15），所述从动轮（15）的底部中心与所述丝杆（16）的顶端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种舞台灯光自动转换装置，其特征在于：所述顶座（1）的底部焊接有四个呈环形分布的固定杆（17），所述固定杆（17）的底端一体成型有固定环（18），所述固定环（18）的底部安装有玻璃罩（19）。

6. 根据权利要求5所述的一种舞台灯光自动转换装置，其特征在于：所述玻璃罩（19）上粘接有玻璃透镜。