一种鸡粪发酵装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业养殖技术领域，具体为一种鸡粪发酵装置。

背景技术

[0002] 由于鸡粪发酵需要一定的时间，而现有的鸡粪发酵装置缺少粉碎机构，在鸡粪长时间的发酵后会因重量挤压导致结块板结，致使在下料的过程中不通畅，甚至引起排料管发生堵塞，因此降低了设备的实用性，且现有的鸡粪发酵装置不能对产生的异味进行处理，导致发酵或下料的过程中刺鼻难闻，从而降低了设备的功能性。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种鸡粪发酵装置，解决了现有的鸡粪发酵装置缺少粉碎机构和不能对产生的异味进行处理的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种鸡粪发酵装置，包括发酵箱，所述发酵箱的顶部通过固定架固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆，所述转动杆表面的两侧且位于发酵箱的内部均固定安装有切割刀片，所述切割刀片设置有多个且呈等距均匀分布于转动杆表面的两侧，所述转动杆表面两侧的上部与下部且位于发酵箱的内部均固定安装有固定杆，位于同一侧的两个所述固定杆的一端固定安装有与发酵箱的内壁相贴合的刮板，所述转动杆表面的四周且位于固定杆的下方均固定安装有粉碎刀片，所述发酵箱的顶部且位于电机的两侧均连通有进料漏斗，所述发酵箱的底部连通有出料漏斗，所述出料漏斗表面的一侧设置有电磁阀。

[0005] 优选的，所述发酵箱内腔的两侧均通过开设开口固定安装有排气扇，所述发酵箱表面的两侧均通过固定板固定安装有除味箱。

[0006] 优选的，所述排气扇的出风口且位于发酵箱的外部连通有排气管，所述排气管的一端贯穿除味箱并延伸至除味箱的外部。

[0007] 优选的，所述除味箱的顶部连通有进水管，所述进水管的顶部设置有密封盖，所述除味箱的背面连通有出水管。

[0008] 优选的，所述发酵箱底部的四周均固定安装有支撑腿。

[0009] 优选的，所述发酵箱的正面固定安装有控制开关。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种鸡粪发酵装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该鸡粪发酵装置，通过电机、转动杆、切割刀片和粉碎刀片的设置，使设备在下料的过程中能够对鸡粪进行切碎与搅拌处理，不仅避免鸡粪发生大面积结块导致下料不通顺的弊端，还有效防止出料漏斗发生堵塞，从而提高了工作效率，且通过固定杆和刮板的设置，能够对发酵箱的内壁进行清理，达到节约能源避免浪费的效果，从而提高了设备的实用性。

[0011] （2）该鸡粪发酵装置，通过排气扇、除味箱和排气管的设置，使设备能够一直将发酵箱内部的异味吸收至除味箱的内部，并最终注入至水中，达到对鸡粪发酵过程中产生的异味进行处理，一定程度上降低了在下料过程中异味的浓度，从而提高了设备的功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型鸡粪发酵装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型鸡粪发酵装置的发酵箱结构的剖视图；

图3为本实用新型鸡粪发酵装置的除味箱结构的剖视图。

[0013] 图中：1、发酵箱；2、电机；3、转动杆；4、切割刀片；5、固定杆；6、刮板；7、进料漏斗；8、出料漏斗；9、电磁阀；10、粉碎刀片；11、排气扇；12、除味箱；13、排气管；14、进水管；15、密封盖；16、出水管；17、支撑腿；18、控制开关。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供以下技术方案：一种鸡粪发酵装置，包括发酵箱1，发酵箱1底部的四周均固定安装有支撑腿17，发酵箱1的正面固定安装有控制开关18，发酵箱1的顶部通过固定架固定安装有电机2，电机2为伺服电机，与外界电源电性连接，通过控制开关18进行控制，电机2的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆3，转动杆3表面的两侧且位于发酵箱1的内部均固定安装有切割刀片4，切割刀片4设置有多个且呈等距均匀分布于转动杆3表面的两侧，转动杆3表面两侧的上部与下部且位于发酵箱1的内部均固定安装有固定杆5，位于同一侧的两个固定杆5的一端固定安装有与发酵箱1的内壁相贴合的刮板6，刮板6为弧形，与发酵箱1的内壁相贴合，转动杆3表面的四周且位于固定杆5的下方均固定安装有粉碎刀片10，发酵箱1的顶部且位于电机2的两侧均连通有进料漏斗7，发酵箱1的底部连通有出料漏斗8，出料漏斗8表面的一侧设置有电磁阀9，电磁阀9是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器，通过控制开关18进行控制。

[0016] 作为一个可选的实施例，所述发酵箱1内腔的两侧均通过开设开口固定安装有排气扇11，发酵箱1表面的两侧均通过固定板固定安装有除味箱12，除味箱12的内部设有除臭剂，且除味箱12的内部存放有水源，排气扇11的出风口且位于发酵箱1的外部连通有排气管13，排气管13的一端贯穿除味箱12并延伸至除味箱12的外部，除味箱12的顶部连通有进水管14，进水管14的顶部设置有密封盖15，除味箱12的背面连通有出水管16，出水管16的顶部设有阀门，通过排气扇11、除味箱12和排气管13的设置，使设备能够一直将发酵箱1内部的异味吸收至除味箱12的内部，并最终注入至水中，达到对鸡粪发酵过程中产生的异味进行处理，降低了在下料过程中异味的浓度，提高了设备的功能性。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 在鸡粪发酵完成后需要下料时，预先通过控制开关18启动排气扇11，使发酵箱1内部的异味通过排气扇11的出风口传输至排气管13的内部，并最终将异味输送至除味箱12内部的水中，通过水与除味箱12内部的除臭剂达到对异味进行分解，当经过一段时间对异味的稀释后，工作人员通过控制开关18启动电机2使转动杆3进行转动，并带动切割刀片4和粉碎刀片10进行转动，达到对发酵箱1内部的鸡粪进行粉碎搅拌，将结块的鸡粪进行粉碎，在经过一段时间的搅拌后，工作人员通过控制开关18启动电磁阀9，使发酵箱1内部的鸡粪通过出料漏斗8排出发酵箱1的外部，同时通过转动杆3的转动使固定杆5带动刮板6进行转动，达到对粘附在发酵箱1内壁的鸡粪进行清理，直至发酵箱1内部的鸡粪完全排出后即可。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。