1. 一种鸡粪发酵装置，包括发酵箱（1），其特征在于：所述发酵箱（1）的顶部通过固定架固定安装有电机（2），所述电机（2）的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆（3），所述转动杆（3）表面的两侧且位于发酵箱（1）的内部均固定安装有切割刀片（4），所述切割刀片（4）设置有多个且呈等距均匀分布于转动杆（3）表面的两侧，所述转动杆（3）表面两侧的上部与下部且位于发酵箱（1）的内部均固定安装有固定杆（5），位于同一侧的两个所述固定杆（5）的一端固定安装有与发酵箱（1）的内壁相贴合的刮板（6），所述转动杆（3）表面的四周且位于转动杆（5）的下方均固定安装有粉碎刀片（10），所述发酵箱（1）的顶部且位于电机（2）的两侧均连通有进料漏斗（7），所述发酵箱（1）的底部连通有出料漏斗（8），所述出料漏斗（8）表面的一侧设置有电磁阀（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述发酵箱（1）内腔的两侧均通过开设开口固定安装有排气扇（11），所述发酵箱（1）表面的两侧均通过固定板固定安装有除味箱（12）。

3. 根据权利要求1所述的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述排气扇（11）的出风口且位于发酵箱（1）的外部连通有排气管（13），所述排气管（13）的一端贯穿除味箱（12）并延伸至除味箱（12）的外部。

4. 根据权利要求1所述的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述除味箱（12）的顶部连通有进水管（14），所述进水管（14）的顶部设置有密封盖（15），所述除味箱（12）的背面连通有出水管（16）。

5. 根据权利要求1所述的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述发酵箱（1）底部的四周均固定安装有支撑腿（17）。

6. 根据权利要求1所述的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述发酵箱（1）的正面固定安装有控制开关（18）。