1. 一种密封连接装置，其特征在于，所述密封连接装置设置有：

弹性橡胶袋、压环、螺盘和通气管；

所述弹性橡胶袋的收缩口套在通气管右端，所述压环套设在通气管外侧并挤压在收缩口的外侧；

所述螺盘密封且活动套装在通气管的外侧，所述螺盘位于压环左侧。

2. 如权利要求1所述的密封连接装置，其特征在于，所述通气管的右端设置有环状凸缘，弹性橡胶袋的收缩口套在通气管的环状凸缘处。

3. 如权利要求1所述的密封连接装置，其特征在于，所述通气管里侧设置有密封球阀，所述密封球阀为双向阀。

4. 如权利要求1所述的密封连接装置，其特征在于，所述螺盘与通气管外侧通过螺纹配合连接。

5. 如权利要求1所述的密封连接装置，其特征在于，所述弹性橡胶袋和螺盘外侧设置有管材，所述管材为锥管结构，所述螺盘外沿与管材内壁密封连接，所述弹性橡胶袋位于管材里侧。

6. 如权利要求5所述的密封连接装置，其特征在于，所述螺盘与管材采用顶丝或过盈配合或胶结方式固定。

7. 如权利要求5所述的密封连接装置，其特征在于，所述管材的短端的外壁与板材之间铺设有碳纤维布层，所述碳纤维布层外侧覆盖有真空袋。

8. 如权利要求7所述的密封连接装置，其特征在于，所述真空袋四周采用密封胶带密封，真空袋边缘留有抽气孔。