一种下肢护理按摩装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种下肢护理按摩装置。

背景技术

[0002] 现有的下肢护理按摩装置其按摩部件通常都是直接与人体相接触的，使用安全性较差，在多次使用后其表面容易滋生细菌，尤其是在炎热的夏季，人体的汗液与设备直接接触更加容易发生细菌感染，因此降低了设备的安全性和实用性，且现有的按摩设备适用范围较低，不能根据人体下肢大小腿围进行调节，从而不能满足人们的使用需求。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种下肢护理按摩装置，解决了现有的下肢护理按摩装置使用安全性较差和适用范围较低的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种下肢护理按摩装置，包括底座和按摩箱，所述按摩箱设置有两个并位于底座的顶部，所述按摩箱表面的一侧开设有弧形槽，所述弧形槽内腔的上部与下部均固定安装有第一磁铁，所述第一磁铁的一侧吸附有第二磁铁，位于同一侧的两个所述第二磁铁之间固定安装有防护垫，所述按摩箱内部的上部与下部均开设有内槽，所述内槽的内腔设置有加热板。

[0005] 优选的，所述按摩箱内腔的一侧通过开设开口活动插接有连接杆，所述连接杆设置有多个且呈等距均匀分布于按摩箱内腔表面的一侧，位于同一列的多个所述连接杆的一端固定安装有联动板，所述连接杆的另一端固定安装有按摩头，所述弧形槽的内壁开设有与按摩头相适配的凹槽。

[0006] 优选的，所述联动板的一侧且位于连接杆的外部固定安装有与连接杆相配合使用的弹簧，所述弹簧的一端与按摩箱内腔的一侧固定连接。

[0007] 优选的，所述按摩箱内腔的后部通过固定板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器安装有转动杆，所述转动杆的一端通过轴承与按摩箱内腔的前部转动连接，所述转动杆的表面固定套接有与联动板相配合使用的凸轮，所述底座的背面通过固定杆固定安装有弧形垫脚。

[0008] 优选的，所述底座顶部的两侧均固定安装有安装板，所述安装板表面的一侧通过开设螺纹孔螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的一端与按摩箱的表面固定连接，所述螺纹杆的另一端固定连接有转轮，所述按摩箱底部的前部与后部通过连接件固定连接有滑块，所述底座的顶部开设有与滑块相配合使用的滑槽。

[0009] 优选的，所述按摩箱的正面固定安装有控制开关。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种下肢护理按摩装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该下肢护理按摩装置，通过防护垫的设置，使设备在不影响按摩效果的情况下避免按摩机构直接与人体接触，极大的减少了细菌的滋生，避免了细菌感染的弊端，从而提高了设备的使用安全性，且通过第一磁铁和第二磁铁的设置，使防护垫能够方便的进行更换或清理，同时通过加热板的设置，使设备具有加热功效，从而提高了设备的功能性。

[0011] （2）该下肢护理按摩装置，通过安装板、螺纹杆、转轮、滑块和滑槽的设置，使设备能够根据人体下肢的粗细进行调节，达到能够适用于胖瘦体型不同的人群，从而提高了设备的适用范围，且通过弧形垫脚的设置，使设备能够对人体的脚进行支撑，避免脚部受力，从而提高了设备的舒适性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种下肢护理按摩装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型按摩箱和底座结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型按摩箱和底座内部结构的侧视图。

[0013] 图中：1、底座；2、按摩箱；3、弧形槽；4、第一磁铁；5、第二磁铁；6、防护垫；7、内槽；8、加热板；9、连接杆；10、按摩头；11、凹槽；12、电机；13、转动杆；14、凸轮；15、弧形垫脚；16、安装板；17、螺纹杆；18、转轮；19、滑块；20、滑槽；21、控制开关；22、弹簧；23、联动板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种下肢护理按摩装置，包括底座1和按摩箱2，按摩箱2设置有两个并位于底座1的顶部，按摩箱2表面的一侧开设有弧形槽3，弧形槽3内腔的上部与下部均固定安装有第一磁铁4，第一磁铁4的一侧吸附有第二磁铁5，第一磁铁4与第二磁铁5相对的一面分别为阴极与阳极，相互吸引，位于同一侧的两个第二磁铁5之间固定安装有防护垫6，防护垫6为橡胶材质，具有较好的弹性性能，按摩箱2内部的上部与下部均开设有内槽7，内槽7的内腔设置有加热板8，加热板8为电热板，温度可进行调节，与外界电源电性连接，通过控制开关21进行控制。

[0016] 作为一个可选的实施例，所述按摩箱2内腔的一侧通过开设开口活动插接有连接杆9，连接杆9设置有多个且呈等距均匀分布于按摩箱2内腔表面的一侧，位于同一列的多个连接杆9的一端固定安装有联动板23，连接杆9的另一端固定安装有按摩头10，弧形槽3的内壁开设有与按摩头10相适配的凹槽11，联动板23的一侧且位于连接杆9的外部固定安装有与连接杆9相配合使用的弹簧22，弹簧22的一端与按摩箱2内腔的一侧固定连接，按摩箱2内腔的后部通过固定板固定安装有电机12，电机12为小型伺服电机，与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，电机12的输出轴通过联轴器安装有转动杆13，转动杆13的一端通过轴承与按摩箱2内腔的前部转动连接，转动杆13的表面固定套接有与联动板23相配合使用的凸轮14，底座1的背面通过固定杆固定安装有弧形垫脚15，弧形垫脚15的内腔设置有橡胶垫，通过按摩头10、联动板23、弹簧22、电机12和凸轮14的设置，使按摩头10能够一直对人体的下肢进行挤压，实现按摩的效果。

[0017] 进一步的，所述底座1顶部的两侧均固定安装有安装板16，安装板16表面的一侧通过开设螺纹孔螺纹连接有螺纹杆17，螺纹杆17的一端与按摩箱2的表面固定连接，螺纹杆17的另一端固定连接有转轮18，按摩箱2底部的前部与后部均通过连接件固定连接有滑块19，底座1的顶部开设有与滑块19相配合使用的滑槽20，通过安装板16、螺纹杆17、转轮18、滑块19和滑槽20的设置，使设备能够根据人体下肢的粗细进行调节，达到能够适用于胖瘦体型不同的人群，提高了设备的适用范围。

[0018] 其中，按摩箱2的正面固定安装有控制开关21。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，使用者将下肢放置到两个按摩箱2之间的弧形槽3内，随后通过转轮18转动螺纹杆17，使两个按摩箱2相对运动，达到对下肢进行夹紧与支撑，此时防护垫6与使用者的下肢相贴合，随后通过控制开关21启动电机12，使转动杆13带动凸轮14进行转动，在凸轮14的转动下使联动板23带动连接杆9和按摩头10向防护垫6靠近并挤压使用者的下肢，达到对其进行按摩，当凸轮14旋转至与联动板23分离后，此时联动板23在弹簧22的弹力下进行复位，如此重复以上步骤即可长时间进行按摩，当在冬季时，通过控制开关21启动加热板8，在加热板8的加热下达到对弧形槽3的内部空间进行加热，从而达到保暖的效果，当需要对防护垫6进行更换或清理时，此时工作人员直接拉动防护垫6，使第一磁铁4与第二磁铁5分离即可对防护垫6进行拆卸。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。