1. 一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，包括设置在阀箱主体（1）的柱塞孔（4）内的密封机构，其特征在于，所述密封机构包括两套密封件，以及用于固定两套所述密封件的端盖（57）和轴套（55），所述端盖（57）和所述轴套（55）都设有通孔，通过所述端盖（57）压紧所述轴套（55），再通过所述轴套（55）将两套所述密封件抵紧在所述柱塞孔（4）内；

每一套所述密封件都包括缓冲座、缓冲件、滑动环、转动环、密封圈，所述缓冲座为一端设有带孔端面的圆筒，在所述缓冲座内设有所述缓冲件，在所述缓冲件的另一端安装有由所述滑动环、所述密封圈、所述转动环组成的密封端，所述滑动环为带凸台的圆饼结构，所述转动环为带凹孔的圆饼结构，且所述滑动环和所述转动环中心都设有等径的通孔，所述密封端内部各组件之间相互紧贴，且所述密封端的的外径与所述缓冲座相同，所述密封端放入所述缓冲座内，并通过所述缓冲件进行限位；

所述端盖、所述轴套、所述缓冲座、所述密封端的通孔尺寸相同，在柱塞孔（4）内设有穿过所有通孔的柱塞轴（41）。

2、根据权利要求1所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述缓冲座为弹簧座，所述缓冲件为缓冲弹簧组，每一组缓冲弹簧组包括多个沿着缓冲弹簧座的通孔轴向阵列的弹簧。

3、根据权利要求2所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，两个所述密封件为相对设置，分别作为第一密封件和第二密封件，所述第一密封件的缓冲弹簧座、缓冲弹簧组、滑动环、转动环、密封圈作为第一缓冲弹簧座（51）、第一缓冲弹簧组（50）、第一滑动环（52）、第一转动环（54）、第一密封圈（53）；所述第二密封件的缓冲弹簧座、缓冲弹簧组、滑动环、转动环、密封圈作为第二缓冲弹簧座（48）、第二缓冲弹簧组（47）、第二滑动环（45）、第二转动环（44）、第二密封圈（46）；

所述第二密封件靠近所述柱塞孔（4）的内端壁，在所述第二密封件到所述柱塞孔（4）的内壁端部设有定位套筒（43）和内密封圈（42），并通过内密封圈（42）贴紧内端壁，所述第一密封件靠近所述柱塞孔（4）的外侧，且与轴套（55）朝内侧的端面紧贴。

4、根据权利要求3所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述第二密封件的密封端朝向柱塞孔（4）的内端，所述第一密封件的密封端朝向柱塞孔（4）的外端。

5、根据权利要求4所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述第一缓冲弹簧座（51）和所述第二缓冲弹簧座（48）内分别设置有结构相同且安装朝向相反的第一弹簧保护环（63）和第二弹簧保护环（66），所述第一弹簧保护环（63）和所述第二弹簧保护环（66）的两端分别设有第三密封环（62）和第四密封环（64）；所述第一弹簧保护环（63）包括滑动头（631）、固定头（632）、内接弹簧（634）和保护环密封圈（633），所述固定头（632）为内外两层形成的槽体，且在槽体内部设有多根处于槽体中部的竖杆，在竖杆上套设有多个弹簧，作为内接弹簧（634），在该槽体的内侧靠近槽口处设有密封圈槽，在该密封圈槽内设有保护环密封圈（633），用于密封滑动头（631），防止压裂液进入固定头（632）内部；所述滑动头（631）为环形体，包括与所述固定头（632）的槽体配合的滑动段，以及与所述固定头（632）槽口端面对接的加宽段；滑动头（631）的滑动段为内外两层形成的槽体，且该槽体的宽度大于竖杆的直径；滑动头（631）可在内接弹簧（634）的作用下在固定头（632）内往复滑动；

所述第一弹簧保护环（63）通过所述第三密封环（62）与所述第一滑动环（52）接触，所述第一弹簧保护环（63）通过所述第四密封环（64）与所述第一缓冲弹簧座（51）接触；

所述第二弹簧保护环（66）通过所述第四密封环（65）与所述第二滑动环（45）接触，所述第二弹簧保护环（66）通过所述第六密封环（67）与所述第二缓冲弹簧座（48）接触。

6、根据权利要求5所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述轴套（55）的通孔内侧设有密封槽，在所述密封槽内安装有密封环（58）。

7、根据权利要求6所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述轴套（55）与所述端盖（57）之间还设有所述外密封圈（56）。

8、根据权利要求7所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述外密封圈（56）与所述内密封圈（42）均为整体密封圈，其外径与柱塞孔（4）内壁贴合，其内径与柱塞轴（41）贴合。

9、根据权利要求7所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述轴套（55）侧面设有多个螺纹孔，在所述轴套（55）安装到位后，与其对应的所述阀箱主体（1）壁面设有光孔，并设有穿过光孔固定螺纹孔的固定螺栓（59）。

10、根据权利要求7所述的一种压裂泵液力端柱塞孔密封结构，其特征在于，所述端盖（57）在靠近外圆设有贯穿端面的光孔，在与其对应的所述阀箱主体（1）外端面上设有多个对应的光孔，还设有配套的密封螺栓和密封螺母，用于固定所述端盖（57）和所述阀箱主体（1）。